МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ

ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»

(ФГУП ЦНРПМ)

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ  НОРМЫ  И   ПРАВИЛА

Методические рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

РНиП

Методическое издание

Москва  2013

Методическое издание

С Б О Р Н И К

Реставрационные нормы и правила

Методические рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения.

РНиП

РАЗРАБОТАН Техническим советом по вопросам нормирования и научно-методического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, образованным в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 118.

- СОДЕРЖАНИЕ

| Часть 1 | Методические рекомендации по осуществлению научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ по объектах культурного наследия | 5 |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 | Методические рекомендации по проведению работ по сохранению памятников монументальной скульптуры | 30 |
| Часть 3 | Методические рекомендации по проведению работ по сохранению объектов произведений станковой масляной живописи | 75 |
| Часть 4 | Методические рекомендации по проведению работ по сохранению произведений станковой темперной живописи | 97 |
| Часть 5 | Методические рекомендации по проведению обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия | 118 |
| Часть 6 | Методические рекомендации по мониторингу технического состояния объектов культурного наследия | 157 |

ВВЕДЕНИЕ

Сборник Реставрационных норм и правил (РНиП) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и включает в себя методические рекомендации по всем видам научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на исследование и сохранение объектов культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

В силу универсальности положений настоящих реставрационных норм и правил, они могут быть использованы широким кругом лиц, включая специалистов сферы управления, экспертизы, контроля и надзора, а также заказчиков, подрядчиков, собственников или арендаторов объектов культурного наследия. Также они могут быть использованы в системе сертификации.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАУЧНОГО РУКОВОДСТВА И АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Часть 1

Содержание

1	Область применения	8

2	Нормативные ссылки	8

3	Термины и определения	9

4	Общие положения	10

5	Организация научного руководства и авторского надзора	16

6	Права и ответственность проектных организаций	20

7	Отчетность о проведении научного руководства и авторского надзора за ремонтно-реставрационными работами	23

Приложение А. Журнал научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия	25

Библиография	29

Методические рекомендации разработаны в соответствии с п. 5 ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г.  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Настоящие методические рекомендации учитывают положения Свода правил по проектированию и строительству [2], который одобрен, введен в действие и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от 10.06.99 № 44 в части, не противоречащей п.4. ст. 45 Федерального закона [1].

Разработка методических рекомендаций выполнена Куликовым Сергеем Борисовичем, Главным архитектором ФГУП ЦНРПМ.

## 1  Область применения

- Рекомендации устанавливают положения по организации и ведению авторского надзора на объектах культурного наследия (далее – ОКН) при производстве ремонтно-реставрационных работ.

- Рекомендации предназначены для применения разработчиками научно-проектной документации (далее – проектировщиками), застройщиками (далее – заказчиками), реставрационными  организациями, органами государственного надзора, другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (в том числе зарубежными) – участниками сохранения объектов культурного наследия.

- Рекомендации являются обязательным в следующих случаях:

- необходимость осуществления  научного руководства, авторского надзора установлена законодательством;

- выполнение авторского надзора в соответствии с настоящими рекомендациями предусмотрено договором между заказчиком и проектировщиком или распорядительными документом (приказом) организации, ведущей подготовку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.

## 2  Нормативные ссылки

В методических рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

П р и м е ч а н и е –  При пользовании настоящими методическими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования.  Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими методическими рекомендациями следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## Термины и определения

В методических рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

- научное руководство: При производстве работ является продолжением научно-методического и проектного обеспечения ремонтно-реставрационных работ на основе утвержденных проектных решений и осуществляется в целях выявления в процессе работ всех данных о первоначальном облике ОКН; максимального сохранения и показа подлинных элементов ОКН, доработки и корректировки, при необходимости, проектных решений; обеспечения научно-методических требований реставрации, высокого качества всего комплекса работ.

- авторский надзор: Один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за проведением работ по сохранению ОКН, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на объекте.

- договор: Основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при подрядном способе организации проектирования. Этим договором может быть предусмотрено проведение технического надзора.

- заказчик (застройщик): Физическое или юридическое лицо, которое организует и финансирует ремонтно-реставрационные работы по сохранению ОКН.

- подрядчик: Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся исполнителем ремонтно-реставрационных работ на ОКН.

- проектировщик: Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, разработавшее, как правило, научно-проектную документацию, в том числе и рабочую документацию, для проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению ОКН и осуществляющее авторский надзор.

- распорядительный документ (приказ): Основной документ для осуществления авторского надзора при проектировании, инвестировании и проведения ремонтно-реставрационных работ одной организацией.

## 4	Общие положения

- «Методические рекомендации по осуществлению научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия» определяют задачи, обязанности, права и ответственность проектных организаций и лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор при ведении производства ремонтно-реставрационных работ, включающих: ремонт, консервацию, реставрацию и приспособление объектов культурного наследия для современного использования, благоустройству территории и других работ, выполняемых на ОКН.

Вышеуказанные работы, в дальнейшем именуемые «ремонтно-реставрационные работы», осуществляются только с разрешения органов охраны объектов культурного наследия и под их контролем.

Ремонтно-реставрационные работы представляют сложный научно-производственный процесс и проводятся на базе комплексных научных исследований, включающих в себя историко-архивные, архитектурные,  инженерно-технические, инженерно-технологические исследования, научно-изыскательские работы, и осуществляемых как в процессе проектирования, так и во время реставрационных работ.

Это обстоятельство требует, чтобы при проведении реставрационных работ, в отличие от обычных строительных и ремонтных работ, кроме обычного авторского надзора осуществлялись дополнительные функции исследовательского, проектно-организационного научно-методического характера, т.е. авторский надзор сочетается с научным и техническим руководством.

- Научное руководство и авторский надзор осуществляются при производстве любых работ на всех ОКН и являются продолжением научно-методического и проектного обеспечения реставрационных работ, проводимых на основе утвержденных проектных решений в целях выявления в процессе работ всех данных о первоначальном облике ОКН, максимального сохранения и показа подлинных элементов ОКН, доработки  и корректировки, при необходимости, проектных решений; обеспечения научно-методических требований реставрации, а также в целях повышения ответственности проектных и специальных научно-реставрационных производственных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества реставрационных работ, соблюдения научно-методических требований и обоснование стоимости.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, ведущие разработку проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН, осуществляют научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, авторский надзор за проведением работ на ОКН до дня выполнения указанных работ.

- Научное руководство и авторский надзор устанавливаются при выдаче разрешения на производство реставрационных работ по ОКН и осуществляются с начала производства любых работ на всех ОКН, независимо от объема работ и завершается представлением отчетной документации заказчику и органам охраны объектов культурного наследия.

- Научное руководство при выполнении производственных ремонтно-реставрационных работ на ОКН осуществляется научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции.

Главный  архитектор проекта (руководитель авторского коллектива) может являться научным руководителем проекта.

4.5 Объемы работ по осуществлению научного руководства и авторского надзора предусматриваются в планах работ проектных организаций в размерах для объектов: I и  II категорий - до 0,4%., III и IV категорий – до 1,0% от предусмотренной сводными сметными расчетами стоимости ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия (пункт 4.38 раздела IV «Составление сметной документации» Методических рекомендаций определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации, письмо Минкультуры России от 16 ноября 2010 г. № 91-01-39/10-КЧ).

При ведении постоянного научного и авторского надзора, а также на особо сложных и уникальных ОКН, применяется коэффициент 1,5-2,5.

4.6	Проектные организации и лица, осуществляющие научное руководство и авторский надзор, обязаны:

4.6.1 В рамках научного руководства:

а) осуществлять научно-методический контроль за научными исследованиями, проводимыми в процессе производства ремонтно-реставрационных  работ;

б) участвовать в приемке эталонных образцов, моделей, шаблонов, колерных выкрасок и пр. с фиксацией разрешения на выполнение по ним работ с записью в журнале авторского надзора и научного руководства;

в) проводить научно-методическую оценку принимаемых в процессе производства ремонтно-реставрационных работ решений по изменению согласованных в установленном законодательством порядке проектных решений и степень их влияния на сохранность элементов подлинности ОКН;

г)  для обоснования принимаемых решений организовывать выполнение:

- дополнительных раскрытий, шурфов, зондажей и их фиксацию (фото, обмеры и пр.);

- исследований древних материалов и проверку их прочности и других характеристик, разработку (при необходимости) рекомендаций по замене их новыми материалами.

д) протоколировать (актировать) принятые новые решения, которые в дальнейшем оформляются дополнительной научно-технической и проектно-сметной документацией и подлежат обязательному утверждению заказчиком и согласованию соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавших разрешение на право проведения реставрационных работ. Этот протокол (акт) служит основанием для составления дополнительных смет на выполнение вновь выявленных объемов работ;

е) принимать решение о вынесении предложений по изменению проектных решений на рассмотрение соответствующих органов охраны объектов культурного наследия;

ж) принимать участие в работе комиссий, экспертных групп, создаваемых органами охраны объектов культурного наследия для оценки проведения ремонтно-реставрационных работ на ОКН;

з) нести ответственность за составление научно-реставрационного отчета.

4.6.2  В рамках авторского надзора осуществлять:

а) контроль соответствия производимых ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия рабочей проектной документации и требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов, реставрационных норм и правил, строительных норм и правил (в случае отсутствия технических регламентов) в части, не противоречащей сохранению ОКН;

б) при необходимости контроль правильности вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции ОКН;

в) контроль за качеством и соблюдением технологии производства ремонтно-реставрационных работ, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении ОКН;

г) своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101 и контроль исполнения;

д) содействие ознакомлению работников, производящих ремонтно-реставрационные работы по сохранению ОКН, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией;

е) информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов. В данном случае контролер должен приостановить работу и довести сведения о нарушениях до заказчика и соответствующих органов охраны объектов культурного наследия;

ж) участие в работе комиссий по приемке законченных производством объектов и работ, а также в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций и работ, в составлении актов и освидетельствовании основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от выполнения которых зависят прочность, историко-художественные качества и сохранность объектов и их отдельных деталей, актов на вновь выявленные и дополнительные работы;

з) приостановку проведения отдельных видов работ при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей ОКН, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений конструкций, в случае отступлений в процессе производства работ от принятых проектных решений, при невыполнении подрядчиками  указаний авторского надзора;

и) принятие мер для обеспечения (совместно с производителем работ и заказчиком) сохранности подлинных элементов ОКН, как временно демонтируемых и выводимых на период реставрации из стен объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте при производстве работ (с подготовкой решений по их защите, укрытию).

4.7 При производстве ремонтно-реставрационных работ в процессе авторского надзора осуществляется регулярное ведение Журнала научного руководства и авторского надзора с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Журнал  научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на ОКН  ведется по установленной форме (приложение А), составляется разработчиком научно-проектной документации и передается заказчику.

  - Указания автора или членов  авторского  коллектива, действующих на основании согласованной в установленном законодательством порядке научно-проектной документации,  являются обязательными  для  заказчика,  исполнителей подрядных производственных организаций и всех  должностных лиц, и могут  быть  отменены  только соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

  - Научный руководитель и руководитель авторского коллектива имеет право требовать от заказчика применения экономических или иных установленных законодательством Российской Федерации санкций к подрядным производственным организациям в случаях выполнения работ с систематическим отступлением от рабочей проектно-сметной  документации и указаний авторского надзора, с нарушением технологии производства и низким качеством.

  - Журнал технического надзора ведется отдельно по форме, определенной органами государственного строительного надзора.

  - По окончании производственных работ по ОКН Журнал научного руководства и авторского надзора должен быть передан ответственным производителем работ по акту или под расписку научному руководителю для использования в работе над разделом научно-проектной документации «Научно-реставрационный отчет» и хранения в научно-техническом архиве организации.

## 5  Организация научного руководства и авторского надзора

- Авторский надзор осуществляется по договору, заключенному заказчиком с генеральной проектной организацией на весь период реставрации ОКН. В целях повышения эффективности научного руководства и авторского надзора заказчик обязан способствовать обеспечению работников научного руководства и авторского надзора жилыми и служебными помещениями, необходимым инвентарем и инструментами, средствами телефонной связи и др. Порядок представления заказчиком этих услуг устанавливается в особых условиях к договору.

5.1.1 Генеральный проектировщик в необходимых случаях поручает по субподрядному договору осуществление авторского надзора специализированными проектными организациями по разработанной ими проектно-сметной документации. В этих случаях выполнение обязанностей заказчика по договору возлагается на генерального проектировщика, а выполнение обязанностей исполнителя – на специализированную проектную организацию.

Научное руководство в этом случае остается за генеральным проектировщиком.

5.1.2 С согласия генерального проектировщика договоры на осуществление авторского надзора могут заключаться заказчиком непосредственно со специализированными проектными организациями, принимавшими участие в разработке проектной документации по данному объекту.

5.1.3 Составление проектов договоров, дополнительных соглашений, приложений к ним, журнала научного руководства и авторского надзора и представление проектов этих документов заказчику является обязанностью проектной организацией.

5.1.4 К договору на осуществление научного руководства и авторского надзора прилагаются план-график и смета затрат на весь период реставрации. Общая сумма затрат на осуществление авторского надзора по договору не должна превышать размер затрат, определенный в сводном сметном расчете стоимости реставрации.

5.1.5 Дополнительные соглашения к договору составляются в случае необходимости увеличения затрат на осуществление научного руководства и авторского надзора сверх установленных в утвержденном сводном сметном расчете стоимости реставрации. При этом указанное увеличение затрат производится заказчиком в пределах общей сметной стоимости работ по сводному сметному расчету к проекту за счет средств на непредвиденные работы и затраты.

5.1.6 При продолжительности производства работ более года план-график, при необходимости, корректируется в соответствии с объемами работ на планируемый год по отдельным объектам, сообщенными генеральной проектной организации заказчиком, на основании которых определяются затраты на осуществление научного руководства и авторского надзора в планируемом году.

5.1.7 Продолжительность пребывания специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор на объекте реставрации, определяется сложностью реставрационных работ и их объемом. При производстве особо сложных реставрационных работ может быть установлено постоянное присутствие работников, осуществляющих научное руководство и авторский надзор. Спорные вопросы, связанные с определением необходимого времени пребывания на объекте научного руководителя, разрешается соответствующими органами охраны объектов культурного наследия.

5.1.8 В случае особой сложности реставрационных работ или проведения реставрационных работ по объектам особой историко-культурной значимости создается постоянно-действующая комиссия специалистов для наблюдения за ходом ремонтно-реставрационных работ.

5.1.9 Специалисты групп рабочего проектирования на реставрации привлекаются к осуществлению авторского надзора.

- Журнал научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на ОКН по прилагаемой форме (Приложение А) передается заказчику генеральной проектной организацией в сроки, устанавливаемые планом-графиком. Журнал должен быть пронумерован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем генеральной проектной организации и скреплен подписью и печатью заказчика.

5.2.1	Оформленный журнал научного руководства и авторского надзора заказчиком передается генеральному подрядчику и должен находиться на объекте реставрации до его окончания.

5.2.2	Журнал научного руководства и авторского надзора выдается генеральным подрядчиком работникам организаций, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, по их требованию.

5.2.3	Производители работ реставрационных организаций и представитель заказчика обязаны делать в журнале научного руководства и авторского надзора отметки о выполнении указаний работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор и научное руководство.

5.2.4	Ответственность за своевременным и качественным выполнением требований научного руководства и авторского надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала научного руководства и авторского надзора, несет руководитель генеральной подрядной организации (объединения), СТК треста управления или назначаемый его приказом ответственный представитель организации.

5.2.5	После приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик возвращает журнал научного руководства и авторского надзора проектной организации для постоянного архивного хранения.

5.2.6	Журнал научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на ОКН может вестись по реставрационным объектам в целом или по его отдельным элементам зданий и сооружений, а также по сдаточным комплексам.

- Проектные организации возлагают приказом осуществление  авторского надзора на руководителя авторского коллектива и на специалистов из числа лиц, принимавших непосредственное участие в исследованиях и проектировании, о чем сообщают заказчику.

5.3.1	Отдельным  приказом назначается научный руководитель работ по сохранению объекта культурного наследия. Научный руководитель наделяется правом решения всего круга вопросов, обеспечивающих правильность научной методики и качества ведения работ на объекте культурного наследия.

5.3.2	Кандидатура руководителя представляется организацией, осуществляющей научное руководство, в соответствующие органы охраны объектов культурного наследия и указывается последним в разрешении на производство ремонтно-реставрационных работ на ОКН.

5.3.3	При необходимости в состав групп авторского надзора включаются представители изыскательских организаций.

5.3.4	Для надзора за специальными работами, проводящимися на объекте (инженерное укрепление объекта и его конструкций, специальные работы, реставрация монументальной живописи, скульптуры, предметов прикладного искусства, археологические раскопки и т.д.) назначаются соответствующие специалисты, осуществляющие свою деятельность на объекте строго согласованно руководителем научного руководства и авторского надзора.

5.3.5	В необходимых случаях для выполнения конкретных работ по научному руководству могут привлекаться специалисты, не принимавшие непосредственного участия в проектировании.

5.3.6	К авторскому надзору не могут привлекаться специалисты, не принимавшие непосредственного участия в проектировании.

5.3.7	Работники, осуществляющие научное руководство и авторский надзор, выезжают на объект в сроки, предусмотренные планами-графиками, а также по специальным вызовам заказчика.

5.3.8	Командировочные расходы проектных организаций, связанные с осуществлением научного руководства и авторского надзора за  производством реставрационных работ, не относятся к лимитируемым расходам на служебные командировки.

5.3.9	Проектная организация – генеральный проектировщик, представитель которой входит в состав рабочей и государственной приемочной комиссий, принимает решение об участии в этих комиссиях специалистов авторского надзора из числа специалистов этой организации.

- При осуществлении научного руководства и авторского надзора ведется дневник научного руководства, в котором отражается весть ход реставрационных работ, вновь выявленные данные; внесенные изменения, их обоснования и согласование; проведенные заседания комиссий, их решения и результаты; проведенные реставрационные операции с указанием методов и технологии; сведения о дополнительных обмерах и фотофиксации.

Форма дневника произвольная. Дневник подлежит постоянному хранению в архиве проектной организации.

## 6  Права и ответственность проектных организаций

- Проектные организации и лица, осуществляющие научное руководство и авторский надзор имеют право:

- Запрещать применение при ведении ремонтно-реставрационных работ материалов, конструкций, деталей, изделий, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, проектно-сметной документации.

- Давать указания, обязательные для организаций заказчика и подрядчика, о временном прекращении производства работ, выполняемых с нарушением требований проекта и нормативных документов, научного руководства и авторского надзора, уведомляя об этом в письменной форме заказчика, генерального подрядчика, и соответствующие органы охраны объектов культурного наследия.

- Вносить в соответствующие органы представления о привлечении должностных лиц, допустивших некачественное выполнение работ к ответственности.

- Представлять предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности работ и совершенствовании организации и технологии производства работ по объектам при условии соблюдения требований научной реставрации предложения по указанным вопросам и по согласованию с заказчиком и генеральным подрядчиком и органами охраны объектов культурного наследия, вносить дополнения и изменения в проектно-сметную документацию с последующим оформлением в установленном порядке.

Корректировать во время производства работ ранее выпущенную рабочую документацию, не подлежащую утверждению соответствующими  органами охраны объектов культурного наследия с отражением изменений в исполнительной и отчетной документации.

- По запросу реставрационной организации давать представление на присвоение реставрационных специальностей рабочим из числа работающих на объекте и участвовать в квалификационных комиссиях.

- Организовывать через руководство реставрационной организации приглашение консультантов или созыв специальных комиссий и советов в случае возникновения на объекте сложных вопросов, требующих для их разрешения коллегиального обсуждения специалистов.

- Проверять и визировать составление подрядчиком акта приемки и акты выполненных работ в части их перечня и качества, исключая из актов приемки и акты выполненных работ, выполненные недоброкачественно или не в соответствии с проектными решениями.

- Немедленно сообщать через руководство проектной организации  заказчику и соответствующим органам охраны объектов культурного наследия обо всех случаях нарушения требований к сохранению ОКН или о случаях отступления от проектной документации, разработанной для реставрации этого объекта, а также о случаях отказа от выполнения необходимых исправлений по замечаниям научного руководителя работами по сохранению ОКН.

Заказчик или организация, ведущие реставрационные работы, не вправе включать такие работы в акты приемки и в акты выполненных работ до соответствующего их исправления или переделки. Технически возможные сроки исправления и переделок устанавливаются ответственным за научное руководство по согласованию с заказчиком и подрядчиком.

- Контролировать исполнение всех работ, в том числе смежных инженерных (электрика, сантехника и др.), проводимых на ОКН с точки зрения обеспечения сохранения историко-художественных качеств объекта.

- Своевременно принимать участие в составлении планов и графиков по очередности и порядку ведения производства работ, по организации дополнительных научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ в процессе реставрации, в подготовке исполнительной документации для рабочих комиссий по сдаче выполненных производством объектов и работ.

- Проектные организации, осуществляющие научное руководство и авторский надзор, несут ответственность:

6.2.1	За качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на них настоящими методическими рекомендациями, а также договорами (дополнительными соглашениями) на осуществление научного руководства и авторского надзора.

6.2.2	За своевременную и качественную разработку проектно-сметной документации по решениям, принятым в процессе осуществления научного руководства и авторского надзора.

- Осуществление научного руководства и авторского надзора проектными организациями не снимает ответственности с организаций, осуществляющих производство реставрационных работ, и заказчика за качество работ и их соответствие проектно-сметной документации.

## 7 Отчетность о проведении научного руководства и авторского надзора за ремонтно-реставрационными работами

- По окончании реставрационных работ составляется научный отчет обо всех выполненных по объекту ремонтно-реставрационных работах с ссылками на записи в дневнике или журнале, и исполнительные чертежи, акты и протоколы комиссий, отчеты о специальных исследованиях (археология, живопись и др.). В отчете должен быть указан состав всех видов выполненных исследовательских, проектных и реставрационных работ, сведения о раскрытиях и наблюдениях, о материалах фиксации, описания шурфов, зондажей, об индивидуальных для объекта методиках работ, сведений об использованных материалах. В отчет включается информация  о квалификационном составе организаций, проводивших ремонтно-реставрационные работы на ОКН и наличии разрешительных документов на проведение работ.

- При проведении работ более одного года составляются промежуточные отчеты, включающие весь объем вышеуказанной информации за отчетный год. Ссылки на них приводятся в сводном заключительном отчете.

Срок представления ежегодных промежуточных отчетов – 3 месяца по окончании отчетного года.

- Научные отчеты, после рассмотрения и утверждения их руководством проектной реставрационной организации, направляются заказчику и в соответствующие органы охраны объектов культурного наследия, выдавших разрешение на право производства реставрационных работ. Один экземпляр остается в архиве организации.

Стоимость составления ежегодных и научных отчетов обо всех выполненных реставрационных работах входит в стоимость трудозатрат на научное руководство и авторский надзор.

- Срок окончания и представления научного отчета устанавливается в каждом отдельном случае руководством реставрационной организации по согласованию с научным руководителем и руководителем авторского надзора,  заказчиком и соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим  разрешение  на право производства реставрационных работ и указывается в плане-графике. Однако этот срок не должен превышать 3 месяцев с момента окончания работ.

Продление срока представления отчета согласовывается в исключительных случаях.

Приложение А

## Журнал научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия

Инструкция о ведении журнала

1. Журнал, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатью, ведется на каждом объекте реставрации.

2. Ответственность за ведение журнала возлагается на руководителя  по реставрации объекта. Журнал должен заполняться ясно и четко.

3. Журнал  подлежит обязательному хранению на объекте. Хранение журнала должно быть возложено на ответственных лиц приказом по организации, осуществляющей производство реставрационных работ.

4. Журнал  является документом, предъявляемым приемной комиссии при сдаче-приемке реставрируемого объекта. После приемки журнал подлежит хранению в архиве организации, осуществляющей научное руководство.

5. В журнале научного руководства и авторского надзора делаются указания обязательные для исполнения и записи о ходе работ, в том числе:

5.1. Указания, уточняющие проектную документацию.

5.2. Указания о приостановке работ из-за нарушения  их технологической последовательности, отсутствия материалов требуемого качества, отсутствия на объекте специалистов необходимой квалификации, а также для проведения исследований или фиксации и т.д.

5.3. Указания о необходимости выполнения дополнительных вскрытий, зондажей, шурфов и др.

5.4. О несвоевременном и некачественном осуществлении указаний, ранее внесенных в журнал (при повторных записях в журнал, одновременно сообщать об этом заказчику и руководству реставрационной организации).

5.5. Краткое описание выполненных производственных работ и исследований за период между двумя записями.

5.6. О качестве выполняемых работ и используемых материалов.

5.7. О комиссиях и совещаниях, проводимых по вопросам производства проектно-изыскательских работ и пр.

Журнал научного руководства и авторского надзора при производстве ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

1. Наименование объекта________________________________________________________

2. Адрес________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Начало работ________________________________________________________________

Окончание работ (планируемое)_________________________________________________

4. № и дата разрешения на проведение работ органа охраны памятников, наименование органа, фамилия ответственного представителя______________________

_______________________________________________________________________________

Телефон №_____________________________________________________________________

5. Заказчик_____________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ответственный представитель, ф.и.о., тел.)

6. Проектная организация, осуществляющая научное руководство и авторский надзор________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Ответственный представитель организации__________________________________________

(ф.и.о., тел.)

Ответственные за научное руководство и авторский надзор ремонтно-реставрационными работами______________________________________________________

(ф.и.о., тел.)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Состав специалистов, осуществляющих научное руководство и авторский надзор

| № пп | Наименование работ | Должность, проектная организация и телефон | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата и № приказа о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор и НР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель проектной организации, осуществляющей научное руководство  и авторский надзор

_________________________________

(подпись и печать)

7. Организация, осуществляющая производство реставрационных работ_______________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Ответственный представитель руководства организации_________________________

_______________________________________________________________________________(должность, ФИО, телефон)

Ответственные за ведение производства ремонтно-реставрационных работ _______________________________________________________________________________

| № | Вид работ | Должность | Фамилия | Подпись | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

8. Ответственный за хранение журнала

| Дата приемки журнала | Должность, ФИО | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Журнал начат__________20__г.                   Журнал окончен__________20__г.

Руководитель производственной организации________________________________________

(подпись и печать)

Руководитель организации заказчика_______________________________________________

(подпись и печать)

Регистрация технической документации

| № пп | Наименование организации | №№ листа | Дата |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуска | поступления на объект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | а)____________________________________________________________________________ б)____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е : В графе 2 могут указываться (подробно, без перечня документации) заглавные листы и листы общих сведений по основным комплектам рабочей документации; в графу 6 вносятся сведения об изменении решений с ссылкой на запись в журнале научно руководства.

Основные листы журнала

| № пп Дата | Выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушения реставрационных требований. Запись о ходе работ | Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения. Подпись специалиста, осуществляющего авторский надзор, выполнившего запись. | С записью ознакомлены представители организаций: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата, подпись) | Отметки о выполнении указаний: а) производителя работ; б) представителя заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Библиография

| [1] | Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| --- | --- |
| [2] | Свод правил по проектированию и строительству СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| [3] | Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.94 № 51-ФЗ |
| [4] | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ |

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Часть 2

Содержание

1	Общие положения	33

2	Термины, определения и сокращения	34

3	Нормативные ссылки	35

4	Порядок оформления документации на выполнение работ	35

5	Предварительные работы	38

6	Специфика и виды разрушения памятников монументальной скульптуры	42

7  Научно-исследовательские работы	43

8  Правила ведения реставрационно-консервационных работ	51

8.1 Правила ведения реставрационно-консервационных работ на памятниках из металлов и сплавов	51

8.2 Правила ведения реставрационно-консервационных работ на памятниках монументальной скульптуры из камня	56

8.3 Реставрационные работы по постаментам, фундаментам и основаниям	62

8.4	Реставрационные работы по всем элементам  ансамбля ПМС	63

9	Организация реставрационного процесса на объекте	64

10	Научно-реставрационная документация	65

11	Контроль за производством реставрационных работ на ПМС	70

12	Сдача и прием завершенных реставрационных работ	71

13 Ответственность за сохранность реставрационного произведения монументальной скульптуры. Эксплуатация и текущий уход	72

Библиография	74

С целью приведения технического нормирования в области сохранения объектов культурного наследия в соответствие с требованиями новых законодательных актов подготовлены «Методические рекомендации по проведению работ по сохранению памятников монументальной скульптуры».

Рекомендации определяют задачи реставрации, устанавливают порядок организации и проведения исследовательских, реставрационных, противоаварийных и профилактических работ на объектах культурного наследия – памятниках монументальной скульптуры.

Разработка методических рекомендаций выполнена заведующей отделом монументальной скульптуры Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Государственный научно-исследовательский институт реставрации» (ФГНИУ ГосНИИР), реставратором высшей категории по камню и скульптуре, Антоновой Еленой Ивановной.

- 1	Общие положения

- К объектам культурного наследия – памятникам монументальной скульптуры (далее – ПМС)  относятся монументальные скульптурные произведения, созданные для увековечения людей или исторических событий и памятники монументального декоративного искусства, находящиеся на открытом воздухе.

Монументальная скульптура, как вид искусства, объединяет различные по своим масштабам, технической сложности, пластическим решениям типы сооружений:

-	одиночные статуи и скульптурные композиции, бюсты, надгробия, плиты с рельефом или надписью и т.д.;

-	уникальный архитектурный декор и скульптурные композиции для фасадов зданий;

-	ансамбли – мемориальные, парковые, ансамбли городских памятников. Ансамбль монументального памятника включает, помимо скульптурной доминанты, такие элементы, как ограды, бордюры, скамьи, лестничные марши, тумбы, декоративные вазы и т.д.;

-	памятники малых архитектурных форм – колонны, обелиски, триумфальные арки, фонари, решётки, пушки, фонтаны, колокола и т.д.

- Различная конструктивная и пластическая сложность ПМС определяет разные варианты проектной и исполнительской документации на выполнение научно-реставрационных работ.

- Научная реставрация ПМС как объекта культурного наследия состоит в разработке системы работ, направленных на сохранение материальной структуры памятника, его историко-культурных и художественных особенностей.

- Научная реставрация требует неукоснительного сбережения содержащейся в материальной структуре памятника технологической и культурно-исторической информации, независимо от современных эстетических оценок. Реставрационные технологии, технические средства и материалы  не должны искажать эту информацию, равно как и препятствовать повторным реставрациям.

- Основным правилом проведения научно-реставрационных работ является обоснование любого вмешательства в современное состояние памятника.

- Одним из условий поддержания экспозиционного вида и обеспечения сохранности ПМС является систематический контроль (мониторинг) его технического состояния и проведение работ по профилактическому  текущему уходу.

- 2	Термины, определения и сокращения

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

- памятники монументальной скульптуры: Монументальные скульптурные произведения, созданные для увековечения людей или исторических событий и памятники монументального декоративного искусства, находящиеся на открытом воздухе, из различных материалов.

- предмет охраны памятника монументальной скульптуры: Особенности подлинного облика памятника и элементов, составляющих ансамбль памятника, послужившие основанием для включения в перечень объектов культурного наследия и подлежащие обязательному сохранению.

- реставрационный совет: Специально созданный либо существующий при органе охраны объектов культурного наследия (или при организации Заказчика) совет (комиссия) из представителей соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и специалистов.

П р и м е ч а н и е – Реставрационный совет осуществляет научно-методический контроль за ведением консервационно-реставрационных и исследовательских работ непосредственно на объекте на всех этапах их проведения.

- техническое задание на проведение работ по памятнику монументальной скульптуры (далее – техническое задание): Определяет состав исследовательских и реставрационных работ по памятнику, их объём, обоснованность и последовательность на основании решения реставрационного совета.

П р и м е ч а н и е – Разработка Технического задания координируется заказчиком или поручается заказчиком в составе предварительных работ исполнителю, обладающему необходимой квалификацией и лицензией на данный вид работ.

- технический отчет о состоянии  памятника монументальной скульптуры (акт технического состояния): Составляется по результатам проведённых предварительных работ с целью обследования памятника и разработки технического задания. Содержит данные, необходимые для составления сметной стоимости работ (приложение 4 [2]).

- методика реставрации: Документ, содержащий выводы из результатов научно-исследовательских работ и собственно методику, в которой приведены рецептуры, способы и последовательность проведения всех консервационных и реставрационных операций. Методика реставрации разрабатывается исполнителем (подрядчиком) после его определения.

## 3	Нормативные ссылки

В настоящих методических рекомендациях использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования

- 4	Порядок оформления документации на выполнение работ

- Исследовательские, консервационные и реставрационные работы по ПМС осуществляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на основании лицензии на данный вид работ, силами аттестованных реставраторов, имеющих соответствующий опыт работ по ПМС.

- Заказчиками исследовательских, проектных и реставрационных работ по ПМС могут выступать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, пользователь, собственник, балансодержатель.

- Контроль за ходом работ по сохранению ПМС осуществляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, пользователем, собственником, балансодержателем. Функции оперативного методического контроля за ходом работ осуществляет специально созданный, либо существующий при органе охраны объектов культурного наследия (или при организации Заказчика), Реставрационный совет (комиссия) из представителей соответствующего органа охраны объектов культурного наследия и специалистов.

- Состав и объём работ по ПМС определяется реставрационным советом. Решения реставрационного совета оформляются в виде протокола реставрационного совета.

Реставрационный совет определяет задачи, объём и содержание необходимых работ по ПМС:

-	реставрация памятника в целом или его элементов;

-	противоаварийные работы;

-	степень реставрационных вмешательств (консервация, реконструкция, копирование и т.д.).

-	объём необходимых для проведения реставрации исследований – проведение отдельных видов исследований (аналитических, технологических и т.д.) либо комплексных научно-исследовательских работ.

В ряде случаев Реставрационный совет может вынести решение о необходимости разработки комплексной научно-проектной документации в соответствии с ГОСТ Р 55528 (дата введения в действие – 01.01.2014). Такая документация  может быть необходима для масштабных, конструктивно и технически сложных монументов и ансамблей памятников, реставрация которых связана с проведением профессионального архитектурного и инженерного проектирования.

- В соответствии с решением реставрационного совета заказчик организует разработку технического задания на проведение работ по памятнику монументальной скульптуры. Разработка технического задания координируется заказчиком либо поручается заказчиком в составе предварительных работ исполнителю, обладающему лицензией на данный вид работ (п. 4.1 – 4.2 настоящих методических рекомендаций).

Техническое задание является основным документом, определяющим набор исследовательских и реставрационных работ по памятнику, их обоснованность и последовательность, поэтому данный документ должен быть подготовлен квалифицированными специалистами – реставраторами монументальной скульптуры с привлечением, в случае необходимости, архитекторов и инженеров.

- Техническое задание и сметная стоимость работ, рассчитанная на его основе в составе предварительных работ, публикуются в составе конкурсной документации для определения исполнителя (подрядчика) работ по памятнику монументальной скульптуры либо передаются заказчиком исполнителю при осуществлении работ без конкурса.

- Техническое задание является основой для методики реставрации (аналогично проекту реставрации для памятников архитектуры). Методика реставрации разрабатывается исполнителем (подрядчиком) и передается на согласование в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия.

В ходе реставрации методика может быть дополнена, уточнена или изменена. Уточнения или изменения методики также утверждаются на промежуточных реставрационных советах, фиксируются протоколом и согласовываются с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Работы по реставрации памятника монументальной скульптуры, проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия [2].

- Реставрация, консервация и связанные с консервационно-реставрационными работами исследования памятников, а также составление научно-реставрационной документации осуществляется за счет средств заказчика.

- В договоре (контракте), подписанном заказчиком и исполнителем, оговариваются условия выполнения работ, взаимные обязательства, порядок финансирования, формы отчетности, сроки начала и окончания работ. К договору (контракту) прилагаются сметы, календарный план работ, лицензии, при необходимости протокол разногласий и др. документы.

- При выполнении работ, не предусмотренных действующими расценками (изменение технологии процессов, внедрение новых материалов и др.), допускается применение норм по аналогии или составление единичных расценок, оформленных в установленном порядке и утвержденных заказчиком.

- В случае выявления в процессе реставрации неучтенных видов и объемов работ исполнителем составляются локальные и исполнительские сметы на основании актов  скрытых и вновь выявленных работ.

- 5	Предварительные работы

- Предварительные работы проводятся с целью разработки технического задания на проведение работ по памятнику монументальной скульптуры в соответствии с решением Реставрационного совета (реставрационно-консервационные либо противоаварийные работы,  отдельные исследования или комплексные научно-исследовательские работы) и подготовки документов для определения сметной стоимости этих работ.

- Заказчик организует разработку технического задания и может поручить проведение предварительных работ исполнителю, специализирующемуся в области реставрации памятников монументальной скульптуры и имеющему соответствующую лицензию на реставрационную деятельность.

Предварительные работы могут быть выполнены исполнителем на основании отдельного договора с заказчиком либо гарантийного письма и должны быть включены в последующем в сводный сметный расчет на реставрацию памятника в целом или отдельного этапа реставрации.

- По результатам проведённых предварительных работ составляется «Технический отчет о состоянии памятника монументальной скульптуры» (форма в приложении № 4 к [2]). В структуру «Отчета» входят следующие разделы, соответствующие составу предварительных работ по памятнику:

-	протокол реставрационного совета, констатирующий цель, объём и содержание необходимых работ по ПМС;

-	анализ сведений о существующей документации по памятнику;

-	результаты предварительного натурного обследования (дефектная ведомость);

-	обмеры памятника;

-	объём реставрационных работ (ведомость объёмов работ);

-	техническое задание на проведение работ по ПМС.

- Аналитический обзор существующей документации по ПМС предполагает ознакомление с исследовательской, проектной и исполнительской документацией по имевшим место историко-архивным изысканиям, обследованиям состояния ПМС, реставрационным и ремонтным работам.

Заказчик обязан предоставить исполнителю данных работ возможность ознакомления с имеющимися в распоряжении заказчика архивными материалами по ПМС (реставрационные отчёты и паспорта, протоколы реставрационных советов,  акты обследования и т.д.).

- Предварительное натурное обследование ПМС проводится в объёме, необходимом для составления дефектной ведомости и технологической схемы реставрационных работ (Технического задания). С этой целью проводится визуальное натурное обследование ПМС.

Визуальное натурное обследование устанавливает особенности конструктивного, технического и художественного состояния ПМС в целом и его отдельных элементов, определяет характер его изменения  во времени, степень аварийности. Натурное обследование производится с лесов в том случае, если этого требуют размеры памятника. Обследование предусматривает:

-	изучение состояния сохранности пластики скульптуры, причин и характера утрат, поломок, деформаций, наличия и состояния сохранности доделок, реконструкций и т.п.;

-	определение технологических особенностей изготовления скульптуры: способов отливки, соединений частей, характера обработки поверхности (литейная, прокованная, чеканная, шлифованная, полированная и т.п.);

-	выявление литейных, сварных, коррозионных, механических дефектов, инородных включений;

-	выявления степени и видов загрязнения и биозаражения памятника;

-	определение состояния сохранности защитно-декоративных и консервационных покрытий.

Выявленные дефекты описываются и заносятся в «Дефектную ведомость», являющуюся одним из разделов «Технического отчета о состоянии памятника монументальной скульптуры». В ней должны быть отражены все обнаруженные дефекты сплава и камня (трещины, сквозные отверстия, авторские и реставрационные вставки, сколы, выбоины, различные виды загрязнений и т.д.), дано их описание и размеры.

- В процессе предварительных работ проводят обмеры ПМС. На основании проведённых обмеров выполняют схематические чертежи, иллюстрирующие общие габаритные размеры и размеры отдельных конструктивных элементов ПМС.

Имеющиеся в архивах ранее выполненные обмеры памятника копируют со ссылкой на использованный источник.

- В процессе предварительных работ необходимо проводить фотосъемку ПМС с фиксацией  обнаруженных дефектов.

- Виды и объемы работ по памятнику, необходимость которых установлена в ходе предварительных работ, заносятся в «Ведомость объёмов работ».

- По заданию заказчика в состав «Технического отчета о состоянии памятника монументальной скульптуры» может включаться смета-калькуляция на проведение работ. В этом случае «Ведомость объемов работ» составляется исполнителем по установленной форме, согласовывается с заказчиком и передается для составления сметы исполнителю.

- При необходимости сметная документация готовится специалистами-сметчиками, на основании договора подряда с исполнителем или заказчиком.

- При проведении реставрационных работ на памятнике монументальной скульптуры невысокой сложности и небольших объёмов (вазы, бюсты и т.д.) возможно составление технического задания на основании решения Реставрационного совета без проведения предварительных работ. В случае необходимости принятия оперативных мер, связанных с повреждениями, последствиями актов вандализма, аварийностью и т.п. допускается составление «Технического отчета о состоянии памятника» также без проведения предварительных работ. При этом документация должна содержать достаточные сведения о состоянии памятника для составления программы первоочередных ремонтно-реставрационных, противоаварийных и консервационных работ (технического задания). Технический отчет (акт технического состояния) составляется на основании визуального обследования памятника и включает в себя описание состояния сохранности памятника и выявленные причины разрушения.

- 6	Специфика и виды разрушения памятников монументальной скульптуры

- Условия эксплуатации ПМС в открытой атмосфере существенно влияют на состояние их сохранности. Подобно памятникам архитектуры они в течение десятилетий подвергаются воздействию климатических факторов и коррозионно-активных газов промышленной атмосферы. Кроме того, отрицательно влияют на сохранность ПМС отсутствие текущего ухода и неквалифицированное реставрационное вмешательство.

- Специфика и сложность реставрации ПМС обусловлены рядом факторов, связанных с:

-	многообразием форм художественного и пластического воплощения;

-	многообразием применяемых материалов и технологией их изготовления;

-	различными вариантами инженерно-конструкторских решений;

-	жесткими условиями эксплуатации на открытом воздухе;

-	разнообразием причин и видов их разрушений.

- Основные причины и виды разрушений ПМС из металлов и сплавов:

-	наличие в скульптуре многочисленных литейных и сварных дефектов, трещин, раковин, инородных включений, обусловленных несовершенством технологии изготовления и применением некачественных литейных и листовых материалов;

-	разрушения в результате атмосферной и других видов коррозии основных и вспомогательных материалов памятника;

-	разрушения от действия воды (атмосферной и конденсационной влаги), связанные с недостатками конструкции и отсутствием стоков;

-	износ поверхности в результате применения неатмосферостойких механически непрочных защитно-декоративных покрытий, нуждающихся в периодической замене;

-	повреждения, поломки, утраты, сколы, сбои в результате механических воздействий.

- Основные причины и виды разрушения ПМС из камня:

-	разрушения, обусловленные технологическими причинами, неправильным выбором и использованием материалов с пороками камня, связанными со структурой и физико-химическими свойствами породообразующих минералов, и дефектами, обусловленными недостатками добычи и обработки;

-	применением коррозионно-нестойких металлических креплений  и т.д.;

-	разрушения в результате атмосферного выветривания, приводящего к утрате полировки, появлению трещин, расслаиванию, шелушению (десквамации), грануляции, деструкции поверхностного слоя;

-	разрушения поверхности, вызванные биологическим фактором.

- Причины и виды разрушения постаментов:

-	дефекты технологического происхождения: небрежная укладка блоков и плит камня; отсутствие гидроизоляции между фундаментом и постаментом; отсутствие скрытых стоков конденсационной воды из скульптуры через постамент в дренажную систему, использование коррозионно-нестойких металлов и сплавов для крепления скульптуры и плит облицовки к внутренней строительной конструкции, приводящее к загрязнению поверхности потёками ржавчины;

-	наиболее распространённым явлением является негерметичность швов между блоками и облицовочными плитами, следствием чего является проникновение влаги внутрь конструкции и связанные с этим процессы разрушения кладки постамента, выщелачивание кладочных растворов.

- 7  Научно-исследовательские работы

7.1 Общая часть. Программа научно-исследовательских работ. Разработка методики реставрации

- Научно-исследовательские работы (далее - НИР) могут осуществляться в различном объеме в зависимости от статуса памятника, целей и объемов предполагаемых реставрационных работ, наличия документации по ранее выполненным исследованиям и уровня их профессионального исполнения.

НИР могут реализовываться либо в виде комплексных исследований, либо в виде исследований по отдельным аналитическим, технологическим или историко-библиографическим вопросам.

НИР являются неотъемлемой частью всего научно-реставрационного процесса. Они начинаются на стадии предварительных работ и продолжаются на всех этапах  реставрации ПМС.

Исследования памятника монументальной скульптуры проводятся с целью:

-	обоснования программы реставрационных работ;

-	 разработки методики реставрации – выбора реставрационных технологий и материалов с учётом его индивидуальных особенностей ПМС.

- Программа НИР составляется в соответствии с техническим заданием на проведение работ по ПМС.  Программа комплексных НИР должна предусматривать изучение всех основных проблем, которые вызваны  состоянием ПМС.

- До начала НИР исполнителем определяется научный руководитель данных работ. Руководителем комплексных НИР и разработки методики реставрации памятника могут быть лишь специалисты, имеющие большой опыт научно-реставрационной деятельности.

- Научный руководитель несет ответственность за полноту (обоснованность) и качество проводимых исследовательских и экспериментальных работ. Координацию НИР осуществляет организация, ответственная за проведение научной реставрации памятника.

- На основании результатов исследования памятника разрабатывается «Проект методики реставрации памятника монументальной скульптуры», в котором должны быть регламентированы последовательность и содержание реставрационных технологических операций. Проект методики разрабатывается исполнителем.

- Проект методики (с прилагаемой лицензией) передается на  согласование в соответствующие органы охраны объектов культурного наследия либо заказчику работ (в зависимости от статуса памятника).

Проект методики до согласования может быть направлен на экспертизу специалистам реставрационных и специализированных научно-исследовательских  организаций. Срок экспертизы не должен превышать двух месяцев.

- После внесения необходимых дополнений и исправлений проект методики согласовывается как «Методика реставрации памятника монументальной скульптуры (название произведения)». Она содержит выводы результатов научно-исследовательских работ и собственно методику, в которой приведены рецептуры, способы и последовательность проведения всех консервационных и реставрационных операций.

После согласования методика становится самостоятельным документом, в соответствии с которым проводятся реставрационные работы. Соблюдение положений  методики для исполнителей обязательно.

В случаях использования ранее разработанных методик, апробированных на аналогичных объектах, необходимо обоснование возможности их применения на данном объекте.

- В тех случаях, когда проводятся не комплексные НИР, а отдельные виды исследований, проект методики разрабатывается на основании заключений специалистов по проведённым исследованиям.

- Методика является основным документом, определяющим характер и технологию консервационно-реставрационных работ. В процессе реставрации могут вскрыться дополнительные дефекты, которые невозможно иногда обнаружить при предварительных исследованиях. В связи с этим приходится изменять или дополнять некоторые пункты методики. Изменения и дополнения к методике согласовываются Реставрационным советом и фиксируются в актах.

7.2	Состав НИР

- В состав комплекса НИР входят:

-	архивные, библиографические и иконографические изыскания;

-	натурное обследование памятника и фотофиксация;

-	исследование основных скульптурных материалов и реставрационных вставок, доделок, крепёжных деталей и каркасов;

-	исследование состава, структуры и состояния сохранности защитно-декоративных покрытий;

-	изучение минерального и химического состава, структурных особенностей, степени сохранности и степени засолённости камня;

-	исследование состава загрязнений и биологическое исследование;

-	изучение конструктивных особенностей (каркаса и пр.);

-	инженерно-геологические исследования;

-	экспериментальные работы для подготовки проекта методики реставрации.

Программа НИР на отдельные этапы реставрации может содержать один или несколько видов исследований в соответствии с конкретной технологической задачей и состоянием ПМС.

- В состав НИР входит также разработка методических предложений по приведению ПМС к экспозиционному виду (целесообразность, концепция и технология мастиковки крупных дефектов, тонирования, воссоздания утраченных фрагментов памятника или изготовления копий).

При разработке предложений по приведению памятника к экспозиционному виду необходимо исходить из того, что воссоздание утраченных фрагментов памятника не всегда является целью реставрационных работ.

7.3	Проведение научно-исследовательских и научно-экспериментальных работ для подготовки проекта методики реставрации

- Архивные, библиографические и иконографические изыскания

Историко-архивные, библиографические и иконографические изыскания включают выявление, сбор и изучение архивных, литературных и иллюстративных материалов по истории создания, технологии изготовления, предшествующим исследованиям и реставрациям, хранящихся в архивах, библиотеках, музеях, реставрационных мастерских и других учреждениях.

По материалам архивных и библиографических исследований составляется историческая справка, которая включается в отчёты о НИР.

Если на стадии предварительных работ или в процессе выполнения НИР в материалах по ПМС выявляется наличие исторической справки, выполненной в достаточном объёме и на хорошем профессиональном уровне, в отчёте о НИР должна быть дана ссылка на предыдущую документацию с добавлением сведений по истории бытования ПМС за последние годы.

- Натурное обследование

При проведении натурного обследования изучается степень сохранности различных материалов памятника, для чего применяются неразрушающие и лабораторные (химические, физико-химические и др.) виды исследований. Учитывая сложность отбора проб со скульптурного памятника, предпочтение в исследованиях следует отдавать современным неразрушающим методам анализа (ультразвуковые, оптико-аналитические и др.).

При необходимости отбора проб следует соблюдать следующее правило:  проба должна быть минимальной и отбираться в наименее ответственных или недоступных для обзора местах. Пробы должны отбираться опытным реставратором вместе с сотрудником лаборатории или специалистом исследователем.

- Исследование металлов и сплавов

Исследование металлов и сплавов, из которых выполнены скульптура, швы, доделки, каркас, крепёжные детали и т.д., проводят методами химического, физико-химического и металлографического анализов. Изучение химического состава и структуры материалов необходимо для обоснования выбора методов заделки дефектов, защитно-декоративной обработки, изготовления экспериментальных образцов. Пробы отбираются в виде соскоба или небольших спилов, стружки, опилок с помощью штихеля, бормашины, ультразвукового скальпеля.

- Исследование покрытий

Исследование состава, структуры и состояния сохранности на скульптуре из металлов и сплавов естественной и искусственной патины, поверхностных наслоений и продуктов коррозии проводят различными физико-химическими и оптическими методами с целью обоснования принципиальных решений о сохранении или удалении искусственной патины, оценки состояния поверхности, выбора способов удаления старых и нанесения новых защитно-декоративных покрытий.

В ходе натурного обследования определяют места для проведения пробных расчисток с целью установления количества слоёв и природы различных покрытий на металле и камне.

Пробные раскрытия (расчистки) патины из-под наслоений, загрязнений, покрасок и т.п. дают возможность получить сведения о сохранности и наличии естественной патины в определенной стадии формирования.

- Исследование камня

Изучение минерального и химического состава, петрографических характеристик камня, количественного и качественного содержания водорастворимых солей, состава продуктов деструкции поверхностного слоя  проводят с целью определения степени физического и химического выветривания камня и разработки способов расчистки, заделки дефектов, структурного укрепления и консервации.

- Биологические исследования

Включают микологическое и бактериологическое обследование всех элементов ПМС: скульптуры, постамента, отмостки, бордюров и т.д.  Они проводятся с целью определения степени заражённости  грибами, бактериями, водорослями и выявления роли микроорганизмов в процессах деструкции поверхностного слоя камня, шелушении, расслаивании, образовании пятен и налётов, изменений цвета и т.д. На основании проведенного исследования делается заключение о необходимости использования биоцидов и даются рекомендации по выбору реставрационных материалов с учётом их биостойкости.

- Инженерно-геологические исследования

Предусматривают сбор и оценку геологических и гидрогеологических условий на территории ПМС и включают:

-	изучение геологического строения участка;

-	гидрогеологическое исследование с целью уточнения глубины залегания грунтовых вод;

-	изучение состава и состояния грунтов основания;

-	данные о конструктивных особенностях памятника, типе фундамента, распределения нагрузки на грунты основания;

-	данные о характере деформаций и скорости их развития;

-	материалы наблюдений за осадкой памятника и его элементов.

С целью определения геометрических размеров и состояния материалов фундамента, глубины его заложения, наличия гидроизоляции, выявления типа основания отрывают разведочные шурфы. При обследовании фундаментов в шурфах определяют тип материала фундамента, его форму, размеры и глубину заложения, характеристику камня и раствора, наличие следов выветривания, выщелачивания камня и раствора, трещин и локального разрушения.

При изучении кладки фундамента необходимо выявить однородность кладки и ориентировочную прочность камня и кирпича.

Для проведения всех этих исследований необходимы план участка и ситуационный план с указанием территории ПМС в соответствующих масштабах.

- На основании результатов исследований с учётом требований к реставрационным технологиям и материалам проводится научно-экспериментальная работа, включающая:

-	экспериментальную проверку существующих в реставрационной практике методик в применении к данному памятнику. Результаты такой проверки должны лечь в основу выбора наиболее эффективных технологий и уточнения последних в соответствии с условиями проведения реставрации;

-	разработку новых методик, ранее нигде не применявшихся, с учётом индивидуальных особенностей ПМС. Все новые  материалы  должны пройти проверку в одной из научно-исследовательских лабораторий на соответствие основным  реставрационным требованиям (морозостойкость, светостойкость и т.д.).

- Экспериментальная работа по апробированию реставрационных материалов и технологий должна на первом этапе работы проводиться на образцах металла и камня, аналогичных подлинным.

- Для отработки режимов применения, концентраций того или реставрационного материала проводят экспериментальные работы на наименее ответственных  участках ПМС.

- Пробные раскрытия (расчистки), а также рецептуры и способ выполнения экспериментальной работы на памятнике должны подробно описываться в рабочем журнале и отчете. Экспериментальные участки фиксируются на фотографиях, чертежах или схемах-картограммах ПМС.

- Результаты научно-исследовательской и научно-экспериментальной работы обобщаются в отчет о НИР  или выдаются в виде заключений об отдельных видах исследований.

- 8  Правила ведения реставрационно-консервационных работ

Основным правилом ведения консервационных и реставрационных работ является обоснованность каждого вмешательства в современное состояние памятника.

- 8.1 Правила ведения реставрационно-консервационных работ на памятниках из металлов и сплавов

  - Удаление поверхностных загрязнений

Первым и обязательным этапом реставрационных работ на ПМС является удаление поверхностных загрязнений: пыли, паутины, копоти, птичьего помёта, деструктированных покрытий, рыхлых продуктов коррозии, жировых и восковых плёнок и т.д. Это даёт возможность лучше выявить имеющиеся дефекты.

С этой целью применяются:

-	сухая очистка вручную с помощью щетинных щёток или пылесосов;

-	промывка растворами нейтральных синтетических моющих средств комплексного действия с высокой моющей способностью при малых концентрациях, низкой температуре и любой жёсткости воды;

-	промывка водными растворами (эмульсиями) органических растворителей и др.

Недопустимо применение средств, которые могут привести к разрушению естественной патины на поверхности металла или сплава.

  - Ликвидация дефектов

Одним из основных и наиболее сложных этапов реставрационных работ является ликвидация дефектов различного происхождения:

-	для обеспечения возможности получения однородных и атмосферостойких покрытий все доделки, вставки, крепления и т.п. следует выполнять из сплава, идентичного по составу основному;

-	ранее использованные инородные материалы (например, на скульптуре из меди и её сплавов – железо, свинец, оловянно-свинцовые припои, замазки и пр.) в ходе реставрации должны заменяться коррозионно-стойкими материалами;

-	доделки, вставки и т.п. должны крепиться либо с помощью сварки (например, с использованием лазерных сварочных аппаратов), либо механическими соединениями, обеспечивающими герметичность, но не пайкой (для скульптуры из медных сплавов). Для скульптуры из цинка и выколотной скульптуры, состоящей из спаянных листов, пайка отдельных вставок вполне допустима;

-	во избежание образования очагов местной коррозии сплава и ухудшения качества защитно-декоративных покрытий  трещины, свищи, раковины, старые очаги коррозии и др. высверливают и удаляют с последующей заваркой, установкой заплат, резьбовых пробок, заклёпок и т.п.

  - Восполнение утрат

Восполнение утрат крупных фрагментов допустимо только на основании объёмных аналогов и в исключительных случаях – иконографических данных. При этом Реставрационному совету должны быть представлены разработанные эскизы, шаблоны, модели в натуральную величину, копии аналогий.

При отсутствии аналогий возможны небольшие восполнения симметричных элементов или восполнение так называемым методом «по инерции» − в случаях нарушения целостности художественного восприятия скульптуры.

Необходимы восполнения утрат отдельных элементов скульптуры для обеспечения конструктивной прочности.

При изготовлении доделок и вставок необходимо соблюдение следующих технологических требований:

-	восполнения должны выполняться из металлов и сплавов, идентичных основному скульптурному материалу;

-	литые вставки необходимо изготавливать в той же технике, что и сама скульптура;

-	изготовленные копии утраченных деталей должны устанавливаться на место механическим способом или с помощью сварки;

-	необходимы последующая механическая обработка и прочеканка сварного шва и околошовной зоны.

  - Усиление конструктивной прочности

С целью усиления конструктивной прочности в проекте методики должны быть предусмотрены следующие позиции:

-	с целью защиты от коррозии и улучшения прочностных свойств внутренних каркасов и креплений из чёрного металла необходимо провести их консервацию;

-	в местах, где необходимо устранить контакты разнородных металлов и сплавов, производить надёжную защиту инертными материалами и покрытиями;

-	для предотвращения скопления внутри скульптуры конденсационной и другой воды, коррозии каркасов, увеличения веса и нарушения равновесия необходимо в соответствующих местах оборудовать скрытые стоки.

  - Защитно-декоративная обработка скульптуры из меди и её сплавов с минеральными покрытиями

Защитно-декоративные покрытия ПМС из меди и её сплавов должны быть прочными, атмосферостойкими, способными к регенерации и не нуждаться в дополнительных защитных покрытиях органическими плёнками.

Этим требованиям отвечают естественные и искусственные коричневые оксидные патины и зелёные, оливковые и т.п. двухслойные патины.

В связи с этим рекомендуется:

-	удалять с имеющейся на скульптуре естественной патины все искусственные плёнки (сульфидную патину, воск с сажей, масляную и другую краски) без повреждения патины;

-	удалять старую краску. В исключительных случаях, при отсутствии под краской хорошей патины, расчистку проводить до чистой бронзы. Затем следует нанести на скульптуру атмосферостойкое покрытие (искусственную патину).

Категорически запрещается применять:

при расчистке скульптуры:

-	проволочные щётки (стальные), режущие металлические инструменты, абразивные материалы, пескоструйную обработку.

-	сильные минеральные кислоты, щёлочи, аммиак;

при защитной обработке:

-	химически нестойкие искусственные минеральные и органические покрытия, нуждающиеся в периодической замене.

В связи с большими габаритами ПМС и проведением реставрационных работ в нестандартных условиях при выборе способов защитно-декоративной обработки необходимо соблюдать технологические требования к патинированию:

- 	рекомендуется применять химические способы, которые позволяют получать патину при комнатной температуре и нормальной относительной влажности с использованием холодных или подогретых растворов, при отсутствии в них токсичных и сильно агрессивных веществ, а также при условии нанесения составов кистью, тампонами или распылением;

- 	для получения патины с высокими защитными и декоративными качествами необходимо строжайшее соблюдение рецептуры патинирующих составов и режимов предварительной и последующей обработки поверхности скульптуры;

-	подготовка поверхности должна состоять из механической и химической обработки.

Контроль качества патины.

Патина должна быть сплошной, равномерной и однородной по толщине, плотности, цвету, прозрачности, химическому составу, без рыхлых участков, инородных включений и царапин. Она не должна содержать соединений, растворяющихся в атмосферной воде, активно реагирующих с ней, конденсирующих из среды влагу или адсорбирующих агрессивные вещества, способные реагировать с патиной или медным сплавом.

Патина должна обладать:

-	высокой химической прочностью, хорошей адгезией к сплаву;

-	достаточной механической прочностью, способностью противостоять истирающим воздействиям пыли, а также при удалении загрязнений;

-	стойкостью при повышенной влажности;

-	должна иметь характерные цвет, фактуру, блеск, степень прозрачности, равномерность.

  - Защитно-декоративная обработка скульптуры из чугуна и других металлов с лакокрасочными покрытиями

Показанием к проведению реставрации являются следующие факторы:

-	лакокрасочное покрытие несплошное, непрочное, изменило цвет, имеются отслаивание, растрескивание и шелушение, наблюдаются обнажения металла.

Реставрационные работы заключаются в:

-	удалении старых покрытий и инородных наслоений;

-	подготовке поверхности;

-	нанесении нового защитно-декоративного покрытия.

Перед нанесением нового покрытия с поверхности удаляют все загрязнения, продукты коррозии, старые деструктированные лакокрасочные покрытия. Все дефекты сплава должны быть ликвидированы.

Лакокрасочные покрытия должны быть многослойными с обязательным использованием двухслойных грунтов, обеспечивающих создание антикоррозионного слоя покрытия и его хорошее сцепление с основой.

Вариант нанесения многослойного лакокрасочного покрытия должен быть опробован на экспериментальных образцах и утверждён на Реставрационном совете.

Необходимо соблюдать требования к толщине всех слоёв покрытий, консистенции материалов, режимам их нанесения и сушки.

Контроль качества покрытий.

Покрытие должно быть сплошным, ровным, одинаковой толщины по всей поверхности, обладать хорошим сцеплением с основой. Покрытие не должно иметь потёков, наплывов, царапин, трещин и морщин, отслоений, пор, пузырей, бугристости («апельсиновая корка»). Все дефекты покрытия являются нарушением технологии его нанесения (напр. наплывы, морщины) и следствием плохой подготовки поверхности (отслоения, поры и т.д.).

При обнаружении любых дефектов покрытия необходимо их устранить.

  - Защитно-декоративная обработка скульптуры из нержавеющей стали, алюминия и их сплавов без покрытий

Показанием к проведению реставрации является:

-	изменение первоначальных декоративных качеств поверхности полированной скульптуры: потемнение, потускнение и изменение цветового фона, появление тёмных или окрашенных контрастных пятен, побежалости и т.п.

Реставрационные работы должны включать удаление изменившегося слоя металла какими-либо механическими или химическими способами и переполировку. Следует отметить, что при этом частично нарушается первоначальный (авторский) поверхностный слой, причём более интенсивная утрата металла происходит на выступах рельефа, острых кромках и т.п.  Поэтому частое возобновление первоначальных колористических и фактурных особенностей на скульптуре из материалов с низкой атмосферостойкостью может привести к необратимому искажению авторской пластики.

- 8.2 Правила ведения реставрационно-консервационных работ на памятниках монументальной скульптуры из камня

- Удаление загрязнений

Обязательным условием обеспечения длительной сохранности ПМС из камня является удаление различных загрязнений (пыли, копоти, жировых загрязнений, водорастворимых солей, минерализованных отложений, продуктов выветривания и др.).

Способы очистки поверхности камня должны отвечать эстетическим и техническим задачам. Они должны быть эффективными и безопасными для камня. Выбор способа определяется видом загрязнений, которые должны быть удалены, состоянием и характером поверхности камня. Слабые (деструктированные) участки должны быть предварительно укреплены.

Недопустимо применять для очистки средства, оказывающие разрушающее действие на камень:

-	сильные неорганические кислоты;

-	щелочные вещества с рН 10;

-	абразивную очистку металлическими щётками, наждачной бумагой, корундами и т.д.;

-	различные современные методы паро- и водоструйной очистки камня под давлением должны применяться с осторожностью, с учётом состояния поверхности памятника и твёрдости породы (например, на деструктированной поверхности камня карбонатных пород и мелящих песчаников использование этих методов недопустимо без предварительного структурного укрепления). Рабочее давление пара и воды в каждом конкретном случае должно лимитироваться состоянием памятника и быть отражено в методике реставрации;

-	точно так же различные современные методы расчистки с использованием абразивов под давлением могут быть использованы крайне осторожно, с предварительным подбором вида и твёрдости абразива, давления и других параметров. Так, например, для карбонатных пород камня (мрамора, известняка) и для полированного камня магматических пород (граниты, габбро и т.д.) пескоструйная обработка вообще недопустима. Эти методы возможно применять только после предварительного теоретического обоснования и опробования на экспериментальном участке, что должно быть отражено в методике реставрации.

- Обессоливание – необходимая операция, которая должна проводиться для предотвращения разрушения камня в результате солевой коррозии.

При высоком содержании в камне водорастворимых солей такие операции, как структурное укрепление и гидрофобизация не только неэффективны, но и опасны.

Извлечение солей из толщи камня может осуществляться одним из методов, основанных на принципе предварительного переведения солей в водные растворы с последующим их выведением из пор материала за счёт естественной миграции, принудительной сушки,  вакуумирования  и т.п.

Для обессоливания камня с достаточно сохранившейся поверхностью (без следов шелушения и осыпания) рекомендуются методы наложения компрессов из бумажной массы (целлюлозы), бентонитовой глины и их смесей.

- Укрепление

При укреплении камня необходимо использовать материалы, которые, благодаря проникновению в камень, улучшают его когезию и механическую прочность.

Глубина проникновения укрепляющего вещества должна быть достаточной для пропитки  до «здорового камня». Пропитывающий материал должен также обладать такими свойствами, как атмосферо-, свето- и цветостойкость, не должен значительно снижать паропроницаемость камня (некоторое снижение значения этого параметра для камня после структурного укрепления неизбежно). Перечисленным требованиям в наибольшей степени соответствуют составы для структурного укрепления камня на основе кремнийорганических веществ (наиболее широко  в мировой и отечественной практике на протяжении последних десятилетий применяются материалы на основе тетраэтоксисилана с различными добавками). При выборе материала для структурного укрепления необходимо учитывать наличие или отсутствие у него гидрофобных свойств. Недопустимо использование укрепляющих материалов с гидрофобным эффектом для засолённого влажного камня.

- Склейка камня, заделка дефектов

Склейка фрагментов скульптуры при её механических повреждениях должна включать:

-	удаление старых клеёв и мастик;

-	приготовление клеевого состава;

-	подготовку склеиваемых поверхностей;

-	нанесение клея;

-	установку крепёжной арматуры;

-	монтировку составных элементов скульптуры;

-	мастиковку клеевых швов.

К клеям, предназначенным для склейки скульптуры, находящейся на открытом воздухе, предъявляются повышенные требования. Они должны обладать, прежде всего, высокой атмосферостойкостью, светоустойчивостью и цветоустойчивостью, достаточной механической прочностью.

Требования к доделочным массам

Доделочные массы для мастиковки дефектов камня и восполнения утрат могут быть как на минеральном связующем (цемент, известь), так и на синтетических смолах.

Доделки на светопропускаемых породах камня (мрамор), а также на полированных поверхностях камня любой породы могут выполняться только на основе прозрачных синтетических смол.

Искусственные доделочные массы должны обладать следующими свойствами:

-	хорошая  атмосферостойкость в процессе постоянной эксплуатации на открытом воздухе;

-	высокая адгезия к камню;

-	высокая механическая прочность при истирании и царапании;

Кроме того, они должны также удовлетворять технологическим требованиям:

-	отсутствие усадки при отверждении массы;

-	коэффициенты термического расширения доделочной массы и камня должны быть близки;

-	доделочный состав должен обладать достаточной тиксотропностью (не стекать на вертикальных плоскостях);

-	рабочая консистенция массы должна сохраняться в течение определённого времени;

-	отверждение должно идти при температуре окружающего воздуха в летний период и при обычном атмосферном давлении.

Недопустимо применение природных органических материалов – животных клеёв, канифоли, олифы, казеина и т.п. из-за их нестойкости и способности глубоко проникать в поры и окрашивать камень.

Не рекомендуется применять высыхающие смолы, для которых характерны большие усадки и растрескивание масс при испарении растворителей. Они допустимы в композициях и для мелких мастиковок.

- Восполнение утрат, воссоздание

Принципы приведения памятника к экспозиционному виду (тонирование, схематическая реконструкция или воссоздание) рассматриваются Реставрационным советом.

На основании рекомендованного комиссией принципа исполнения реставраторы должны подготовить образец, который принимается тем же составом совета.

К восполнению утрат на камне предъявляются те же требования, что и для металлов и сплавов.

При необходимости восполнения утраченных фрагментов обязательно  выполнение следующих условий:

-	неприкосновенность подлинника в месте разлома при подготовке дополнений;

-	отличимость восполненных частей от оригинальных;

-	обратимость материалов, применяемых для восполнения утрат;

-	постадийное ведение работ с утверждением каждой стадии в рабочей модели.

При восполнении допускается прямое моделирование утраченных частей из искусственных материалов.

При фиксации вставок и доделок не допускается использование коррозионно-нестойких металлических штырей, стяжек, скоб.

Применение внутренних штырей (пиронов) допускается только в случае конструктивной необходимости (ограниченной площади склейки при больших размерах монтируемой детали).

Запрещается:

-	стёска авторской поверхности в месте крепления восполнения;

-	вырубка гнёзд;

-	сверление отверстий на лицевой поверхности для стяжек и скоб.

- Консервация камня

Основная задача консервации – обеспечить защиту камня от воздействия физико-химических и биологических факторов.

Материалы для консервации камня должны быть влагостойкими, термостойкими и светостойкими, химически стойкими и не менять внешний вид камня.

Технологические требования к консервации:

-	необходимо исключить подсос почвенных вод;

-	консервирующие составы должны наноситься сразу после очистки и просушки камня;

-	необходимо точное соблюдение рецептуры – способов приготовления составов, кратности обработки и т.д. При использовании готовых составов необходимо тщательно изучить сертификаты качества и выбирать материалы в соответствии с задачей обработки, породой камня и её физическими свойствами (пористостью).

-	для биозащиты камня рекомендуется проведение предварительной антисептической и биоцидной обработки.

Консервационная обработка нецелесообразна на полированной поверхности камня.

- Контроль качества обработки консервантом

Проверка гидрофобности обработанного камня проводится путём  обрызгивания отдельных участков водой, которая должна скатываться с поверхности, не впитываясь.

Проверка степени укрепления деструктированной поверхности камня проводится механическим воздействием на камень – при этом не должно наблюдаться осыпания зёрен и отслаивания корок.

- 8.3 Реставрационные работы по постаментам, фундаментам и основаниям

- При реставрации постаментов ПМС следует выполнять следующие требования:

-	при разработке способов очистки каменных материалов постаментов руководствоваться п.8.2.1;

-	заделку и уплотнение швов между плитами выполнять с помощью коррозионностойких материалов (свинец, герметики, специальные пластифицированные шовные растворы на основе цемента с низкой усадкой);

-	для изготовления различных креплений (анкеров, пиронов, скоб и т.д.) использовать коррозионностойкие материалы;

-	предусмотреть устройство закрытых стоков конденсационной воды из скульптуры через постамент в подземную дренажную систему.

    - Общие принципы при производстве работ при усилении фундаментов и оснований.

Необходимость усиления оснований и фундаментов при реставрации ПМС вызывается:

-	потерей прочности или устойчивости  (частичной или полной) конструкции существующих фундаментов;

-	развитием недопустимых по величине и неравномерности осадок сооружения или его отдельных частей, происходящих в результате потери прочности грунтами основания и, как следствие, разрушение конструкции фундамента;

-	увеличением эксплуатационных нагрузок, связанных с изменением в конструктивной схеме памятника за счёт замены несущих элементов при реставрации на более тяжёлые и т.п.

При составлении методических рекомендаций по усилению оснований и фундаментов необходимо использовать нормативную литературу и работы, отражающие современное положение и тенденции в данной области.

Фундаменты и основания можно усилить различными методами:  перекладкой существующих и подведением новых фундаментов, применением различных способов химического закрепления грунтов, буроинъекционными сваями и т.п.

- 8.4	Реставрационные работы по всем элементам  ансамбля ПМС

Разработка и осуществление ремонтно-реставрационных работ по всем элементам ансамбля являются обязательной частью реставрации самого ПМС.

Они должны способствовать сохранению первоначальных историко-художественных элементов окружения скульптуры, его композиционной связи с окружающей средой.

Мероприятия должны включать реставрационные и ремонтно-восстановительные работы по всем архитектурно-декоративным элементам (фонари, вазы, скамейки, лестницы и т.п.) и ограждающим конструкциям, составляющим с ПМС единый ансамбль. При этом сметы на реставрацию ансамбля ПМС составляются по различным расценкам (расценки на реставрационные работы по скульптуре применимы только к элементам ансамбля памятника, представляющим собой уникальные авторские произведения с резным декором). Ремонтно-восстановительные работы по простым, тиражированным  элементам ансамбля ПМС (вымостка, лестничные марши и т.д.) расцениваются по соответствующим нормам и правилам.

- 9	Организация реставрационного процесса на объекте

- Реставрационные организации, занимающиеся реставрацией ПМС, должны быть оснащены всем необходимым для этой цели оборудованием, инвентарём и материалами.

- Реставрация ПМС производится на местах их постоянной экспозиции, в тёплое время года или в стационарных условиях в случае необходимости демонтажа.

- В процессе проведения реставрационных работ на ПМС  должны быть предусмотрены:

-	очередность и порядок проведения реставрационных работ;

-	профилактические меры защиты памятника от возможных повреждений и загрязнений при производстве реставрационных работ;

-	устройство лесов, подмостей, подъемных приспособлений;

-	устройство мест для складирования и хранения материалов, инвентаря и инструментов;

-	обеспечение объекта водой;

-	устройство  мест для сбора мусора и стока грязной воды;

-	бесперебойное снабжение материалами, инструментами, инвентарем;

-	меры по организации техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности.

При комплексных научно-исследовательских и реставрационных работах при участии в них нескольких реставрационных и других организаций генподрядчиком должен быть составлен единый календарный график, в котором предусматривается очередность и правила ведения всех видов ремонтных и реставрационных работ.

- Установка лесов и подмостей для реставрации ПМС должна выполняться в соответствии с проектом организации работ.

- При работе с растворителями и другими токсичными материалами все работники должны пройти соответствующий инструктаж.

- Реставрационные работы на памятнике допустимо проводить при круглосуточной температуре воздуха не менее 10С.

- На ПМС непосредственным руководителем реставрационных работ является руководитель бригады реставраторов, который несет ответственность за методическую направленность работ.

- В обязанности  руководителя бригады входит:

-	организация труда бригады (коллектива, специалистов, реставраторов и т.п.) с рациональным использованием рабочего времени, материалов, оборудования и инвентаря  с соблюдением последовательности выполнения реставрационных процессов;

-	распределение работы между членами бригады в соответствии с квалификацией каждого реставратора;

-	контроль за соблюдением каждым реставратором методики и технологии реставрации, проверка качества работ;

-	организация фотофиксации и других видов фиксации реставрационных процессов;

-	участие в составлении научно-реставрационной документации.

- К самостоятельному выполнению реставрационных работ допускаются реставраторы, имеющие высокую квалификацию по реставрации памятников монументальной скульптуры и прошедшие аттестацию. Сложность поручаемых работ должна соответствовать специализации реставратора, подтвержденной аттестацией.

- Ход реставрации и её результаты должны фиксироваться в рабочем журнале и другой реставрационной документации, а также в итоговом отчёте.

- 10	Научно-реставрационная документация

- В состав научно-реставрационной документации  входят:

-	технический отчет о состоянии памятника (целиком по п.п. 5.3. либо  протокол реставрационного совета о составе работ по памятнику и  Техническое  задание);

-	программа научно-исследовательских и экспериментальных работ;

-	методика проведения реставрационных работ;

-	отчёт о научно-исследовательских работах (НИР);

-	итоговый научно-реставрационный отчет, в качестве приложения к которому даются схемы-картограммы, фотографии, описания, фиксирующие состояние памятника до реставрации, в ходе ее и по окончании;

-	протоколы Реставрационных советов  и Акты приемной комиссии.

- Примерная структура Методики проведения реставрационных работ:

-	титульный лист с указанием объекта реставрации, названием исполнителя, фамилий руководителя работ и авторов методики;

-	введение (задание на реставрацию, краткая выписка из исторической справки);

-	выводы по итогам научно-исследовательских и экспериментальных работ;

-	характеристика рекомендуемых консервационных материалов (техническое наименование, ГОСТ или ТУ, мотивировка выбора);

-	методика реставрационных операций и их последовательность;

-	требования по технике безопасности при работе с химреактивами.

- В «Отчете о НИР» обобщаются результаты научно-исследовательских и экспериментальных работ. Отчет должен включать в указанной последовательности:

-	титульный лист;

-	список исполнителей в алфавитном порядке с указанием занимаемой должности, ученой степени, звания, реставрационной квалификации; далее указывается номер раздела отчета, составленного данным исполнителем или выполненная им часть НИР;

-	реферат о проведенных НИР объемом не более 1 страницы;

-	содержание (оглавление);

-	основная часть;

-	приложения.

Основная часть «Отчета о НИР» включает следующие разделы:

-	введение;

-	краткая историческая справка о памятнике;

-	обоснование выбранных направлений исследовательских и реставрационных работ по результатам натурного обследования;

-	исследовательская работа: метод, содержание, анализ и обобщение результатов исследований, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ;

-	описание научно-экспериментальных работ для разработки проекта методики  реставрации;

-	проект методики реставрации;

-	иллюстрации (схемы расположения экспериментальных участков, фотодокументация).

- Отчет о НИР подписывается руководителем и исполнителями, после чего передается заказчику. Это является обязательным условием для окончательного приема выполненных работ на памятнике.

- По результатам проведения научно-исследовательских работ и в соответствии с представленным отчетом заказчик, в случае необходимости, уточняет ранее сформулированные положения и требования соответствующих разделов Технического задания  на исследования и реставрацию. При необходимости в новой редакции «Задания» может предусматриваться проведение сопутствующих реставрационным работам научных исследований и экспериментальных работ. Отчет по этому виду НИР может оформляться самостоятельно или входить в итоговый отчет в качестве промежуточного раздела.

П р и м е ч а н и е – Данная структура отчета по НИР предусматривает проведение научно-исследовательских и научно-экспериментальных работ по полной программе. В случаях проведения лишь отдельных видов исследований их результаты оформляются в виде заключений. Заключение подписывается ответственными исполнителями и руководителем работ. Заключение прилагается к итоговому  отчету о реставрации.

- Структура  «Итогового научно-реставрационного отчёта»:

-	титульный лист установленной формы;

-	реферат объемом 0,5–1 стр., содержащий краткие сведения о проведенной работе, о времени и месте реставрации  памятника, об объеме отчета, количестве томов, фотографий и схем, об основных видах работ, о промежуточных отчетах;

-	содержание (оглавление);

-	список исполнителей научно-исследовательских и реставрационных работ;

-	перечень сокращений, символов, специальных терминов с их определением;

-	введение;

-	историческая справка о памятнике (либо копия ранее выполненной исторической справки с соответствующей ссылкой);

-	описание состояния ПМС по результатам натурного обследования до реставрации и дополнительных данных, полученных в процессе реставрации;

-	дефектная ведомость;

-	методика реставрации;

-	описание выполненных в процессе реставрации работ, виды фиксации этих работ и их результаты;

-	заключение, в котором даются выводы о проведенной реставрации и рекомендации по хранению и текущему уходу;

-	фотографии памятника до, в процессе и после реставрации;

-	приложение: техническое задание, протоколы Реставрационных советов.

- Фотофиксация реставрируемого объекта обязательна. Она фиксирует общий вид памятника (и его фрагментов), показывающих степень сохранности памятника и характер разрушения.

- Общие требования к фотографиям:

-	цветные фотографии изготавливаются размером 18х24 см, допускается размер 10х15 см. для некоторых деталей и фрагментов по согласованию с заказчиком;

-	при возможности фотосъемка объекта до реставрации, в процессе ее и после завершения работ должна производиться с одной точки;

-	в кадре должны быть масштабная линейка, ч/б (и цветовая) шкала;

-	фотографии должны быть четкими, на них должны хорошо быть видны разрушения и др. дефекты;

-	при сопоставлении фотографий, фиксирующих разные стадии работ, результаты реставрационных работ должны быть хорошо видны;

-	негативы, контрольные отпечатки или электронные носители хранятся в архиве реставрационной организации в соответствии с ГОСТ Р 55528;

-	регистрационные номера негативов указываются в подрисуночных подписях под фотографиями, входящими в фотоальбом к отчету.

- Если какие-либо из перечисленных разделов содержатся в ранее подготовленном отчете о «НИР», то в итоговом отчете необходимо сделать соответствующие указания. Прилагать утвержденную методику к итоговому отчету обязательно.

- Отчетным документом по реставрации небольших по размерам и объёму реставрационных работ памятников монументальной скульптуры, может быть реставрационный паспорт, используемый для движимых памятников истории и культуры (применительно).

- Итоговая отчетная документация не позднее чем через три месяца после приема работ комиссией сдается в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия в соответствии с п.6 ст.45 [1].

- 11	Контроль за производством реставрационных работ на ПМС

- Государственный контроль за своевременным и качественным проведением консервационно-реставрационных работ осуществляется соответствующими органами охраны объектов культурного наследия.

- В процессе проведения консервационно-реставрационных работ на ПМС осуществляется научно-методический контроль.

- Научно-методический контроль за ведением консервационно-реставрационных работ непосредственно на объекте осуществляет  Реставрационный совет. В его составе должны быть высококвалифицированные реставраторы, специалисты разных профилей – инженеры, физики, химики, биологи, искусствоведы, представитель государственного органа охраны объектов культурного наследия, представитель заказчика.

- Задача научно-методического контроля – обеспечение соблюдения методических принципов ведения реставрационных работ, наблюдение за практическим осуществлением утвержденной методики консервационно-реставрационных работ.

- Реставрационный совет рассматривает и решает методические вопросы ведения реставрационных работ, определяет задание на реставрацию, программу научно-исследовательских работ, методическую направленность, очередность и характер каждого этапа консервационно-реставрационных работ, проверяет их качество и профессиональный уровень, соответствие методике, своевременность и достоверность документальной фиксации, следит за выполнением методических рекомендаций.

- Результаты работы Реставрационного совета оформляются в виде заключений или протоколов, подписанных всеми членами совета, согласовываются с органами охраны объектов культурного наследия, доводятся до сведения заказчика, исполнителя и других заинтересованных организаций.

- Руководитель бригады реставраторов к каждому заседанию совета обязан представлять рабочую документацию – фотофиксацию и другую документацию на объем работ, представляемых на рассмотрение совета.

- 12	Сдача и прием завершенных реставрационных работ

- Сдача и приём завершенных реставрационных работ на ПМС осуществляются соответственно руководителем работ, Реставрационной комиссией, при участии представителей соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

- К сдаче должна быть подготовлена вся необходимая документация с заданием, отчетом о НИР, методикой, протоколами всех проводившихся на объекте заседаний, фотодокументацией, результатами анализов, заключениями экспертов.

- По итогам сдачи и приема реставрационных работ составляется акт или протокол с обязательной оценкой профессионального уровня выполненной реставрации. Акт (протокол) подписывается всем членами Реставрационного совета.

- Реставрационному совету  представляются на подпись акты (протоколы) вновь выявленных и скрытых дефектов. В случае особого мнения член комиссии ставит свою подпись с его мотивировкой.

- Реставрационные работы считаются сданными только после оформления акта (протокола) приема завершенных работ.

- Отчетная документация с приложением акта (протокола) приема реставрационных работ в течение трех месяцев после завершения работ передается заказчику и представляется в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия (ст.45, п.6 [1]).

- 13 Ответственность за сохранность реставрационного произведения монументальной скульптуры. Эксплуатация и текущий уход

- Ответственность за результаты проведенных реставрационных работ несут организация-исполнитель реставрационных работ и Реставрационный совет (комиссия), принимавшая эти работы.

- Экспозиционный вид и хорошее состояние сохранности ПМС после реставрации обеспечиваются проведением регулярных профилактических работ, являющихся реализацией системы текущего ухода за памятниками на открытом воздухе.

Текущий уход и содержание ПМС в идеале должны осуществляться единой постоянно действующей службой (организацией), обеспеченной необходимым оборудованием и имеющей в своей структуре аттестованных реставраторов и квалифицированных научных сотрудников. Только в этом случае возможно обеспечить действительно профессиональный текущий уход за памятниками, являющимися объектами культурного наследия, и, что не менее важно, проводить постоянный и системный мониторинг их сохранности.

- Периодичность проведения профилактических работ на памятнике может быть и более частой, чем 1 раз в год, и более редкой. Решение о необходимости профилактических работ должно приниматься по результатам мониторинга состояния сохранности ПМС. Контрольно-профилактические осмотры проводятся не реже одного раза в год.

- Текущий уход за ПМС складывается из сухой очистки поверхности от различных загрязнений, промывки и контрольных осмотров. Систематическая очистка улучшает декоративные качества памятника, предотвращает разрушение его материалов.

Профилактические работы включают следующие реставрационные работы:

- сухая расчистка памятника от различных легкоудаляемых  загрязнений (пыль, почва, сухие листья и др.).

- промывка поверхности  от загрязнений техногенного происхождения (поверхностные атмосферные и биологические загрязнения на металле и на плотной поверхности камня, следы птичьего помёта и др. Удаление надписей и пятен различного происхождения – граффити, следов красок, пищевых компонентов, цемента, клеёв и других загрязнений, являющихся результатом человеческой деятельности).

В рамках профилактических работ невозможно удаление стойких загрязнений, формирующихся в процессе длительного пребывания памятника на открытом воздухе либо в результате некачественных предыдущих реставрационных работ. Так, на металле – это старые деструктированные искусственные покрытия (сульфидная патина, органические лаковые и красочные плёнки, на камне – плотные атмосферные корки и  внедрённые в поры выветренного камня биологические и атмосферные загрязнения).

В рамках профилактических работ консервация возможна только после полной расчистки, структурного укрепления, обессоливания и других технологических работ, требующих полной профессиональной реставрации памятника.

- Библиография

| [1] | Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| --- | --- |
| [2] | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 683 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения» |
| [3] | Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, утверждено Постановлением Совета министров СССР от 16 сентября 1982 г. № 865 |
| [4] | Инструкция о порядке учёта, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утверждено Приказом Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 |

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

Часть 3

Содержание

1	Основные принципы реставрации	78

2	Порядок оформления разрешительной документации на выполнение работ………………………………………………………………………………..78

3	Стадии реставрационного процесса	81

4	Противоаварийные и профилактические работы	82

5	Проведение комплекса научно-исследовательских работ	83

6	Правила ведения консервационных и реставрационных работ	85

7	Организация реставрационного процесса	90

8	Научно-реставрационная документация	91

9	Контроль над производством реставрационных работ	93

10	Сдача и прием завершенных реставрационных работ	94

11	Ответственность за сохранность реставрационного произведения станковой масляной живописи	94

Библиография	96

С целью приведения технического нормирования в области сохранения объектов культурного наследия настоящие методические рекомендации рассматривают вопросы проведения работ по реставрации произведений станковой масляной живописи (далее – произведение), являющихся движимыми объектами культурного наследия Российской Федерации, и принадлежащие музейному фонду.

В случае если произведения непосредственно связаны с недвижимыми объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, к ним могут быть применены статьи Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Методические рекомендации определяют цели и задачи реставрации, устанавливают порядок организации и проведения научно-реставрационных работ на произведениях станковой масляной живописи, виды контроля за соблюдением методических рекомендаций и качеством реставрации; определяют состав, содержание, порядок оформления, согласование и утверждение научно-реставрационной документации.

Методические рекомендации предназначены для реставрационных организаций, специалистов в области реставрации произведений станковой масляной живописи, музейных организаций, профильных учебных заведений и физических лиц – владельцев предметов живописи, и рекомендован для выполнения всеми учреждениями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

Разработка методических рекомендаций выполнена заведующей отделом станковой масляной живописи Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Государственный научно-исследовательский институт реставрации» (ФГНИУ ГосНИИР), Чураковой Марией Степановной

- 1  Основные принципы реставрации

1.1	Научная реставрация произведений станковой масляной живописи, состоит в разработке системы работ, направленных на сохранение  объекта культурного наследия, стабилизации его состояния и придании ему экспозиционного состояния.

1.2	Основным правилом проведения научно-реставрационных работ является обоснование любого вмешательства в современное состояние произведения станковой масляной живописи.

1.3	Современная научная реставрация требует, чтобы применяемые при реставрации произведений материалы, не препятствовали проведению повторных реставрационных операций, последующим экспертизам и анализам. Они должны быть совместимыми с материалами оригинального предмета культурной ценности и, насколько возможно, легко и полностью удаляться.

1.4 Документирование проведенных реставрационных операций на произведении станковой масляной живописи является обязательным. Документация должна включать в себя реставрационный паспорт и фотодокументацию. В реставрационном паспорте должны быть отражены все процессы работы, проведенной с произведением, и перечислены материалы, использованные при выполнении этих процессов. Фотодокументация должна фиксировать состояние сохранности произведения до реставрации, в процессе проведения работ и после их окончания. Фотографии должны отражать общий вид произведения с лицевой и оборотной сторон, а также фрагменты наиболее разрушенных  или значимых участков авторской живописи.

- 2 Порядок оформления разрешительной документации на выполнение работ

2.1	Реставрация произведений станковой масляной живописи осуществляется реставрационными организациями и (или) физическими лицами на основании аттестации, профильного образования и наличия квалификационных документов.

2.2	Заказчиком реставрационных работ могут быть Федеральные и региональные органы власти, Министерство культуры Российской Федерации, соответствующие органы охраны объектов культурного наследия, музеи или  другие собственники произведения станковой масляной живописи.

2.3	Контроль проведения реставрационных работ осуществляется Реставрационным советом, в состав которого входят опытные художники-реставраторы (имеющие высшую аттестационную квалификацию), историки искусства, искусствоведы, химики-технологи и другие специалисты соответствующего профиля, представители исполнителя, заказчика, хранители музеев и хранители фондов изобразительного искусства. Реставрационный совет определяет задачи, объем и содержание необходимых работ на произведениях станковой масляной живописи: консервации (полной или частичной), реставрации, реконструкции, объем необходимых для проведения реставрации исследований — отдельных видов (аналитических, технологических исследований и др.) или комплексных научно-исследовательских работ.

2.4	Реставрация, консервация и связанные с ними исследования произведений живописи, а также составление научно-реставрационной документации осуществляется за счет средств заказчика.

2.5	Исполнитель может приступить к проведению реставрационных работ на произведении станковой масляной живописи на основании:

- разрешения, выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации и (или) уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложено государственное регулирование в области культуры в порядке, указанном в [2];

- технического (реставрационного) задания, составленного на основании описания сохранности произведения, выполненного заказчиком;

- договора заказчика с исполнителем;

- сметной документации.

2.6	Задание на проведение реставрационных работ определяется Реставрационным советом. Решения совета оформляются в виде протокола. В соответствии с решением реставрационного совета заказчик организует разработку технического (реставрационного) задания на проведение работ на произведении.

2.7	Техническое (реставрационное) задание является определяющим перечнем исследовательских и реставрационных работ на произведении, с указанием их обоснованности и последовательности выполнения.

2.8	В ходе проведения  реставрации техническое задание может быть дополнено, уточнено или изменено. Изменение задания должно сопровождаться его письменным обоснованием и согласовываться с Реставрационным советом.

Уточнения к заданию могут вноситься непосредственно на Реставрационном совете. Они должны быть четко сформулированы и зафиксированы протоколом Реставрационного совета.

2.9	На основании технического (реставрационного) задания исполнителем составляется сметная  документация, которая утверждается  заказчиком до начала реставрационных работ  в момент заключения  договора (контракта).

2.10	При выполнении работ, не предусмотренных действующими расценками (изменение технологии процессов, внедрение новых материалов и др.), допускается применение норм по аналогии, оформленных в установленном порядке и утвержденных заказчиком.

2.11	В договоре (контракте), подписанном заказчиком и исполнителем, оговариваются условия выполнения работ, взаимные обязательства, порядок финансирования, формы отчетности и контроля, сроки начала и окончания работ. К договору (контракту) прилагаются техническое (реставрационное) задание, сметы и календарный план работ, лицензии на осуществление деятельности по реставрации или сохранению объектов культурного наследия, и др. документы.

2.12	Руководитель реставрационных работ, а также ответственные исполнители (художники-реставраторы, обладающие соответствующей аттестацией) несут ответственность за качество проводимых работ, за правильную их организацию в соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций, за соблюдение утвержденной методики реставрационных работ, качество и целесообразность применяемых  материалов.

- 3  Стадии реставрационного процесса

3.1	Научно-реставрационные работы на произведении станковой масляной живописи, являются сложным процессом, состоящим из нескольких взаимосвязанных стадий, зависящих от состояния сохранности произведения:

а) предварительные исследования произведения для выявления степени его сохранности;

б) проведение противоаварийных работ (в случае необходимости): полное или местное укрепление красочного слоя, грунта, в некоторых случаях основы, угрожающих сохранности произведения;

в) технологические исследования произведения и составление технического задания;

г) консервационные работы.

В современном музееведении понятие «консервация» имеет два аспекта рассмотрения:

1) «консервация» как один из этапов реставрации (в отечественном музееведении),

2) консервация как различного рода охранительные меры.

При пассивной или превентивной консервации оптимизируются условия хранения, в которых содержатся картины, что позволяет отсрочить их старение. Большое значение имеют климатические условия в помещении, где хранятся экспонаты; они должны быть постоянными, без резких перепадов температуры и влажности.

д) реставрация (предполагает два основных этапа: раскрытие подлинника - утоньшение потемневшей защитной лаковой пленки, удаление поздних записей, реставрационных мастиковок и приведение памятника к экспозиционному виду – тонирование утрат авторской живописи).

3.2	На произведении станковой масляной живописи возможно выполнение, как всех перечисленных стадий, так и некоторых из них.

- 4  Противоаварийные и профилактические работы

4.1	Аварийным считается состояние, угрожающее сохранности произведения станковой масляной живописи или отдельных его частей, при котором непрерывно идут процессы разрушения, видоизменения и потери материальных его компонентов: активные осыпи красочного слоя или грунта, шелушение красочного слоя, его отставание от основы, деструкция основы, прорывы основы с угрозой утраты авторской живописи и другие.

Аварийное состояние фиксируется профессиональными художниками-реставраторами, хранителями фондов изобразительного искусства или другими собственниками произведений, о чем составляется «Акт аварийного состояния произведения».

4.2	Объем, перечень и методика противоаварийных работ определяются исполнителем с участием заказчика, отражаются в реставрационном задании и согласовываются с Реставрационным советом в соответствии с действующим законодательством.

4.3	Противоаварийные работы на произведениях станковой масляной живописи проводятся в целях устранения причин аварийного состояния.

К ним относятся: профилактические заклейки в пределах аварийного участка, местное укрепление красочного слоя и грунта, в некоторых случаях местное укрепление основы, заделка, устранение прорывов тканой основы и другие (см. п. 4.1).

Аварийные укрепления могут быть выполнены с использованием  как глютиновых клеев, так и синтетических дисперсий и растворов.

Применение синтетических материалов должно быть обосновано и утверждено Реставрационным советом.

4.4	Устранение прорывов на произведениях станковой масляной живописи, выполненных на тканой основе методом «встык», в большинстве случаев может проводиться без снятия произведения с экспозиционного подрамника.

4.5	При наличии на картине следов протечки, разводов, побелений, мелких черных точек, необходимо сделать анализ на наличие биоповреждений произведения. В случае обнаружения плесени на красочном слое или на основе произведения необходимо его обработать антисептическими препаратами и добавить антисептик в клей, которым будут проводиться дальнейшие реставрационные работы (аварийное, локальное укрепление грунта, красочного слоя, дублирование основы). В противном случае клей при взаимодействии с биоорганизмами теряет свою клеящую способность и проходит через все компоненты картины (основу, грунт, красочный слой), не укрепляя их.

4.6	Выполненные противоаварийные работы принимаются  заказчиком при участии Реставрационной комиссии. Исполнитель работ сдает  документацию (паспорт) с приложением фотографий.

4.7	В некоторых случаях возникает необходимость защитить поверхность произведения, не нуждающегося в укреплении красочного слоя (транспортировка). В таких случаях целесообразно использовать для профилактической заклейки микалентную бумагу, не требующую специальной проклейки и проглаживания.

- 5  Проведение комплекса научно-исследовательских работ

5.1	Научно-исследовательские работы являются неотъемлемой частью всего научно-реставрационного процесса. Они начинаются на стадии предварительных работ и продолжаются на всех этапах реставрации. Исследования проводятся с целью обоснования программы реставрационных работ, а также разработки методики реставрации, выбора реставрационных технологий и материалов с учетом индивидуальных особенностей произведения (технологии создания, истории бытования, предшествующих реставраций и другие).

5.2	Программа исследований составляется в соответствии с техническим (реставрационным) заданием на проведение работ на произведении.

На основании результатов исследований разрабатывается проект методики реставрации картины.

5.3	Научно-исследовательская работа на произведениях станковой масляной живописи выполняется опытными художниками-реставраторами (аттестованными) и специалистами в области истории искусства, химической технологии, физико-химических методов исследования, биологии, климатологии и другими специалистами.

5.4	До начала комплексных научно-исследовательских и экспериментальных работ, исполнителем, ответственным за их проведение, подготавливается программа будущих исследований и предлагаются кандидатуры исполнителей основных разделов научно-экспериментальных работ.

Руководитель научно-исследовательских работ несет ответственность за обоснованность и качество проводимых исследовательских и экспериментальных работ.

5.5	В состав комплекса научно-исследовательских работ входят архивные и библиографические исследования, в том числе  реставрационные паспорта предшествующих вмешательств в произведение, а также неразрушающие (оптико-аналитические) и лабораторные (химические и физико-химические) виды исследований, аналитическая обработка полученных результатов и составление заключения.

5.6	Для проведения лабораторных химических и физико-химических исследований производится отбор микропроб красочного слоя и грунта. Пробы отбираются опытным художником-реставратором вместе с сотрудником лаборатории.

5.7	Пробные реставрационные работы по подбору укрепляющих составов, удалению поверхностных загрязнений, утоньшению и выравниванию лакового защитного покрытия, удалению записей проводятся исполнителем в целях подбора материалов и отработки методов консервационных и реставрационных работ и осуществляются на наименее ответственных и минимальных по размеру участках живописи.

5.8	Введение в практику новых реставрационных методов, технологий и материалов должно быть научно обосновано, подтверждено положительными результатами лабораторных исследований, одобрено и утверждено учеными советами государственных специализированных реставрационных учреждений.

- 6  Правила ведения консервационных и реставрационных работ

6.1	Технология и последовательность выполнения всех реставрационных операций, рецептура применяемых материалов, требования к ним определяются методикой  проведения реставрации.

6.2	В первую очередь выполняются консервационные работы,  необходимые для сохранения материальной структуры произведения живописи. Консервация предусматривает укрепление всех основных элементов произведения станковой масляной живописи: основы, грунта, красочного и защитного слоев без раскрытия подлинной живописи из-под поздних прописей и других наслоений, а также без тонирования, реконструкций и других реставрационных операций.  Отступление от этого общего правила допустимо лишь в исключительных случаях, когда вышележащие плотные слои записи, красок или поздних мастиковок мешают проведению укрепления подлинного авторского слоя.

6.3	Методики, которые будут применены при реставрации произведения, должны быть утверждены Реставрационным  советом.

6.4	Применяемые реставрационные материалы должны:

-	укреплять красочный слой, грунт и основу  без изменения их структуры и не создавать границу напряжений между укрепленными и неукрепленным структурными слоями произведения;

-	обеспечивать оптимальную механическую прочность укрепленных слоев;

-	клеевая пленка должна обладать запасом эластичности и характеризоваться стабильностью свойств во времени;

-	растворяться в нетоксичных или малотоксичных растворителях;

-	обладать стабильными свойствами в условиях экспонирования произведения;

-	не искажать декоративные свойства живописи (цвет и фактуру), а также не препятствовать повторным реставрациям.

6.5	В случае утраты подрамником способности удерживать холст, деформации его планок, отсутствия системы регулирования натяжения тканой основы, он требует ремонта или замены.

Экспозиционные раздвижные подрамники должны быть выполнены из хорошо просушенной древесины, без сучков и свилеватости. В качестве материала для них используется краевая сосна, для клинков – более твердые породы древесины дуб или бук. При изготовлении подрамников должны учитываться типовые соотношения размера подрамников, ширина и толщина брусков, а также скосов, наличие перекладины или крестовины.

6.6	Реставрационный грунт обязательно подводится в места утрат авторского грунта и красочного слоя в уровень с живописью и четко в границах утрат. Толщина и форма мазков, текстура основы (холста, дерева и  другие), наблюдаемые в авторской живописи, особенности фактуры подлинного произведения должны быть имитированы с помощью реставрационного грунта.

В некоторых случаях, когда на произведении имеются большие по площади утраты грунта и красочного слоя, многочисленные мелкие  утраты живописи по всей поверхности картины и (или) толстый авторский грунт, рекомендуется подводить реставрационный грунт до процесса дублирования.

6.7	К удалению загрязнения с картин приступают после окончания всех технических процессов: укрепления красочного слоя, дублирования, подведения реставрационного грунта. Состав для удаления поверхностного загрязнения подбирается опытным путем.

На картинах, выполненных масляной краской, но не покрытых лаком, загрязнения удаляют в основном так же, как и с покрытых лаком. Только при работе с незащищенным красочным слоем следует соблюдать еще большую осторожность при выполнении этой операции.

Удаление загрязнений на произведениях, выполненных в смешанной технике, где наряду с масляными красками художник применял уголь, пастель, мел, цветной карандаш и другие материалы, работу ведут фрагментарно, тщательно обходя все участки и отдельные штрихи, выполненные иной техникой или вызывающие опасение в утрате связующего масляной краски.

6.8	Самыми ответственными процессами в реставрации масляной живописи являются утоньшение и выравнивание защитного лакового покрытия и раскрытие авторской живописи из-под поздних записей и мастиковок. Раскрытие авторского красочного слоя от поздних наслоений ведется под контролем в УФ лучах, с применением  макросъемки участков с пробами раскрытия живописи, наблюдением красочного слоя  в бинокулярную лупу. Проведение этих работ должно выполняться опытным художником-реставратором, имеющим высокую квалификацию. Методы выполнения проб описываются в Реставрационном паспорте и фиксируются фотографиями.

6.9	Обычно пробу на утоньшение защитной лаковой пленки проводят на неответственном месте, преимущественно на светлых участках картины. Выбор растворителей для проведения проб должен начинаться с более слабых растворителей и постепенно переходить, по мере необходимости, к более сильным растворителям. Также выбирается метод работы с лаковым покрытием – прокатка ватным тампоном на черенке кисти, компрессом и другими методами.

6.10	Метод раскрытия определяется на стадии предварительного исследования произведения при проведении пробных работ. При наличии нескольких разновременных слоев записи раскрытие ведется послойно с фиксацией и описанием каждого из слоев.  В некоторых случаях необходимо проведение рентгенографирования картины, что позволит определить степень сохранности авторской живописи под записями.

6.11	При наличии в структуре картины реставрационных вставок с дополнениями утраченной авторской живописи, возможно, их сохранение. Решение об их удалении или сохранении  принимаются  на  Реставрационном совете.

6.12	При раскрытии живописи из-под записи оставляются контрольные участки с послойным раскрытием. Места для них должны определяться заранее с таким расчетом, чтобы они не мешали восприятию полностью раскрытой авторской живописи. После полного раскрытия авторской живописи, необходима фотофиксация  и  удаление контрольных участков с записями авторской живописи.

6.13	Покрытие защитным слоем авторской живописи перед тонированием утрат является обязательным, так как реставрационный лак выполняет еще и дополнительные функции:

- закрепляет нижележащие слои лака;

- выявляет тона авторской живописи;

- изолирует авторскую живопись от реставрационных тонировок.

Исключение составляют картины, выполненные  в смешанной технике и картины, написанные художником с расчетом на матовую поверхность.  Такие произведения после окончания реставрации необходимо защитить от вредного действия пыли и газов воздуха конвертированием под стекло. В некоторых случаях, по решению Реставрационного совета поверхность таких произведений покрывается слоем ретушного лака, разведенного в соотношении 1:4 с пиненом и образующим тонкую не блестящую защитную пленку.

6.14	Принципы приведения произведения к экспозиционному виду (тонирование, реконструкция участков утрат авторской живописи) обсуждаются Реставрационным советом.

6.15	Тонирование - восполнение красками незначительных по размеру утрат живописи, не требующее восстановления рисунка, выполняется с соблюдением обязательных правил:

-	выполнение тонировки строго в границах утрат авторской живописи;

-	при тонировании потертостей, когда нет четкой грани между частично стертой поверхностью красочного слоя и сохранившейся живописью, реставратор должен ввести минимальное количество новой краски и как можно более тонким слоем;

-	тонирование утрат должно быть выполнено красками, которые можно будет легко удалить без повреждения авторской живописи, окружающей утрату.

6.16	В зависимости от времени создания картины, количества утрат, их расположения на поверхности произведения тонировки могут быть выполнены с различной степенью приближенности восполнения к подлиннику. Виды тонировок: нейтральным тоном, тонировки, выполненные  в более светлой тональности, имитирующие тонировки.

6.17	Реконструкция - восстановление авторской живописи на утратах значительного размера, находящихся на изображениях, несущих смысловую нагрузку.

Для проведения обоснованной реконструкции живописи требуется привлечение дополнительных изобразительных источников (фотографии, рисунки, гравюры, копии и другие). При их отсутствии реставратор изучает сохранившиеся произведения данного автора или стилистически близких к нему художников и создает эскиз реконструкции, который утверждается Реставрационным советом.

6.18	Необходима подробная фотофиксация реставрации произведения до реставрации, в процессе и после.

6.19	Обязательным является ведение исполнителем реставрационного дневника с ежедневными записями по работе над произведением.

- 7  Организация реставрационного процесса

7.1	Реставрационные мастерские, занимающиеся реставрацией произведений станковой масляной живописи, должны быть оснащены всем необходимым для этой цели оборудованием, инструментами  и материалами. В помещении мастерской должен поддерживаться оптимальный температурно–влажностный режим (ТВР).

7.2	Непосредственным руководителем реставрационных работ является руководитель соответственного подразделения реставрационной организации, который несет ответственность за методическую направленность работы художников-реставраторов. В музеях реставрационные отделы находятся в подчинении главного хранителя.

7.3	К самостоятельному выполнению реставрационных работ допускаются только реставраторы, имеющие высокую квалификацию по монументальной скульптуре и аттестованные. Сложность поручаемых работ должна соответствовать реставрационной категории, специализации и стажу работы реставратора.

7.4	На руководителя реставрационных работ возлагаются меры по организации техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности при проведении работ.

7.5	При работе с растворителями и другими токсичными материалами все художники-реставраторы должны пройти соответствующий инструктаж.

- 8  Научно-реставрационная документация

8.1	В состав научно-реставрационной документации по произведениям станковой масляной живописи входят:

- протокол Реставрационного совета о составе работ;

- техническое (реставрационное) задание;

- отчет о НИР;

- реставрационный паспорт, в качестве приложения к которому даются схемы-картограммы, фотографии, описания, фиксирующие состояние памятника до реставрации, в ходе ее и по окончании. Приказом Министра культуры СССР [3] в целях совершенствования дела реставрации художественных и музейных ценностей, упорядочивания реставрационной документации и учета реставрируемых движимых памятников культуры и искусства с 1 января 1977 г. введена единая форма паспорта реставрации памятника культуры (движимого).

- протоколы реставрационных советов и акты приемной комиссии.

8.2	Заключение по результатам научно-исследовательских и экспериментальных работ должно иметь список исполнителей с указанием занимаемой должности, ученой степени, звания, реставрационной квалификации специалиста, метод, содержание, анализ и обобщение результатов исследований.

8.3	Если были проведены лишь отдельные виды исследований, полученные результаты оформляются в виде заключений. Как приложения используются схемы расположения участков с отбором проб и проведением  экспериментальных работ, а также фотодокументация.

8.4	Результаты научно-исследовательских и экспериментальных работ подписываются руководителем и исполнителями, после чего передаются заказчику.

8.5	Реставрационный паспорт должен как можно полнее давать представление не только о состоянии сохранности картины до начала реставрации, но и иметь подробное описание примененных методик работы, рецептуру составов, и описание полученных результатов после проведенных работ.

8.5	Фотофиксация реставрируемого предмета обязательна. Она фиксирует общий вид произведения и его фрагменты, показывающих степень сохранности произведения и характер разрушения. Необходима подробная фиксация состояния произведения в процессе реставрации и после. Произведение фотографируют дополнительно в боковом освещении для выявления повреждений живописной поверхности или деформаций основы.

8.6	Общие требования к фотографиям:

- цветные фотографии изготавливаются размером 15х21 см, допускается размер 10x15 см для некоторых деталей и фрагментов по согласованию с заказчиком;

- фотосъемка произведения живописи  до реставрации, в процессе ее и после завершения работ должна производиться с одной точки, фиксируя одни и те же фрагменты;

- в кадре должны быть масштабная линейка, черно-белая и цветовая шкала;

- фотографии должны быть четкими, на них должны хорошо быть видны разрушения и другие дефекты;

- при сопоставлении фотографий, фиксирующих разные стадии работ, результаты реставрационных работ должны быть хорошо видны;

- негативы, контрольные отпечатки или электронные носители хранятся в архиве реставрационной организации и не передаются заказчику.

8.7	Схемы-картограммы графически дополняют текст отчета и паспорта и фиксируют основные состояния произведения при проведении реставрации.

8.8	При выдаче произведения живописи после реставрации паспорт передается исполнителем заказчику в двух экземплярах. Один экземпляр  паспорта остается в архиве исполнителя.

- 9  Контроль над производством реставрационных работ

9.1	Научно-методический контроль над ведением консервационных и реставрационных работ на произведении станковой масляной живописи осуществляет Реставрационный совет. В его составе должны быть опытные реставраторы, специалисты разных профилей: физики, химики, биологи, искусствоведы, представитель заказчика. В состав Реставрационных советов должны входить не только сотрудники организации исполнителя, но и представители заказчика, соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, пользователь и представители сторонних профильных организаций. Список членов Реставрационного совета должен быть утвержден администрацией реставрационной организации (исполнителем работ).

9.2	Задача научно-методического контроля — обеспечение соблюдения методических принципов ведения реставрационных работ, наблюдение за практическим осуществлением утвержденной методики консервационно-реставрационных работ.

9.3	Реставрационный совет рассматривает и решает методические вопросы ведения реставрационных работ, определяет задание на реставрацию, программу НИР, методическую направленность, очередность и характер каждого этапа работ, проверяет их качество и профессиональный уровень, соответствие методике, своевременность и достоверность документальной фиксации, следит за выполнением методических рекомендаций и принимает работу.

9.4	Результаты работы Реставрационного совета оформляются в виде заключений или протоколов, подписанных всеми членами совета, доводятся до сведения заказчика, исполнителя и других заинтересованных организаций.

9.5.	Руководитель работ (ответственный исполнитель) к каждому заседанию совета обязан представлять рабочую документацию: фотофиксацию и другую документацию на объем работ, представляемых на рассмотрение совета.

- 10 Сдача и прием завершенных реставрационных работ

10.1	Сдача и прием завершенных реставрационных работ на произведении станковой масляной живописи осуществляются соответственно руководителем работ и Реставрационным советом.

10.2	К сдаче должна быть подготовлена вся необходимая документация с заданием, протоколами всех проводившихся заседаний, фотодокументацией, результатами анализов, заключениями экспертов.

10.3	По итогам сдачи и приема реставрационных работ составляется акт или протокол с обязательной оценкой профессионального уровня выполненной реставрации. Документ подписывается всеми членами Реставрационного совета.

10.4	Реставрационному совету представляются на подпись акты (протоколы) вновь выявленных и скрытых дефектов. В случае особого мнения член комиссии ставит свою подпись с его мотивировкой.

10.5	Реставрационные работы считаются сданными только после оформления акта (протокола) приема завершенных работ.

10.6	При необходимости составляется документация на проведение авторского надзора над произведением, прошедшим реставрацию.

- 11 Ответственность за сохранность реставрационного произведения станковой масляной живописи

11.1	Собственник произведения обязан обеспечить режим сохранного содержания произведения.

11.2	Ответственность за результаты проведенных реставрационных работ несут организация-исполнитель реставрационных работ и организация - пользователь, принимавшая эти работы.

11.3	Контрольно-профилактические осмотры проводятся хранителями произведений станковой масляной живописи и музейными реставраторами в соответствии с графиком осмотра, утвержденным главным хранителем музея и оформляются актом, в котором фиксируются выявленные изменения состояния сохранности предметов и их причины.

11.4	Экспозиционный вид и хорошее состояние сохранности произведений обеспечиваются системой текущего ухода и профилактическими работами.

11.5	Текущий уход за произведениями живописи складывается из соблюдения температурно-влажностного режима и контрольных осмотров.

11.6	В случае необходимости проведения профилактических работ на отреставрированном произведении станковой масляной живописи к ним должны быть привлечены представители организации  или  реставратор, проводившие его реставрацию.

- Библиография

| [1] | Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утверждена приказом Минкультуры СССР от 17 июля 1985 г. № 290 |
| --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» |
| [3] | Приказ Министра культуры СССР от 29 июля 1976 г. № 512. Единая форма Паспорта реставрации памятника культуры (движимого) введена с 1 января 1977 г. |
| [4] | Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

Часть 4

Содержание

1	Основные принципы научной реставрации	100

2	Стадии процесса реставрации произведения станковой темперной живописи	101

3	Порядок  оформления  разрешительной  документации  на  выполнение  работ	102

4	Комплексные научные исследования	104

5	Проект реставрации	106

6	Реставрационные и консервационные работы	106

7	Рабочая проектно-сметная документация	109

8	Научно-реставрационный отчет	109

9	Научно-реставрационная документация	110

10	Сдача и прием завершенных реставрационных работ	111

11	Ответственность за сохранность реставрационного произведения станковой темперной живописи. Контроль за хранением	112

Приложение А. Задание на проведение работ по реставрации произведений станковой темперной живописи	113

Приложение Б. Журнал научного и авторского надзора за проведением работ по реставрации произведений станковой темперной живописи	115

Библиография	117

В настоящих методических рекомендациях рассматриваются вопросы проведения работ по реставрации произведений станковой темперной живописи (далее – произведение), являющихся движимыми объектами культурного наследия Российской Федерации, принадлежащие как государственному музейному фонду, так и немузейным собраниям страны.

В случае, если произведения непосредственно связаны с недвижимыми объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, к ним могут быть применены статьи Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Методические рекомендации определяют цели и задачи реставрации, устанавливают порядок организации и проведения научно-реставрационных  работ на произведениях станковой темперной живописи, виды контроля за соблюдением методических рекомендаций и качеством реставрации; определяют состав, содержание, порядок оформления, согласование и утверждение научно-реставрационной документации.

Методические рекомендации предназначены для реставрационных организаций, специалистов в области реставрации  произведений станковой темперной живописи, музейных организаций, профильных учебных заведений и физических лиц – владельцев предметов живописи, и рекомендован для выполнения всеми учреждениями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности, имеющими лицензии на данный вид работ.

Разработка методических рекомендаций выполнена авторским коллективом, в состав которого вошли: Баранов Виктор Вячеславович - завидущий отделом станковой темперной живописи Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ФГНИУ ГосНИИР), реставратор высшей категории; Клокова Галина Сергеевна - заведующая кафедрой реставрации факультета Церковных художеств Православного Свято - Тихоновского гуманитарного университета, реставратор высшей категории, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

- Основные принципы научной реставрации

- Основной целью научной реставрации является разработка методик и конкретных мероприятий, направленных на обеспечение необходимого комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия, в данном случае – произведений станковой темперной живописи.

- Основными задачами реставрации произведений станковой темперной живописи являются работы по превентивной и базовой консервации, а также работы по удалению с подлинной части произведения следов позднейших вмешательств с целью максимально полного выявления и сохранения его авторской материальной структуры.

- Современная научная реставрация следует принципу неукоснительного сбережения технологической и культурно-исторической информации, а также художественных особенностей объекта культурного наследия, независимо от современных эстетических оценок. Методические установки, технические средства и материалы реставрации не должны искажать эту информацию. Возможность повторных реставрационных вмешательств требует использования обратимых материалов, не препятствующих, в случае необходимости, проведению повторных реставрационных операций на памятнике, последующих экспертиз и анализов, и наиболее щадящих методов работы.

- Научно-реставрационные работы на памятнике станковой темперной живописи представляют собой сложный многоплановый комплекс, состоящий из нескольких стадий, порядок проведения которых зависит от состояния сохранности произведения, возможных биологических и механических повреждений, объёма и характера предыдущих реставрационных вмешательств с подробной фотофиксацией.

- Документирование всех реставрационных работ на произведении станковой темперной живописи является обязательным. В состав реставрационной документации входят заключения о проведённых химико-биологических и физических исследованиях, схемы, картограммы, фотографии. Общие требования к фотографиям:

- чёрно-белые или цветные фотографии должны быть отпечатаны на глянцевой бумаге размером 15х21 см или 10х15 для макросъёмок.

- фотосъёмка общего вида произведения до реставрации, в процессе и после реставрации, а также фрагментов должна выполняться с одной точки,

- в кадре должны быть масштабная шкала и цветовая шкала,

- фотографии должны быть чёткими, на них должны быть хорошо видны разрушения и другие дефекты; при сопоставлении фотографий, фиксирующих разные стадии работ, результаты проведённых реставрационных работ должны быть хорошо видны;

- негативы хранятся в конвертах, на конверт наклеивается контрольный отпечаток, ставится номер негатива, и вписываются данные с названием произведения, принадлежностью, инвентарного номера (инв. №), процессом реставрации, фамилиями и инициалами реставратора и фотографа, датой съёмки; контрольные отпечатки, а также диски при цифровой съёмке передаются в архив реставрационной организации;

- номера негативов на обороте чёрно-белой фотографии проставляются мягким (6М) карандашом без нажима, при этом под отпечаток должна быть подложена жёсткая основа, чтобы на лицевой стороне не пострадала эмульсия.

- по одному отпечатку вкладывается в паспорт на реставрацию произведения.

- 2	Стадии процесса реставрации произведения станковой темперной живописи:

- составление разрешительной документации и разработка методики реставрационных процессов;

- проведение консервационных работ;

- исследование произведения и составление научно-реставрационной документации;

- раскрытие авторской живописи;

- приведение произведения в экспозиционное состояние.

- 3	Порядок оформления разрешительной документации на выполнение работ

- Реставрация и консервация произведений станковой темперной живописи осуществляются реставрационными организациями, учебными заведениями и физическими лицами только под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия на основании аттестации и профильного образования.

- В качестве заказчика реставрационных работ могут выступать соответствующие органы охраны объектов культурного наследия, музейные организации, церковные общины и другие собственники произведений станковой темперной живописи.

- Разрешение и задание на проведение работ по реставрации произведений станковой темперной живописи выдается Министерством культуры Российской Федерации и (или) уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской  Федерации.

- Контроль проведения реставрационных работ осуществляется  Реставрационным советом, в состав которого должны входить опытные художники-реставраторы (имеющие аттестационную квалификацию), историки искусства, искусствоведы, химики-технологи, специалисты по проведению биологических и приборно-технологических исследований, представители исполнителя, заказчика.

- Весь комплекс реставрационных, исследовательских работ, а также оформление научно-реставрационной документации осуществляются за счёт средств заказчика.

- Программа реставрации произведения станковой темперной живописи может быть дополнена или уточнена в ходе проведения реставрационных работ, при наличии письменно оформленного обоснования и положительной оценки Реставрационным советом.

- Исполнитель может приступать к проведению реставрационных работ на основании следующего комплекта документов:

- документа, фиксирующего допуск к работе;

- реставрационного задания, составленного на основании описания сохранности произведения, выполненного реставратором, согласованного с заказчиком и Реставрационным советом, утвержденного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия;

- договора заказчика с исполнителем (кроме реставраторов, работающих в штате музеев и реставрирующих произведения из фондов этого музея, и студентов учебных заведений);

- сметной документации, составленной на основе реставрационного задания, методических рекомендаций и дефектной ведомости (кроме реставраторов, работающих в штате музеев и реставрирующих произведения из фондов этого музея, и студентов учебных заведений).

- Задание на проведение работ по реставрации произведений станковой темперной живописи оформляется в соответствии «Административному регламенту предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения» [5] .  Форма задания представлена в приложении А.

- Руководитель реставрационных работ и исполнители (аттестованные художники-реставраторы) несут ответственность за качество проводимых работ, за правильную их организацию в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях, за соблюдение утверждённой методики реставрационных работ, качество и целесообразность применяемых рекомендаций.

- 4	Комплексные научные исследования

- Научно-исследовательские работы являются неотъемлемой частью научно-реставрационного процесса. Они начинаются на стадии предварительных исследований и продолжаются на протяжении всего научно-реставрационного процесса, включая практическую работу. Научно-исследовательская работа необходима для научно-обоснованного выбора методов реставрации, а также для выбора оптимального режима дальнейшего существования произведения.

- Научно-исследовательская работа выполняется опытными художниками-реставраторами с привлечением специалистов в области химической технологии, физико-химических и биологических методов исследования, климатологами, рентгенографами, историками искусства.

- Научный руководитель должен иметь большой опыт научно-реставрационной деятельности по реставрации станковой темперной живописи и быть высококвалифицированным специалистом. Он несёт ответственность за научную полноту и качество проводимых исследовательских и экспериментальных работ.

- Комплексные научные исследования включают:

- Историко-архивные и библиографические сведения о произведении станковой темперной живописи, позволяющие получить представление о времени создания произведения и истории его бытования. В состав архивных и библиографических исследований входят:

- сведения о хронологии смены владельцев и изменений в использовании произведения;

- сбор иконографического материала (фотографии, копии, иллюстрации в печатных изданиях и т.д.);

- изучение научных публикаций, летописных и других архивных материалов о произведении;

- изучение реставрационных отчётов и паспортов прежних реставраций;

- подбор аналогов (при необходимости);

- результаты экспериментальных исследований и рекомендации по технологии осуществления отдельных видов работ;

- аналитическая обработка собранных материалов.

По материалам архивных и библиографических исследований составляется историческая справка, в которую должны быть включены:

- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения о произведении и его аналогах;

- выписки из архивных и библиографических источниках, дающих возможность определить круг событий и причин, в результате которых был создан или видоизменялся объект, проследить историю его бытования;

- графические материалы по аналогам, иллюстрации;

- перечень ранее разработанной научной документации для реставрации произведения;

- Визуальный осмотр и определение стилевых характеристик.

- Технический отчет о состоянии сохранности произведения станковой темперной живописи до начала проведения реставрационных работ и степени (процента) утрат его первоначального вида, составленный реставратором и согласованный с пользователем и представителем соответствующего органа охраны объектов культурного наследия [5].

- Заключения о результатах проведения химических, биологических, физических, рентгенографических исследований:

- проб на определение состава грунта;

- при наличии записей или прописей состава пигментов, использованных при поновлении;

- наличия или отсутствия поражения жуками-древоточцами;

- наличия или отсутствия поражения плесневыми грибами;

- состояния сохранности нижележащего красочного слоя по результатам рентгенографирования.

- Протокольно-документальная фотофиксация состояния произведения до начала реставрационных работ (общий вид с лицевой стороны и с оборота, при необходимости – фрагменты).

- Проект реставрации

5.1	Пояснительная записка включает обоснование предлагаемой методики и предложения по организации работ и последовательности их выполнения, а также краткую характеристику реставрационных мастерских и научных лабораторий.

5.2	Реставрационные мастерские и научные лаборатории должны быть обеспечены охранной и пожарной сигнализацией, а также предусмотрены меры обеспечения безопасности при работе с токсичными  растворителями и материалами.

- 6	Реставрационные и консервационные работы

6.1	Все реставрационные работы выполняются в точном соответствии с заданием на проведение работ, утверждённым Реставрационным советом и внесённым в протокол заседаний Реставрационного совета. Основным правилом ведения консервационных и реставрационных работ является обоснованность каждого вмешательства в состояние произведения.

6.1.1	Консервация предусматривает укрепление всех основных элементов: древесины основы, левкаса, красочного слоя и защитного слоя без его удаления или утончения. Во всех случаях обязательна консервация, все прочие операции вторичны. Вначале выполняются все консервационные работы и только после этого можно приступить к раскрытию первоначальной живописи с обязательным микроскопным контролем  процессов, начиная с пробного раскрытия.

6.1.2	Предварительные и подготовительные работы включают:

- определение состояния основы, степень её разрушения, заключения энтомолога и миколога;

- определение аварийных зон, определение противоаварийных консервационных работ;

- предварительные предложения по очерёдности проведения работ;

- программу научно-исследовательских работ;

- смету на разработку научно-проектной документации, научно-методическое руководство и авторский надзор.

6.2	До начала реставрационных работ проводятся энтомологические и микологические исследования произведения (например, иконы) с целью определения степени заражённости его жуками вредителями древесины и  плесневыми грибами, выяснение их роли в процессе разрушения  древесины и повреждений живописи. По результатам заключений энтомолога и миколога проводятся дезинсекция и дезинфекция.

6.3	Целью консервационных работ является сохранение материальной структуры произведения, для чего необходимо выполнение комплекса консервационных работ, в том числе противоаварийных в случае выявления сильно разрушенных участков, угрожающих физической сохранности произведения, а также при необходимости транспортировки его к месту проведения реставрационных работ:

- нанесение профилактической заклейки;

- укрепление левкаса и красочного слоя;

- удаление загрязнений с древесины;

- склеивание (скрепление) досок основы;

- удаление гвоздей, подвесных металлических креплений;

- заполнение гвоздевых отверстий и лётных отверстий жука-точильщика; трещин по волокнам древесины или между досками основы;

- подклейка отщепов древесины;

- закрепление выпадающих шпонок;

- удаление загрязнений с паволоки, подклейка паволоки к основе.

6.4	Выполнение пробного раскрытия на удаление потемневшего покрытия, подбор растворителей, разработка методики. Пробные раскрытия являются наиболее ответственными видами исследований, так как они могут привести к невосполнимым утратам подлинной живописи или уничтожению промежуточных слоёв. Пробное раскрытие выполняется опытным художником-реставратором на одном из неответственных участков с обязательным микроскопным контролем: на поле, на фоне. Удаление потемневшего покрытия осуществляется по результатам разработанной методики.

6.5	При наличии записей – выполнение пробного раскрытия для определения количества слоёв записей и промежуточных слоёв покрытия и степени сохранности первоначального красочного слоя. Подбор растворителей, разработка методов удаления каждого из слоёв записи, выбор необходимого инструментария. В зависимости от решения Реставрационного совета с учётом результатов рентгенографического исследования и в соответствии с разработанной методикой выполнение послойного или одновременного удаления записей и, при её наличии, перелевкаски. При послойном раскрытии некоторые из слоёв могут представлять самостоятельную художественную или историческую ценность, и должна быть предусмотрена возможность ограничиться раскрытием одного из промежуточных слоёв. На  каждом этапе раскрытия икона должна быть сфотографирована. При раскрытии  живописи от записей и перелевкаски оставляется контрольный участок.

6.6	Если методикой предусмотрено расслоение слоёв записи и перенесение их на новую специально подготовленную основу, то должны быть приняты меры, препятствующие появлению утрат на нижележащем красочном слое.

6.7	При выявлении вставок поновительского грунта - определение их границ. В соответствии с решением Реставрационного совета, внесённого в Протокол, производится удаление вставок и замена их реставрационным левкасом или подготовка к использованию вставок при тонировании.

6.8	Восполнение утрат левкаса. При наличии крупных утрат на иконах, находящихся на государственном хранении, по контурам их выполняется бортовое укрепление. Для икон, хранящихся в церковных собрания, при необходимости возможно выполнение проекта реконструкции утраченных элементов изображения (с обязательной промежуточной тонировкой музейного типа) и представление его для утверждения на Реставрационный совет.

6.9	Выполнение тонировок. При осуществлении работ по приведению произведения (иконы) в экспозиционное состояние необходимо тщательно соблюдать рекомендации по тонированию. Тонировки в утратах красочного слоя в процессе раскрытия первоначальной живописи недопустимы. Реконструкция допускается после того, как найдены близкие аналоги, выполнен проект реконструкции утраченных элементов на кальке и проект утверждён Реставрационным советом. Тонировки выполняется только в пределах утрат и вставок реставрационного левкаса водорастворимыми красками (предпочтительней акварель), чтобы в случае необходимости их можно было легко удалить без повреждения первоначальной живописи.

6.10	Нанесение защитного покрытия.

- 7	Рабочая проектно-сметная документация

- Этап до начала производства работ.

- Этап в процессе производства работ.

- 8	Научно-реставрационный отчет

8.1	Научно-реставрационный отчёт составляется после реставрации комплекса произведений (икон иконостасов), фиксирует и даёт оценку соответствия выполненных работ с утверждёнными решениями Реставрационных советов, внесённых в Протоколы, обосновывает отступления от принятых решений в результате выявившихся в процессе реставрационных работ новых данных. Научно-реставрационный отчёт включает:

- основание для разработки научной документации для реставрации памятника и производства работ;

- результат комплексных научных исследований в процессы выполнения реставрационных работ;

- краткое содержание утверждённого проекта реставрации и соответствие выполненных работ принятым решениям;

- изменения, внесённые в проект реставрации, их реализацию в процессе проведения реставрационных работ.

8.1.1	Приложение к отчёту. Акт приёмки работ по реставрации в целом или его части, комплект фотодокументации, схем, прорисей, картограмм, представляющих состояние памятника до, в процессе и после реставрации.

Акт составляется в трех экземплярах, один из которых остаётся в архиве организации, выполнявшей реставрацию, другой передаётся в органы охраны памятников, третий – заказчику.

8.2	После реставрации одного произведения (иконы) составляется паспорт на реставрацию по форме, утверждённой Министерством культуры Российской Федерации, включающий:

- описание состояния сохранности произведения при поступлении на реставрацию;

- заключение о проведённых исследованиях;

- схемы, прориси, картограммы, рентгенограммы;

- описание выполненных работ с указанием применяемых технологий, материалов, инструментов, оборудования;

- научную оценку результатов реставрации;

- рекомендации по дальнейшим условиям хранения;

- фотодокументацию.

Паспорт заполняется в двух экземплярах, один из которых остаётся в архиве организации, выполнявшей реставрацию, другой передаётся заказчику.

- 9	Научно-реставрационная документация

В состав научно-реставрационной документации входят:

- реставрационное задание (выписка из протокола заседания Реставрационного совета или, в сложных случаях, Учёного совета);

- программа научно-исследовательских и экспериментальных работ разрабатывается в тех случаях, когда необходимо проведение комплексного исследования с привлечением специалистов смежных профессий: физиков, химиков, биологов, рентгенологов, климатологов, историков искусства;

- отчёт о выполненных работах;

- отчёт о научно-исследовательских работах;

- историческая справка;

- схемы, картограммы, фотографии, описания, фиксирующие состояние произведения до реставрации,  в процессе и после реставрации;

- методика проведения реставрационных работ;

- акт приёма проделанной работы.

Программа составляется руководителем работ и согласовывается с Реставрационным советом.

- Сдача и прием завершенных реставрационных работ

10.1	После завершения реставрационных работ произведение станковой темперной живописи представляется руководителем работ для обсуждения, оценки качества и соответствия или несоответствия сделанной работы методике и требованиям к проведению данного вида работ на Реставрационный, а в особых случаях на Учёный совет.

10.2	К сдаче должна быть подготовлена вся реставрационная документация: паспорт на реставрацию произведения, протоколы всех проводившихся заседаний, фотодокументация, схемы, картограммы, съёмка в ультракрасных и ультрафиолетовых лучах, рентгенограммы. Решение о приёме работы вносится в протокол заседания Реставрационного совета.

10.3 При необходимости составляется документация на проведение авторского надзора за выполнением работ по реставрации произведений станковой темперной живописи, согласно приложению Б. Авторский надзор осуществляется научным руководителем или руководителем группы реставраторов, осуществляющих практическую реставрацию.

- 11	Ответственность за сохранность реставрационного произведения станковой темперной живописи. Контроль за хранением

11.1	Ответственность за сохранность реставрированного произведения станковой темперной живописи несёт его владелец или пользователь (музей, церковная община, частое лицо).

11.2	Ответственность за результаты проведённых работ несут представители организации-исполнителя и Реставрационный совет, контролировавший ход работ и принимавший эти работы.

11.3	Собственник произведения обязан обеспечить стабильный нормативный температурно-влажностный режим хранения произведения.

11.4	Регулярный контроль за сохранностью произведения осуществляется музейными хранителями, ризничим или хранителем в церкви или монастыре, владельцем немузейных собраний  совместно с представителями организации, проводившей консервационно-реставрационные работы.

11.5	Контрольные осмотры должны проводиться не реже одного раза в полгода.

11.6	В случае необходимости проведения профилактических работ на отреставрированном произведении станковой темперной живописи привлекаются представители организации, проводившей реставрацию произведения.

## Приложение А

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| __________________________ (Ф.И.О.) (подпись) «____»____________________20__ г. М.П. | _______________________________________ (должность) _______________________________________ (наименование органа охраны) _________________________________(Ф.И.О.) (подпись) «___»__________________________20__ г. М.П. |

  - ЗАДАНИЕ

  - на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

  - (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (реставрации произведений станковой темперной живописи)

№ _____________________

- Наименование произведения

______________________________________________________________________

- Собственник (заказчик) и его реквизиты (наименование организации, ФИО

ответственного представителя, номер телефона, для физического лица – ФИО, адрес, расчётный счёт, номер телефона)____________________________________

______________________________________________________________________

- Наименование научно-реставрационной организации, государственного или частного музея, физического лица и их реквизиты ___________________________________________________________________

4. Дата выдачи лицензии и регистрационный номер на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия ___________________________________________________________________

5.  Описание памятника, нуждающегося в реставрации

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.	Основание для реставрации: название утверждённого документа: Протокол № (название организации), от «__» ______________________г., основное содержание реставрации с указанием сроков и окончания работ. Намечаемая очерёдность реставрации или локальных работ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Сведения о документации на ранее выполненных реставрационных работах на данном памятнике или аналогичных передаваемым в реставрацию и возможность их использования.

8 Состав и содержание научной документации (в целом, очерёдность локальных работ)_______________________________________________________________

9 Задание составлено ___________________________________________________

(организация или физическое лицо)

с привлечением специалистов ____________________________________________

______________________________________________________________________

(организация или физическое лицо)

## Приложение  Б

  - Журнал научного и авторского надзора за проведением работ

  - по реставрации произведений станковой темперной живописи

(примерный образец формы)

Бланки

- Обложка журнала

- Титульный лист

- Обратная сторона титульного листа

Бланк 1

(обложка журнала)

Журнал научного руководства и авторского надзора

за проведением работ

по реставрации произведений станковой темперной живописи

№ _____________________________________________________________________

(город, год)

Бланк 2

(титульный лист)

Журнал научного руководства и авторского надзора

за проведением работ

по реставрации произведений станковой темперной живописи

№____________________________________________________________________

(название произведения)

Шифр__________________________                                        Арх. №______________

Бланк 3

(обратная сторона титульного листа)

Принадлежность (владелец) произведения__________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Заказчик______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Реставрационная научно-проектная организация, учебное заведение или физическое лицо _______________________________________________________

П р и м е ч а н и е: для заказчика, научно-реставрационных организаций и учебных заведений указывать точное наименование, расчётный счёт, регистрационный номер и дату выдачи лицензии, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя; для физических лиц – Ф.И.О., адрес, расчётный счёт, регистрационный № и дату выдачи лицензии, номер телефона.

Автор или научный руководитель авторского коллектива ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон)

Члены авторского коллектива ____________________________________________

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефоны)

Сметная стоимость реставрации на дату оформления журнала ______________________________________________________________________

Дата начала работ по реставрации ________________________________________

Регистрационный номер и дата разрешения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия__________________________________________.

- Библиография

[1]	Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утверждена приказом Минкультуры СССР от 17 июля 1985 г. № 290

[2]	Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»

[3]	Приказ Министра культуры СССР от 29 июля 1976 г. № 512. Единая форма Паспорта реставрации памятника культуры (движимого) введена с 1 января 1977 г.

[4]	Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

[5]	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 683 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения»

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБМЕРНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Часть 5

Содержание

1	Область применения	121

2	Нормативные ссылки	121

3	Термины и определения	121

4	Общие положения	125

5	Инженерно-геодезические изыскания	132

6	Обмерные работы	134

7	Разбивочные работы	152

8	Геодезическое сопровождение ремонтно-реставрационных работ	153

9	Исполнительная документация	154

Библиография	155

Приложение А. Допустимые значения при проведении обмерных работ	156

Настоящие методические рекомендации по проведению обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия (далее – методические рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При разработке методических рекомендаций использован опыт различных научно-исследовательских, изыскательских и проектных организаций в области сохранения объектов культурного наследия.

Разработка методических рекомендаций выполнена авторским коллективом:

Б.Т. Сизов - Руководитель рабочей группы, кандидат культурологии, Зав. сектором «Температурно-влажностной режим» Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР); Н.М. Алмазова – доктор технических наук, Генеральный директор Автономной некоммерческой организации Академического научно-технического центра Российской академии архитектуры и строительных наук (АНО АНТЦ РААСН); Р.А. Римский – Главный инженер ООО «СК «КРЕАЛ»; С.В. Павлов – заместитель генерального директора ООО «СК «КРЕАЛ»; В.В. Дмитриев – профессор, доктор геолого-минералогических наук РГГРУ, зам. директора ПАРЦ СТСЛ; В.А. Калинин – главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; С.Б. Куликов – Главный архитектор ФГУП ЦНРПМ.

## Область применения

1.1	Инженерно-геодезические изыскания и обмерные работы на объектах культурного наследия проводятся с целью получения наиболее полной пространственной геометрической и графической фиксации исследуемого здания или сооружения, архитектурного или инженерного комплекса, скульптурной композиции, и т.д. и его частей в их современном состоянии. Результаты данных работ используются в дальнейшем в качестве исходного материала для:

- определения или уточнения конструктивных решений объекта культурного наследия;

- определения текущего состояния объекта;

- проведения конструктивных расчетов объекта или его элементов;

- подготовки исходных материалов для проведения проектно-реставрационных работ;

- использования в ГИС системах и базах данных культурного наследия;

- определения «вековых» перемещений и деформаций конструкций;

- архитектурного мониторинга.

## Нормативные ссылки

В настоящих методических рекомендациях использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения

## Термины и определения

В настоящих методических рекомендациях применены термины с соответствующими определениями:

- геодезическая сеть опорная: Геодезическая сеть заданного класса (разряда) точности, создаваемая в процессе инженерных изысканий и служащая геодезической основой для обоснования проектной подготовке строительства, выполнения топографических съемок, аналитических определений положения точек местности и сооружений, для планировки местности, создания разбивочной основы для строительства, обеспечения других видов изысканий, а также выполнения стационарных геодезических работ и исследований

- координатная геодезия: Геодезические измерения методами (триангуляции, полигонометрии, тахеометрии и пр.), позволяющими определить планово-высотное положение точки измеряемого объекта в принятой системе координат X-Y-Z.

- кроки (крок-чертеж): Линейное изображение сооружения или его деталей без соблюдения масштаба, выполненное без применения измерительных инструментов. Содержит цифровые, линейные показатели обмеров и необходимые пояснения.

- метод обмера: Метод измерений (в т.ч. камеральной обработки данных) форм, размеров и положения объекта культурного наследия или его частей. Предполагает применение измерительных инструментов, приборов, вычислительной и чертежной техники. При обмере может использоваться один или комбинация нескольких методов в зависимости от состава обмерной документации, масштаба, требуемой точности и детализации.

- обмер схематический: Служит для определения основных размеров и планировочной структуры объекта культурного наследия. Выполняется на ранней стадии реставрационных работ для составления общего представления об объекте и предварительного определения его объема.

- обмер архитектурный: Точные измерения всех элементов сооружения или комплекса с последующими построениями обмерных чертежей и трехмерных моделей и фиксацией на них размеров, высотных отметок, необходимых примечаний. О.А. - один из основных источников для реставрации, приспособления и воссоздания произведения архитектуры.

- обмер архитектурно-археологический: Исследовательская фиксация. Выполняется при натурных исследованиях объекта культурного наследия и фиксирует его состояние с учетом всех проводящихся раскрытий. Дает исчерпывающую информацию об объекте, учитывающую все отклонения от идеальной геометрической схемы, какими бы причинами они не были вызваны. Включает в себя материалы обмера архитектурного, обмера конструкций.

- план: Вид сверху. Выполненное в масштабе графическое изображение горизонтальной проекции комплекса сооружений, отдельного сооружения, либо одного из его этажей или помещения, населенного пункта или отдельных его частей, местности.

- план генеральный: Основной чертеж проекта, на котором показывается архитектурно-планировочное решение объекта культурного наследия с учетом существующих и проектируемых сооружений. Генеральный план (Г.П.) с дополнительными материалами (фрагменты плана, перспективы, макеты) помогают выразить идею композиции объекта и способствуют ее реализации в процессе реставрации.

- план местности: Крупномасштабный чертеж, изображающий в условных знаках на плоскости (в масштабе 1:200 - 1:10 000) небольшой участок земной поверхности, построенный без учета кривизны уровневой поверхности и сохраняющий постоянный масштаб в любой точке и по всем направлениям.

- план ситуационный: Схематичный план, показывающий положение объекта культурного наследия в градостроительной, ландшафтно-планировочной системе региона, города, района с выявлением функциональных, композиционных и транспортных связей.

- планово-высотная геодезическая основа: Система определённым образом выбранных и закрепленных на местности точек, служащих опорными пунктами при инженерно-геодезических и обмерных работах. В зависимости от требований может быть в государственной или условной системе координат и высот. В качестве опорных пунктов могут использоваться пункты Государственной и опорной Геодезических Сетей, точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети и фотограмметрического сгущения. Точность определения планово-высотного положения, плотность и условия закрепления пунктов геодезической основы должны удовлетворять требованиям производства выполняемых инженерно-геодезических и обмерных работ, стационарных наблюдений за опасными природными и техноприродными процессами при проведении геодезического мониторинга.

- схема: Чертеж, выполненный без учета масштаба, воспроизводящий с помощью условных обозначений систему, устройство, взаиморасположение или связь чего либо.

- фиксация объекта культурного наследия: Обмеры, фотографирование, словесное описание объекта. По мере надобности выполнение зарисовок общего вида и деталей, схем цветового решения. Дает по возможности исчерпывающее представление о внешнем состоянии объекта на момент проведения исследований.

- чертеж: Проекционное изображение объектов в масштабе на определенном носителе (бумага, калька, пластик, электронный носитель, т.п.) с помощью графических образов (точек, отрезков прямых и кривых линий, символов, условных обозначений, т.п.).

- чертеж аксонометрический: Изображение объекта, вычерченное в аксонометрии. Позволяет добиться большей наглядности, получить полное и емкое представление об объемных и пространственных характеристиках объекта.

- чертеж архитектурной детали: Ортогональное изображение проекций архитектурных деталей как элементов архитектурной пластики фасадов и интерьеров зданий. Правила изображения деталей аналогичны приемам графического вычерчивания планов, фасадов, разрезов

- чертеж интерьеров: Изображение ортогональных проекций поверхностей стен интерьеров помещений.

- чертеж обмерный: Вид чертежной документации, фиксирующей результаты обмеров архитектурных сооружений, деталей пластического декора, параметров монументальной скульптуры, объектов декоративно-прикладного и дизайнерского творчества.

- чертеж перспективный: Изображение объекта, вычерченное в перспективе.

- чертеж плана: Ортогональное изображение разреза здания, рассеченного по горизонтали секущей плоскостью, при взгляде сверху вниз (План) или снизу вверх (плафон).

- чертеж разреза: Фронтальное ортогональное изображение проекций разреза здания, спроецированное на плоскость чертежа. Получается вертикальным сечением, проведенным через наиболее характерные помещения здания. Служит для изображения конфигурации архитектурных и конструктивных деталей, объемов или внутренних пространств.

- чертеж фасада: Фронтальное ортогональное изображение проекций фасадов здания, спроецированное на плоскость чертежа.

## Общие положения

## Основание для проведения инженерно-геодезических и обмерных работ

    - Основанием для проведения инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ является договор (контракт) между заказчиком и исполнителем работ с неотъемлемыми к нему приложениями: техническим заданием, календарным планом работ, расчетом стоимости. При требовании заказчика к договору может быть приложена программа работ.

    - Техническое задание составляется, как правило, заказчиком или специализированной организацией, имеющей на это поручение от заказчика. Техническое задание может выдаваться как на весь комплекс работ, так и на отдельные его этапы. Техническое задание утверждается  соответствующим органом охраны объектов культурного наследия и заказчиком. Состав технического задания определяется соответствующими нормативными документами и должно содержать следующие сведения и данные:

- наименование объекта (в соответствии с паспортом);

- вид ремонтно-реставрационных работ;

- сведения о сроках проектирования и ремонтно-реставрационных работ;

- характеристику и уровни ответственности зданий и сооружений объекта культурного наследия, его частей, статуса;

- цели и виды инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ;

- перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять работы, включая территориальные строительные нормы субъектов Российской Федерации;

- данные о местоположении и границах площадок и (или) трасс;

- сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта культурного наследия осложнениях (деформациях и аварийных ситуациях);

- дополнительные требования к производству отдельных видов инженерно-геодезических изысканий, включая отраслевую специфику объекта культурного наследия;

- требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерно-геодезических изысканиях для строительства;

- сведения о необходимости выполнения тех или иных исследований в процессе инженерно-геодезических изысканий;

- требования к составу, срокам, порядку и форме представления отчетной документации заказчику;

- требование о необходимости составления и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы работ на согласование заказчику;

- наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса) ответственного его представителя.

К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ.

В техническом задании не допускается устанавливать методику и технологию выполнения работ.

При выдаче технического задания заказчик должен передать исполнителю имеющиеся у него материалы и другую информацию о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях и обмерных работах на объекте культурного наследия.

    - Программа работ является внутренним документом исполнителя. Разработку программы работ выполняют на основании технического задания до начала производства работ. В ней детально определяется, какими конкретно методами, оборудованием, с какой точностью и в каком порядке будут выполняться инженерно-геодезические изыскания и обмерные работы. Программа работ должна полностью соответствовать объемам и требованиям технического задания. При отсутствии требования заказчика о включении программы инженерно-геодезических изысканий в состав договора (контракта) допускается взамен программы составлять предписание на производство работ. Состав программы работ определяется соответствующими нормативными документами и, как правило, включает:

- цели и задачи проводимых работ;

- краткое описание объекта культурного наследия, его конструктивные особенности;

- краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерно-геодезических изысканий;

- части объекта культурного наследия, на которых следует провести работы;

- состав выполняемых работ и получаемых отчетных материалов;

- требования к точности, наполнению и детализации отчетных материалов;

- обоснование выбранных методов измерений;

- обоснование применения нестандартизированных технологий (методов) производства работ;

- сведения о наличии ранее заложенных пунктов геодезического обоснования, его точности;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда с учетом природных и техногенных условий и характера выполняемых работ;

- данные о применяемой планово-высотной системе координат и высот;

- описание мест закладки геодезических знаков, обоснование выбора типа знаков;

- контроль стабильности реперов геодезического обоснования;

- периодичность поверок приборов и оборудования, используемых для измерений;

- требования к организации и производству работ (состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ);

- применяемые инструменты, программное обеспечение;

- порядок обработки результатов измерений;

- контроль и оценка качества выполненных измерений;

- перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления.

В качестве приложения к программе работ прикладываются:

- копия утвержденного технического задания;

- схемы проектируемых геодезических сетей;

- чертежи геодезических знаков и другая необходимая документация;

- календарный план проведения работ и выдачи отчетных материалов.

Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем при составлении программы работ и в процессе выполнения работ по согласованию с заказчиком и соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

## Этапы и последовательность проведения работ

4.2.1	Инженерно-геодезические изыскания и обмерные работы состоят из следующих этапов:

- подготовительные работы – рекогносцировка, составление программы работ, развертывание работ, закладка и создание опорной геодезической сети;

- полевые работы – проведение измерений, сбор пространственных данных об объекте, мероприятия по полевому контролю;

- камеральные работы – обработка данных, создание отчетного графического материала, подготовка «технического» отчета к выпуску;

- выпуск отчета – оформление отчетного материала, запись на электронные носители, печать, тиражирование, переплетные работы.

В аварийных и руинированных объектах культурного наследия до начала обмерных работ должны быть проведены противоаварийные мероприятия по укреплению осыпающихся частей.

4.2.2	Работы проводятся последовательно - от подготовительных работ к выпуску отчета. В отдельных случаях на этапах камеральной обработки и выпуска отчета допустима оперативная передача части материалов заказчику, если это не повлияет на итоговое качество выполняемых работ.

## Методы проведения работ, оборудование

- При проведении инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ применяются методы и оборудование соответствующего класса точности, позволяющие выполнить работы в объеме, с детализацией и точностью, определенным техническим заданием и нормативной документацией. В соответствии с законодательством Российской Федерации все измерительное оборудование и инструменты подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, выполняемому аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

- Для повышения надежности и точности измерений, максимального устранения случайных влияний, «ошибок измерителя» и «человеческого фактора», при проведении полевых измерений рекомендуется максимально использовать современное электронное компьютеризированное измерительное оборудование.

## Опорная геодезическая сеть

- Не зависимо от состава инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ, в обязательном порядке должны проводиться работы по созданию, развитию и закреплению опорной геодезической сети, на базе которой проводятся измерения и которая позволяет выполнять изыскательские, проектные и ремонтно-реставрационные работы в единой системе координат и высот.

- Требования к условиям размещения, типам реперов и геодезических точек, методике проведения работ и точности определяются требованиями Технического задания и нормативной документации.

Местоположение реперов выбирается с учетом их максимальной сохранности и согласовывается заказчиком. Если на объекте присутствуют элементы государственной геодезической сети или ранее существовавшей опорной геодезической сети, и они соответствуют точности планируемых работ, необходимо включать их в создаваемую геодезическую сеть при соответствующей обязательной проверке.

- В случае проведения инженерно-геодезических и обмерных работ в комплексе, рекомендуется создание единой опорной геодезической сети соответствующего класса точности, одновременно подходящей для обеспечения всех видов проводимых геодезических и обмерных работ.

- Элементы закрепленной опорной геодезической сети должны быть переданы заказчику работ и балансодержателю объекта культурного наследия для ответственного долговременного хранения и должны быть максимально сохранены до окончания ремонтно-реставрационных работ. В случае уничтожения отдельных элементов опорной геодезической сети необходимо оперативно провести их восстановление.

- В случае фрагментарного дополнения опорной геодезической сети сторонними организациями, результаты работ должны быть переданы заказчику. В случае применения отдельными подрядчиками локальной системы координат и высот для отдельного фрагмента объекта культурного наследия, данные о локальной системе и ее привязках к реперам опорной геодезической сети должны быть переданы заказчику.

## Система координат и высот

    - При проведении инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ должна использоваться система координат и высот, определенная в техническом задании. Это может быть как условная система, принятая для данного объекта культурного наследия, так и Государственная система, принятая в данном регионе. Систему высот предпочтительнее использовать абсолютную. Для определения взаимного планово-высотного положения отдельных частей объекта, работы необходимо проводить в единой системе координат и высот для всего объекта.

    - Система координат и высот, принятая на объекте не может в дальнейшем произвольно меняться отдельными участниками ремонтно-реставрационного процесса. Все изменения должны вводиться централизованно при согласовании заказчиком и для всех подрядчиков одновременно.

    - Все дальнейшие геодезические и обмерные работы, проводимые сторонними подрядными организациями должны выполняться только в принятой системе координат и высот.

## 4.6	Полевой контроль

    - В процессе выполнения полевых работ исполнителю необходимо проводить внутренние полевые контрольные мероприятия методами и оборудованием, соответствующими точности проводимых работ.

    - Заказчик вправе проводить самостоятельный полевой контроль. Проводить его рекомендуется силами лицензированных в области сохранения объектов культурного наследия организаций, имеющих соответствующее оборудование и специалистов по данному профилю работ.

## Отчетная документация

- Результатом проведения инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ является отчетная документация. Состав отчетной документации определяется техническим заданием и требованиями нормативных правил. Для скорейшего начала проектных работ допустима передача отчетной документации инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ поэтапно, частями, только в том случае, если это не приведет к снижению итогового качества результатов отчетных материалов.

- Для использования результатов инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ, и хранения в электронных архивах, необходимо предоставление отчетной документации как в бумажном, так и в электронном виде.

- Форматы и особенности компьютерных файлов отчетных материалов определяются техническим заданием в зависимости от программного обеспечения, используемого заказчиком, проектной и смежными организациями, видами проводимых работ, видами отчетных материалов.

- Программное обеспечение, используемое при проведении инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ должно быть лицензионным.

## 5	Инженерно-геодезические изыскания

## 5.1	Виды инженерно-геодезических изысканий

    - В состав инженерно-геодезических изысканий входят виды изысканий, обусловленные требованиями работ, проводимых на объекте культурного наследия. Это могут быть:

- геодезические, топографические, гидрографические съемки;

- подеревная съемка - координирование ценных элементов ландшафтной растительности;

- трассирование проектируемых инженерных сетей и элементов ландшафта;

- съемка существующих подземных коммуникаций;

- геодезическая привязка элементов инженерно-технических изысканий (геологических скважин, точек исследований);

- другие инженерно-геодезические изыскания, выполнение которых требуется на данном объекте культурного наследия.

    - Топографическая съемка территории объекта культурного наследия выполняется для получения материалов о его ландшафтном окружении. Требования к методике, содержанию и точности инженерно-геодезических изысканий определяются действующими нормативными документами, настоящими методическими рекомендациями и техническим заданием на производство работ.

## 5.2	Техническое задание

5.2.1 Техническое задание и программа работ составляются на основании требований нормативной документации, регламентирующей проведение инженерно-геодезических изысканий, топографических работ, геодезических работ в строительстве.

## 5.3	Регистрация производства инженерно-геодезических работ

    - Регистрация производства инженерно-геодезических изысканий выполняется в установленном порядке соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления (если это право им делегировано) с привлечением, при необходимости, организаций, осуществляющих территориальные функции в области инженерных изысканий. Регистрация оформляется заказчиком или по его поручению исполнителем работ с оплатой соответствующих услуг.

## 5.4	Оборудование, методики, требования к точности

- Используемое оборудование, методика и технология производства работ, требования к точности, состав и объем отчетной документации определяются требованиями действующей нормативной документации, регламентирующей проведение инженерно-геодезических изысканий, а так же настоящими методическими рекомендациями и техническим заданием.

## 6	Обмерные работы

## Цели обмерных работ

    - Обмеры - точные измерения всех элементов архитектурного сооружения или комплекса с последующей фиксацией их размера на чертеже. Обмеры – один из основных источников для реставрации или воссоздания произведений архитектуры. В архитектуроведении обмеры – важный материал для анализа закономерностей построения архитектурной формы.

    - Обмерные работы проводятся с целью:

- получения исчерпывающего пространственного графического материала, фиксирующего состояние объекта культурного наследия в настоящее время и результаты его исследования в натуре;

- уточнения объемно-планировочного и конструктивного решения объекта;

- определения пространственного положения объекта и его частей;

- уточнения геометрических форм отдельных элементов;

- подготовки исходных графических материалов для проведения расчетных и проектных работ;

- использования в ГИС системах и базах данных культурного наследия;

- определения «вековых» перемещений и деформаций конструкций;

- архитектурного мониторинга объекта культурного наследия.

    - Обмерные работы рекомендуется проводить в процессе обследования объекта культурного наследия и проведения ремонтно-реставрационных работ.

## Виды и состав обмерных работ

    - Обмеры объекта культурного наследия или его элементов, в зависимости от требуемой степени детализации и насыщения графических материалов, разделяются на следующие виды:

- схематические;

- архитектурные;

- архитектурно-археологические.

6.2.2	Схематические обмеры являются обзорными и служат для определения основных размеров и планировочной структуры объекта культурного наследия. Выполняется на ранней стадии ремонтно-реставрационных работ для составления общего представления об объекте и предварительного определения его объема. При проведении схематических обмеров определяют:

- габаритные плановые и высотные размеры;

- размеры пролетов и шага несущих конструкций;

- размеры основных геометрических форм и сечений несущих конструкций.

6.2.3	Архитектурные обмеры являются точными измерениями всех элементов сооружения или комплекса с последующими построениями обмерных чертежей и трехмерных моделей и фиксацией на них размеров, высотных отметок, необходимых примечаний. Архитектурные обмеры - один из основных источников для реставрации, приспособления и воссоздания произведения архитектуры. При проведении архитектурных обмеров определяют:

- формы и размеры конструкций;

- высотные отметки конструкций;

- фактические размеры расчётных сечений конструкций и их элементов;

- формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей;

- наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений;

- вертикальности и соосности опорных конструкций, величины прогибов, изгибов, отклонений от вертикали, выпучивания, перекосов, смещений и сдвигов.

В зависимости от предусмотренного масштаба чертежей степень подробности обмера может быть различной, но предполагается предельно тщательная передача всех деталей. Вместе с тем архитектурный обмер упрощает формы объекта культурного наследия, фиксируя как бы его идеальную геометрическую схему.

Во время проведения работ выполняется документально-протокольная фотофиксация.

При необходимости, в состав обмерных работ могут быть включены требования по обмерам внутренних инженерных сетей и коммуникаций.

В рамках архитектурных обмеров, по отдельному заданию, могут проводиться работы, определяющие величину «вековых» перемещений и деформаций в их современном виде, обусловленных влиянием на объект различных нагрузок и износа конструкций в течение времени.

6.2.4	Архитектурно-археологические обмеры - исследовательская фиксация объекта культурного наследия. Выполняются при натурных исследованиях объекта для получения наиболее полных материалов, характеризующих объем, конструкцию, наружное и внутреннее декоративное убранство, а также чертежей раскрытий и зондажей, произведенных на объекте. Дают исчерпывающую информацию об объекте, учитывающую все отклонения от идеальной геометрической схемы, какими бы причинами они не были вызваны.

При архитектурно-археологическом обмере должны быть переданы на чертеже не только архитектурные формы сооружения, но и многие другие его особенности: характер кладки, различные следы переделок, гнезда, штрабы, срубленные детали, границы закладок и перекладок. При этом, как правило, не фиксируются или фиксируются упрощенно временные пристройки и другие добавления случайного характера.

Архитектурно-археологические обмеры являются наиболее полными из обмерных работ, включают в себя объёмы архитектурных обмеров, дополнительно к которым должны быть представлены:

- места расположения трещин, разломов и величины их раскрытия (в каменных и железобетонных конструкциях);

- места расположения и величины коррозионных повреждений; результаты измерений прямолинейности сжатых элементов, искривлений, провисаний, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактической длины; способы соединения стыкуемых элементов; размещение, количество и диаметр заклепок или болтов (в металлических конструкциях);

- места расположения и величины: искривлений и коробления элементов, расстройства стыков и разрывов в поперечных сечениях элементов или трещин по их длине; участков биологического поражения древесины (в деревянных конструкциях);

- наличие, расположение, количество и класс арматуры; признаки и интенсивность коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитных слоёв (в железобетонных конструкциях).

- графические и акварельные зарисовки, прориси, эстампажи;

- материалы художественной фотосъемки

- замеры сюжетов композиций и орнаментов живописи, мозаики, изразцовых украшений.

6.2.5	Разграничивать требования к архитектурным и архитектурно-археологическим обмерам не следует, т.к. при одной и той же цели обмеров особенности архитектуры обмеряемого объекта диктуют подробность, тщательность и точность снятия размеров. Например, постройки классицизма XVIII—начала XIX веков могут быть обмерены достаточно точно и с помощью более упрощенных методов: правильность их линий и повторяемость деталей делает ненужным снятие однотипных размеров. Но для объектов древнерусской архитектуры такая степень точности недостаточна. Их планы не так регулярны, как планы позднейших построек, стены и столбы не совсем вертикальны и прямы, арки и своды бывают неправильной формы, все детали кажутся нарисованными от руки. При обмерах таких сооружений необходимы большая подробность и точность. Упрощение работы недопустимо.

6.2.6	При проведении обмерных работ на объектах культурного наследия федерального значения и объектах всемирного наследия ЮНЕСКО трехмерные построения, рассмотренные в п. 6.19 обязательны.

## Фотофиксация

6.3.1	Натурная фотофиксация объекта культурного наследия при выполнении обмерных работ является вспомогательным материалом, позволяющим получить более полное представление об объекте, его внешнем виде, интерьере, деталях, о его связях с окружением. В зависимости от проводимых обмерных работ выполняется документально-протокольная и художественная фотофиксация или их комбинация.

6.3.2	Документально-протокольная фотофиксация преследует цели фиксации состояния объекта культурного наследия в момент обследования и обмера, фиксации разрушений и различных аварийных случаев с объектом, а также фиксации последовательных стадий ремонтно-реставрационных и научно-исследовательских работ до их начала, в процессе производства работ и после их окончания.

Документально-протокольная съемка должна охватить все общие виды объекта культурного наследия, его фасады и фрагменты, внутренние виды и архитектурные, декоративные и конструктивные детали, все старые части здания и остатки его декоративной обработки, которые сохранились на чердаках, в подвалах и т.д., а также те места, где заметны переделки, искажения и разрушения. Также фиксируются произведения искусства, связанные с объектом.

Документально-протокольная фотофиксация выполняется в виде отдельных фотографий, круговых и обходных панорам как снаружи, так и внутри объекта культурного наследия. Съемка должна вестись так, чтобы архитектурная форма не искажалась ракурсами. В тех случаях, когда не ставится специальная задача передачи объема, предпочтительнее фронтальная съемка, близкая ортогональному изображению. Предназначенный для фотографирования объект должен быть определенным образом подготовлен: удалены мусор, посторонние предметы. Если только не фиксируется рабочий процесс, то присутствующие при съемке люди не должны попадать в кадр. Для возможности масштабирования изображения выставляется масштабная рейка с четкими делениями на дециметры и сантиметры. Все фотографии, включаемые в отчет, должны быть четкими, не засвеченными (не затемненными), все детали на них должны хорошо просматриваться. От фотографии требуется максимальная резкость прорисовки деталей, поэтому съемка узкопленочной камерой не рекомендуется. Обычно используется камера с размером кадра 9x12, в крайнем случае, 6x9 см или их цифровые аналоги. Поскольку от документальной фотографии требуется детальная проработка не только какого-либо одного основного плана, но и всего кадра, объектив диафрагмируется и съемка (по крайней мере, в ответственных случаях) ведется с большой выдержкой со штатива. В основном снимают на черно-белую пленку, так как объективно точная цветопередача в большинстве случаев не может быть обеспечена. Однако для демонстрационного рассказа о проводимых работах рекомендуется дублировать основные кадры на цветную пленку малого формата. Производство сложных и особо ответственных работ целесообразно также сопровождать документальной киносъемкой.

6.3.3	Художественная фотофиксация преследует цели получения снимков, дающих художественное представление об объекте культурного наследия как о произведении искусства, выявляет художественные особенности его архитектурного облика и образные характеристики. Съемка может производиться с самых разных точек при использовании эффектов освещения в любое время суток и иметь возможность применения в художественных изданиях, использования в качестве экспонатов на выставках и в музеях.

6.3.4	Фотоматериалы должны быть промаркированы и привязаны к соответствующим видам и на чертежах. Местоположение точек и направление съемки должно быть указано на планах. При фотосъемке фасадов и интерьеров, на чертежи наносится картограмма расположения фотографий.

6.3.5	Не допускается предоставление фотографий, отпечатанных с пленок и наклеенных на лист бумаги.

6.3.6	Форматы файлов электронной версии фотографий оговариваются в техническом задании. В качестве исходных, для дальнейшего хранения в архивах, форматы RAW, TIFF с максимальным полученным разрешением и размером. В качестве рабочих предпочтительнее форматы JPEG, TIFF с разрешением не ниже 300dpi и максимальным полученным размером. Конвертация файлов в другие форматы и с другим качеством допустима в соответствие с требованиями заказчика или смежных организаций.

6.3.7	В рамках фотофиксации объекта культурного наследия возможно выполнение фоторазверток и фоточертежей - фотоизображений элементов экстерьеров или интерьеров объекта, полученных путем монтажа трансформированных снимков.

## Эскизы, зарисовки, прориси, эстампажи

- Эскизы и зарисовки объекта культурного наследия при архитектурно-археологических обмерах выполняются в отдельных случаях при наличии на объекте архитектуры снаружи или внутри полихромных украшений (покраска, изразцы, живопись, мозаика, раскрашенная скульптура и т.п.). Зарисовки могут охватывать общий вид объекта в целом или ограничиваться его частями. Графические зарисовки проводятся в местах, где фотография не может дать достаточно четкое изображение необходимого элемента детали, раскрытия и пр.

- Для фиксации росписей, фресок, мозаик и т.п. может использоваться способ снятия с них калек — прорисей, т.е. контурных изображений, на которые затем наносятся соответствующие оригиналу цвета. На прорисях обозначается положение данного фрагмента на общих обмерах, а на общем листе обозначается его расположение. При снятии прорисей важно не повредить штукатурку и красочный слой, для чего рисунок наносят кистью. Подобным образом делаются и эстампажи.

- Объемы зарисовок и других возможных видов дополнительной фиксации обычно не регламентируются, и способы их проведения представляются на усмотрение исполнителя.

## Основание для проведения обмерных работ

Требования к проведению обмерных работ, их объему, насыщенности и точности определяются техническим заданием, Программой работ и нормативной документацией.

## Точность обмерных работ

6.6.1	Обмеры являются исходным материалом для проведения проектных работ. От качества выполнения обмерных работ во многом зависит качество проекта. Требования, предъявляемые к точности обмерных работ, различны и устанавливаются в зависимости от многих факторов:

- цели обмеров;

- архитектурно-исторической ценности объекта культурного наследия;

- его технического состояния;

- планов дальнейшего приспособления и др.

6.6.2	Требования к точности обмерных чертежей приведены в приложении А и должны быть указаны в Техническом задании.

6.6.3	В связи с тем, что существующие исторические сооружения имеют искривления и перемещения конструкций, обусловленные влиянием на них различных условий в течение длительного времени, требования к точности обмерных работ касаются параметров, определенных в точках проведения замеров, необходимое количество и расположение которых определяется исполнителем в зависимости от требований к обмерным работам.

## Методы обмерных работ, оборудование

6.7.1	При проведении обмерных работ применяются методы и оборудование, позволяющие выполнить работы с точностью, детализацией и насыщением, определенным техническим заданием и нормативной документацией.

6.7.2	В качестве методов измерений используются следующие методы или их комбинации:

- натурный (традиционный) обмер;

- способы линейной и угловой засечки, полярных координат, перпендикуляров, створов;

- нивелирование;

- методы координатной геодезии;

- воздушная и короткобазисная фотограмметрия, фототеодолитная съемка;

- воздушное и наземное лазерное сканирование;

- методы GPS измерений;

- прочие методы, позволяющие достичь требований технического задания и нормативной документации.

6.7.3	В качестве оборудования необходимо использовать приборы и средства измерений, соответствующие требованиям технического задания к точности, выбранным методам проведения работ. Это могут быть металлические и лазерные рулетки, мерные ленты, дальномеры, нивелиры, теодолиты, тахеометры, фототеодолиты, калиброванные фотоаппараты, лазерные сканеры, GPS-приемники и прочие инструменты, отвечающие требованиям к проводимым работам.

6.7.4	В соответствии с законодательством Российской Федерации все измерительные инструменты и оборудование подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, выполняемому аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

## Отчетный материал

- Результатом проведения обмерных работ является отчетная документация. Состав отчетной документации определяется техническим заданием и требованиями нормативных правил. Как правило, отчетная документация состоит из текстовой части, графической части и приложений.

- В текстовую часть входят следующие сведения:

- задачи проведенных работ;

- местоположение объекта культурного наследия;

- характер объекта;

- виды, объемы и методы работ, сроки их проведения;

- исполнители работ - информация о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии лицензии или разрешений на соответствующие виды работ, перечень исполнителей;

- соответствие результатов проведенных работ договору (контракту);

- расчеты по оценке точности проведенных работ;

- полнота и качество выполненных работ (их соответствие требованиям технического задания и программы инженерных изысканий, требованиям нормативных документов).

- В графическую часть входят масштабные ортогональные чертежи основных проекций здания и его деталей, выполненные по результатам обмеров:

- чертежи планов;

- чертежи разрезов;

- чертежи фасадов;

- чертежи интерьеров;

- чертежи деталей архитектурных элементов, шаблонов;

- чертежи отдельных конструкций;

- эскизы, зарисовки, фотоматериалы, собранные в процессе выполнения работ.

## Планы

- Планы этажей составляются на различных уровнях в количестве, необходимом для полного представления о форме и размерах объекта культурного наследия. Объем данных, который необходимо нанести на поэтажные планы определяется Техническим заданием. Как правило, поэтажные планы составляются:

- по подвалу;

- по этажам;

- по чердачным помещениям;

- по кровле;

- по антресолям;

- по верхним уровням «второго света»;

- по башням, барабанам культовых сооружений.

- В разноуровневых зданиях определение помещений, попадающих на один поэтажный план, проводится при выполнении полевых работ. Если в архивных документах уже встречаются планы с раскладкой помещений по уровням, то рекомендуется их использование.

- Планы этажей составляются по уровню нулевой линии, располагаемой на высоте от пола, удобной для проведения обмеров и захватывающей характерные сечения оконных проемов (как правило, это 1-1,5 метра).

- При архитектурных и архитектурно-археологических обмерах внешние стены объекта культурного наследия обмеряются как внутри, так и снаружи. Каждая ниша, оконный и стенной проем замеряются в отдельности.

- При слишком большом насыщении информацией допускается выполнение нескольких чертежей одного плана с разным наполнением, например:

- выделить на отдельный чертеж систему конструкций (например, стропильную);

- разделить на отдельные чертежи высотные отметки и размеры конструкций (в том случае, если чертеж забит информацией) и т.д.

- Если объект культурного наследия состоит из комплекса нескольких отдельных частей (например, несколько зданий архитектурного комплекса), то на чертежах должны быть нанесены элементы привязки чертежа к планово-высотной системе объекта культурного наследия.

## Разрезы

- Разрезы объекта культурного наследия составляются по характерным направлениям, позволяющим наиболее полно представить объемно-планировочное и конструктивное решение, внутреннее убранство объекта.

- Количество, направления разрезов, виды, объем данных, которые необходимо нанести на чертежи, определяются Техническим заданием. На чертеж наносят все конструкции, попавшие на линию разреза. Разрезы могут быть как в виде сечения (абриса) по линии разреза, так и с заполнением его интерьерами, расположенными за линией разреза.

- При выполнении разрезов, объединяющих несколько отдельных элементов объекта культурного наследия (например, отдельные здания), между ними наносится линия рельефа и информация, взятая с топографического плана. Сами разрезы строятся с учетом их взаимного высотного расположения в системе высот объекта культурного наследия.

- На разрезы желательно наносить данные обследований фундаментов и результатов инженерно-геологических изысканий.

## Фасады

- Фасады объекта культурного наследия выполняются со всех сторон. Обмеряемые фасады, объемы данных, которые необходимо нанести на чертежи, определяются Техническим заданием.

- В случае, когда фасад имеет круглую, ломаную форму, для целей расчетов и проектирования необходимо дополнительное построение развертки фасада.

- В случае если на фасадах есть фрагменты, загораживаемые конструктивными элементами (например, колоннами портика) и имеющие значимую информацию, такие фрагменты приводятся на дополнительных чертежах.

- При выполнении фасадов, объединяющих несколько отдельных элементов объекта культурного наследия (например, отдельные здания), между ними наносится линия рельефа и информация, взятая с топографического плана. Сами фасады строятся с учетом их взаимного высотного расположения в системе высот объекта культурного наследия.

- В случае ломаной конфигурации здания, допустимо совмещение чертежей фасадов и разрезов, если линия разреза проходит по плоскости примыкающего фасада.

- В зависимости от поставленной задачи, требований к чертежам фасадов здания, обмеры могут проводиться с различной степенью детализации декора. Степень детализации декора определяется Техническим заданием.

## Интерьеры

6.12.1	Требования, применяемые к построениям чертежей фасадов, применимы и к построению интерьеров объекта культурного наследия.

## Детали

6.13.1	Чертежи деталей выполняются в количестве, полностью охватывающем все архитектурные элементы объекта культурного наследия, ордера, карнизы, белокаменную или деревянную резьбу, лепнину, майоликовый декор и прочее.

## Обмеры скульптурных композиций

6.14.1	Обмеры скульптурных композиций следует рассматривать как обмеры деталей. В случае подготовки чертежей, выполняются виды композиции с разных сторон, характерные сечения скульптуры. Наиболее оптимальными для этого являются методы фотограмметрии и лазерного сканирования.

6.14.2	Лазерное сканирование позволяет выполнять обмеры скульптур в компьютерном трехмерном виде. При заказе таких работ необходимо учитывать возможность заказчика и смежных организаций использовать трехмерную модель данного компьютерного формата на своем программном обеспечении.

## Прочие виды обмерных работ

6.15.1	Помимо вышеуказанных обмерных работ иногда возникает необходимость в проведении дополнительных видов измерений, не предусмотренных нормативной документацией. Основанием для выполнения таких работ служит техническое задание заказчика. Методы проведения, оборудование, программное обеспечение для их выполнения подбирает исполнитель в соответствие с требуемой точностью, наполнением и детализацией отчетных материалов.

## Оформление чертежей

- Оформление чертежей осуществляется в соответствие с требованиями действующей нормативной документации ЕСКД и инструкций по выполнению обмерных работ.

- На чертежах планов, разрезов, фасадов размеры проставляются в метрах с точностью, определяемой масштабом печати чертежа. На чертежах деталей, в зависимости от их характера, размеры могут проставляться с точностью до долей сантиметра.

- Каждый лист обмерного чертежа должен содержать указание на:

- наименование объекта культурного наследия, его даты и местонахождения, желательно также – автора объекта;

- название вычерченной части объекта;

- номер листа;

- даты и автора обмеров;

- даты и автора составления чертежа;

- стороны света для планов;

- линейный метрический масштаб.

- По специальному требованию чертежи могут быть отмыты тушью, покрашены акварелью и проч.

- В случае выполнения чертежей и другой графической информации в электронном виде, они должны выполняться в заданном масштабе используемого программного обеспечения. Величина текста и оформления чертежа должны быть выполнены в соответствии с масштабом печати чертежа.

## Форматы листов

- Листы с чертежами должны соответствовать форматам ЕСКД (или ISO 216 серии А).

- В случае если чертеж не умещается в пределах одного стандартного листа, чертеж может быть выполнен или распечатан на отдельных листах. Места разрывов должны быть указаны на всех листах чертежа. Маркировка разрыва должна позволять точно состыковывать листы чертежа между собой.

- В зависимости от требований, листы графического материала могут передаваться заказчику в сложенном и переплетенном виде или в не сложенном виде в тубусах или папках.

## Масштабы чертежей

- Чертежи составляются (или распечатываются) на бумаге в масштабах:

- планы, разрезы, фасады зданий и сооружений – 1:50 (допускается 1:100);

- интерьеры, отдельные фрагменты фасадов – 1:20;

- узлы и детали – от 1:10 до натуральной величины в зависимости от сложности;

- шаблоны – 1:1.

- При большой сложности, вычурности и насыщенности декора допустимо увеличение масштаба, дающее возможность тонкой и точной прорисовки деталей. При больших размерах чертежей обмеряемого объекта с простым архитектурным решением допустимо уменьшение масштаба чертежа, если это не повлияет на его читаемость.

- Профили карнизов и других архитектурных обломов (постаментов, поясов, аттиков, фронтонов и т.д.) выполняются в натуральную величину как шаблоны.

## Трехмерные построения

- Проведение обмерных работ для последующих трехмерных построений объекта культурного наследия или его частей (объемные обмеры) проводятся в случаях, когда необходимо более полно представить его геометрические и планово-высотные параметры. Как правило, такие работы выполняются в процессе:

- объемной фиксации объекта, его частей и особенностей, которые невозможно достаточно полно описать при плоскостных построениях;

- проведения расчетов и вычислений, построения расчетных моделей, требующих объемного подхода;

- необходимости воссоздания отдельных частей и конструкций;

- более детального анализа объемно-планировочных решений;

- анализа геометрических параметров объекта в целях мониторинга;

- объемной визуализации объекта, его макетировании.

- Проведение трехмерных построений при выполнении обмерных работ на объектах культурного наследия федерального и всемирного значения обязательно.

- Отличием обмерных работ для трехмерных построений от плоскостных является более полный сбор полевых материалов. Его должно быть достаточно для построения трехмерных моделей с заданными характеристиками.

- Трехмерные построения могут быть:

- каркасными;

- оболочными;

- твердотельными.

- Каркасные построения выполняются с помощью простых объемных тел, созданных на основе обмерных данных. Каркасные модели имеют наименьшую точность. При обмерах для каркасных построений применяются практически все методы, позволяющие собрать необходимые исходные данные.

- Оболочные построения более точны, состоят из оболочек поверхностей и имеют внутреннюю пустоту. При обмерах предпочтительным методом является лазерное сканирование или комбинация лазерного сканирования с какими-либо другими методами измерений.

- Твердотельные построения отличаются от оболочных заполнением внутренней пустоты и созданием тел отдельных элементов объекта культурного наследия. В некоторых программах таким телам можно присваивать индивидуальные характеристики (например, тип материала). Твердотельные построения более сложны, чем оболочные, т.к. требуют тщательной стыковки отдельных тел модели. Методики обмеров аналогичны методикам для оболочных построений, однако, при стыковке отдельных тел определять их границу обмерами не всегда удается. В этом случае необходимо использовать материалы других видов изысканий (инженерно-технические обследования, зондажи, ультразвуковые измерения и пр.).

- Отдельным видом твердотельных построений является Точная Геометрическая Копия объекта культурного наследия (Клон), в которой выделены и закреплены в виде отдельных тел все части объекта, включая конструкции в его теле, выявленные с помощью неразрушающих измерений и обследований. При создании такой Копии выполняются обмерные работы с максимальной точностью, а при построениях максимально используются материалы всего комплекса обследований объекта культурного наследия.

- В случае трехмерного построения объекта культурного наследия, топографические планы так же представляются в трехмерном виде и должны дополнительно содержать информацию о грунтовом основании сооружения.

- Основанием для проведения обмерных работ для последующих трехмерных построений является техническое задание с указанием целей работ, требований к точности, наполнению и детализации материалов, указанием особенностей дальнейших трехмерных построений и их использования.

- В качестве отчетной документации заказчику передаются файлы трехмерных построений и их распечатки на бумаге в виде аксонометрических или перспективных проекций видов и разрезов.

## Приложения к отчету

6.20.1	В качестве приложений к отчету прикладывают:

- схемы опорно-геодезических сетей, расположения опорных реперов и съемочных точек;

- таблицы и данные с вычислениями параметров опорно-геодезических сетей, анализ их точности;

- техническое задание заказчика;

- регистрационные документы на производство изыскательских работ;

- лицензии и разрешения на производство работ;

- метрологические сертификаты на применяемые инструменты и оборудование.

## Архивирование

6.21.1	Экземпляр всех полученных материалов обмерных работ, как полевых, так и камеральных, остается в фондах исполнителя на долговременное хранение. Архивирование и учет материалов ведется в соответствие с действующими нормативами и инструкциями.

6.21.2	При сканировании бумажных чертежей для хранения в электронных архивах, необходимо проводить мероприятия коррекции (калибровка сканирующего оборудования, программная корректировка изображения) отсканированных изображений от растяжения и оптического искажения.

## 7	Разбивочные работы

  - После проведения проектных работ возникает необходимость выноса проектных решений в натуру – разбивочные работы.

  - Техническое задание и программа работ составляются на основании требований нормативной документации, регламентирующей проведение геодезических работ в строительстве. В качестве приложения к техническому заданию прикладывается разбивочный чертеж, являющийся частью проектной документации.

  - Типы оборудования, методики, требования к точности работ, состав и объем отчетной документации определяются требованиями нормативной документации и инструкций, регламентирующих проведение геодезических работ в строительстве.

  - В качестве планово-высотной системы рекомендуется использование планово-высотной системы, принятой при инженерно-геодезических изысканиях и обмерных работах и используемой при проектировании.

  - В качестве пунктов опорной геодезической сети рекомендуется использовать пункты, заложенные при проведении инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ, переданные балансодержателю объекта культурного наследия для долговременного хранения.

  - Разбивочные работы могут выполнять как исполнитель инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ, так и геодезическое подразделение реставрационной или ремонтной организации.

## Геодезическое сопровождение ремонтно-реставрационных работ

  - Любые ремонтно-реставрационные работы требуют геодезического сопровождения, которое чаще всего выражается в разбивочных работах, выносе необходимых высотных отметок, проведении исполнительных съемок. Также, на первых этапах ремонтно-реставрационных работ, необходимо привлечение организации, выполнявшей обмерные работы для оперативной фиксации дополнительной геометрической информации по ранее скрытым элементам, выявленным во время расчистки конструкций объекта культурного наследия.

  - Техническое задание и программа работ составляются на основании требований нормативной документации, регламентирующей проведение геодезических работ в строительстве.

  - Типы оборудования, методики, требования к точности работ, состав и объем отчетной документации определяются требованиями нормативной документации и инструкций, регламентирующих проведение геодезических работ в строительстве.

  - В качестве планово-высотной системы рекомендуется использование планово-высотной системы, принятой при инженерно-геодезических изысканиях и обмерных работах и используемой при проектировании, а также элементов разбивочных работ.

  - В качестве пунктов опорной геодезической сети рекомендуется использовать пункты, заложенные при проведении инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ, переданные балансодержателю объекта культурного наследия для долговременного хранения.

  - Геодезическое сопровождение ремонтно-реставрационных работ, как правило, выполняет геодезическое подразделение реставрационной или ремонтной организации.

## 9	Исполнительная документация

  - После проведения ремонтно-реставрационных работ необходимо выполнение исполнительной документации, которая призвана выявить отклонения выполненных работ от проектных решений.

  - Техническое задание и программа работ составляются на основании требований нормативной документации, регламентирующей проведение геодезических работ в строительстве, другие дополнительные требования заказчика.

  - Типы оборудования, методики, требования к точности работ, состав и объем отчетной документации определяются требованиями нормативной документации и инструкций, регламентирующих проведение геодезических работ в строительстве, требованиями заказчика.

  - В качестве планово-высотной системы рекомендуется использование планово-высотной системы, принятой при инженерно-геодезических изысканиях и обмерных работах и используемой в дальнейшем при проектировании и ремонтно-реставрационных работах.

  - В качестве пунктов опорной геодезической сети рекомендуется использовать пункты, заложенные ранее при проведении инженерно-геодезических изысканий и обмерных работ, переданные балансодержателю объекта культурного наследия для долговременного хранения.

  - Исполнительную документацию, как правило, выполняет геодезическое подразделение реставрационной или ремонтной организации. Заказчик имеет право проверять исполнительную документацию силами специализированной организации, привлеченной по отдельному поручению.

## Библиография

[1]	ГУОП. Инструкция о порядке учета, регистрации, содержания и реставрации памятников архитектуры. 1949

[2]	Максимов П.Н., Торопов С.А. Архитектурные обмеры. Пособие по фиксации памятников архитектуры – М: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1949

[3]	Руководство по применению фотограмметрических методов для составления обмерных чертежей инженерных сооружений, утверждено НТС ПНИИИС Госстроя СССР 01 января 1984 г.

[4]	Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. «Реставрация памятников архитектуры» – М.: Стройиздат, 2000

[5]	Усова Н.В. Геодезия (для реставраторов) – М.: Архитектура-С, 2004

[6]	Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л. Архитектурные обмеры – М.: Архитектура-С, 2006

[7]	Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. Справочное пособие - М.: АСТ, Астрель, 2007

[8]	Золотова Е.В. Современные архитектурные обмеры объектов недвижимости – М.: Архитектура-С, 2009

[9]	РСН 73-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканиях

[10]	ГКИНП-02-033-82. Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500

[11]	ЕСКД - Единая Система Конструкторской Документации

[12]	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

[13]	Свод правил СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

[14]	Свод правил СП 11-104-97 Часть I. Инженерно-геодезические изыскания для строительства

[15]	Свод правил СП 11-104-97. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства

[16]	Свод правил СП 11-104-97. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства

[17]	Пособие к СНиП II-9-78. Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть I. Инженерно-геодезические изыскания.

## Приложение А

Допустимые значения при проведении обмерных работ

| Масштаб | Вид работ | Предельные погрешности мм. |
| --- | --- | --- |
| 1:1-1:20 | Чертежи деталей, шаблонов, прорисей | 1-2 |
| 1:50 | Чертежи планов, разрезов, фасадов | 2-5 |
| 1:100 | Чертежи планов, разрезов, фасадов | 10-20 |
| 1:200 | Обзорные чертежи планов, разрезов, фасадов | 30-50 |
| 1:500 | Схемы | 200-300 |

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Часть 6

Содержание

1	Общие положения	160

2	Нормативные ссылки	166

3	Состав наблюдений при выполнении постоянного мониторинга	167

4	Состав наблюдений при выполнении срочного мониторинга	169

5	Мониторинг состояния конструкций зданий и сооружений	169

6	Мониторинг опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов	176

7	Гидрогеологический мониторинг	179

8	Мониторинг температурно-влажностного режима	180

9	Экологический мониторинг	181

10	Автоматизированный мониторинг	183

11	Научно-техническое сопровождение	184

12	Общее техническое заключение	186

Библиография	188

Приложение А. Категории технического состояния существующих сооружений	192

Приложение Б. Максимальный интервал между циклами постоянного мониторинга	193

Приложение В. Допустимые погрешности измерений	193

Приложение Г. Предельные дополнительные деформации основания фундаментов реконструируемых сооружений	194

Приложение Д. Предельные дополнительные деформации основания фундаментов сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции	195

Приложение Е. Приборы для определения величины раскрытия трещин и наклонов конструкций	196

Приложение Ж. Технология мониторинга плановых перемещений ограждающих конструкций котлована и послойных осадок грунта	200

Приложение З. Методика и технические средства фиксации параметров при выполнении мониторинга ТВР	206

Методические рекомендации по проведению мониторинга технического состояния объектов культурного наследия (далее – методические рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Методические рекомендации содержат положения, регламентирующие цели, задачи, состав и объем работ комплексного мониторинга недвижимых объектов культурного наследия (далее – объектов или исторических природно-технических систем (ИПТС).

Мониторинг изменения состояния является важнейшим элементом надзора за объектом культурного наследия, предписываемого главами VI и VII Федерального закона [1] и нормативными документами: СП 22.13330.2011 и ГОСТ Р 53778.

При составлении методических рекомендаций использован ряд действующих общих нормативных требований и рекомендаций по проведению мониторинга зданий, сооружений и окружающей среды, не противоречащих требованиям законодательных актов Российской Федерации о сохранении объектов культурного наследия [1, 2], а также опыт работ различных научно-исследовательских, изыскательских и проектных организаций в рассматриваемой области.

Разработка методических рекомендаций выполнена авторским коллективом:

В.В. Дмитриев – профессор, доктор геолого-минералогических наук  РГГРУ, зам. директора ПАРЦ СТСЛ; Н.М. Алмазова – доктор технических наук, Генеральный директор АНО АНТЦ РААСН; Р.А. Римский – Главный инженер ООО «СК «КРЕАЛ»; С.В. Павлов – заместитель генерального директора ООО «СК «КРЕАЛ»; В.А. Калинин – главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; С.Б. Куликов – Главный архитектор ФГУП ЦНРПМ; Б.Т. Сизов  – кандидат культурологии, Зав. сектором ТВР ГосНИИР.

## 1	Общие положения

  - Мониторингом объекта культурного наследия является целенаправленная комплексная система регламентированных наблюдений за его отдельными элементами, накопления и обработки получаемой информации, с целью получения данных, обеспечивающих прогнозирование изменений состояния объекта, составление прогнозных решений и рекомендаций, необходимых для разработки управляющих решений путем консервации, ремонта, реставрации, приспособления или воссоздания его отдельных элементов, с целью исключения негативного воздействия на объект культурного наследия.

Негативное воздействие — любое антропогенное воздействие, а также бездействие лиц, ответственных за сохранение, приводящее к уменьшению или полному уничтожению историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

  - Организация, выполняющая мониторинг, должна иметь квалифицированных сотрудников с опытом работ по мониторингу и обследованию объектов культурного наследия, при этом считается целесообразным наличие у организации лицензии, выданной  Министерством культуры Российской Федерации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, и свидетельством о допуске на соответствующие виды работы.

  - Мониторингу подлежат здания и сооружения, включая примыкающие к объекту исторически сложившиеся территории.

  - Технология организации мониторинга объекта культурного наследия (ИПТС) обеспечивается выполнением следующих процедур:

- выбор и ранжирование системы ценностей (решение аксиологической задачи);

- обоснование структуры объекта и построение соответствующей модели (процедура формирования ИПТС);

- выбор направлений и способов управления (процедуры координации решений с конструктором-реставратором, архитектором-реставратором, инженер-геологом);

- конструирование мониторинга исторического сооружения (процедуры синтеза, анализа и расчетов).

  - Структура мониторинга исторического сооружения, его параметры должны соответствовать структуре объекта, структуре системных параметров связанных с ним процессов. Она определяется, с одной стороны, указанными целью и задачами, а с другой – свойствами изучаемых объектов, их изменчивостью во времени и пространстве, техническими, материальными и др. возможностями исследователей,  требованиями к качеству отбираемой информации.

  - Ключевыми требованиями нормативов, регламентирующих процедуры организации, проведения и использования результатов мониторинга исторических сооружений и территорий, являются: определенность цели и задач организации мониторинга, оценка возможностей и эффективности управляющих решений, определенность состава и приоритетности контролируемых параметров, обоснованность пространственных и временных характеристик отбираемых значений необходимых параметров.

  - Для решения многих реставрационных задач важным условием эффективности мониторинга исторических сооружений и территорий, обеспечивающим получение достаточного объема данных о текущем состоянии объекта культурного наследия, причинах возникновения повреждений и разработки мелиоративных и управляющих решений, является его комплексность. Она предполагает включение в структуру мониторинга объекта наблюдений: за условиями его эксплуатации; ландшафтно-климатическими и инженерно-геологических условиями сооружения и прилегающей территории; состоянием конструкций и деформациями; температурно-влажностным режимом; экологическим и медико-биологическим состоянием.

  - Мониторинг должен выполняться на основании технического задания заказчика, составленного с привлечением, при необходимости, пользователя объекта культурного наследия и других организаций.

Техническое задание составляется в соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти (как Российской Федерации, так и ее субъектов), уполномоченных в области государственной охраны объектов культурного наследия, согласовывается с ними и должно содержать следующие данные:

•	наименование объекта культурного наследия (в соответствии с паспортом);

•	данные о местоположении объекта и границах зоны проведения мониторинга;

•	характеристика и уровень ответственности зданий и сооружений объекта;

•	вид планируемых ремонтно-реставрационных работ;

•	сведения о сроках проектирования и проведения ремонтно-реставрационных работ;

•	цели и задачи мониторинга;

•	состав и структура комплекса параметров мониторинга;

•	перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять работы;

•	дополнительные требования к проведению мониторинга;

•	требования к составу, срокам, порядку и форме представления отчетной документации;

•	наименование и место нахождения заказчика.

К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения мониторинга.

  - На основании технического задания и нормативных методик проведения мониторинга исполнителем разрабатывается программа работ, которая согласуется с заказчиком и эксплуатирующей объект культурного наследия организацией.

  - В программе мониторинга должно содержаться:

- краткое описание объекта;

- ландшафтно-климатические условия территории;

- инженерно-геологические условия;

- особенности объекта мониторинга, включая уровень ответственности, конструктивную схему, исторические особенности возведения и эксплуатации;

- сведения о ранее выполненных работах и возможности использования их результатов, в том числе, о наличии результатов наблюдений, установленных приборах для фиксации различных параметров, закладке геодезических знаков и реперов;

- контролируемые параметры объекта и окружающей природной среды;

- обоснование структуры мониторинга (выбранных методов и мест измерений контролируемых параметров), этапов, периодичности и сроков проведения наблюдений;

- требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной документации.

  - Для мониторинга, проводимого в процессе проведения строительных работ, проектная организация разрабатывает проект мониторинга, являющийся разделом утверждаемой части проектной документации.

  - В зависимости от характера воздействий на объект культурного наследия мониторинг может быть постоянным, выполняемым во время нормального (штатного) режима эксплуатации, и срочным, проводимым в случае оказания на объект неординарных природных воздействий (землетрясений, наводнений, оползней и т.п.) или техногенных воздействий, вызванных проведением на объекте или в непосредственной близости от него строительных и других работ.

  - При выполнении мониторинга, в общем случае, производятся наблюдения, характеризующие:

–	ландшафтно-климатические условия территории;

–	инженерно-геологические условия;

–	эксплуатационные условия;

–	состояние конструкций;

–	температурно-влажностный режим;

–	экологическое состояние.

В случае необходимости при соответствующем обосновании могут проводиться наблюдения за изменением других характеристик объекта.

  - Состав и объем работ в каждом конкретном случае определяется техническим заданием заказчика, в зависимости от задач мониторинга и характерных особенностей объекта.

  - Первому циклу мониторинга, как правило, должно предшествовать обследование объекта культурного наследия, расположенных вблизи сооружений и прилегающей территории, позволяющее определить участки здания, сооружения или отдельные конструкции, влияющие на определение структуры мониторинга.

  - При мониторинге объектов всемирного наследия и включенных в реестр особо ценных объектов федерального значения [1], а также ансамблей (Кремлей, монастырей и т.п.) с исторически сложившимися территориями, мониторинг, как правило, должен выполняться в полном объеме, указанном в пункте 1.13.

  - Интервал между циклами проведения мониторинга зависит от категории объекта культурного наследия, его состояния и изменчивости наблюдаемых параметров. При выполнении постоянного мониторинга объекта интервал может корректироваться по результатам обработки данных, полученных при предыдущих циклах мониторинга, и должен быть указан в техническом отчете по результатам мониторинга.

  - Техническое состояние объекта определяется в зависимости от характеристик состояния его конструкций в соответствии с приложением А [3]

  - Максимальный интервал между циклами проведения постоянного мониторинга приведен в приложении Б. При этом следует учесть, что при проведении цикла мониторинга тепло-влажностного режима количество замеров тепло-влажностных характеристик должно происходить не менее четырех раз в год – в каждый из климатических сезонов.

  - Срочный мониторинг при оказании влияния на объект техногенных или неординарных природных воздействий продолжается в течение всего периода влияния указанных воздействий и в течение 1-го года после окончания влияния указанных воздействий. При оказании влияния на объект планируемых техногенных воздействий (реставрационных работ и его приспособления или работах на других объектах, оказывающих влияние на него и т.п.) мониторинг начинается за 3 месяца до начала указанных воздействий.

  - Периодичность проведения срочного мониторинга - не реже 2-х раз в месяц в период оказания воздействий на объект культурного наследия и 1 раз в месяц до начала и после их завершения. Интервал между циклами срочного мониторинга может быть уменьшен в случае существенного изменения прочностных и эксплуатационных характеристик объекта (перемещения конструкций более 2 мм, раскрытие трещин более 0,2 мм, значительные изменения температурно-влажностного режима и других параметров в период между циклами мониторинга).

  - Циклическому проведению мониторинга должен предшествовать подготовительный (0-ой) цикл мониторинга, включающий анализ исторических и архивных материалов, составление ведомостей и схем расположения существующих дефектов, установку датчиков и регистрирующей аппаратуры, проведение в случаи необходимости противоаварийных работ.

  - Целесообразно для проведения мониторинга объекта культурного наследия и окружающей территории создание автоматизированной стационарной системы наблюдений, включающей средства измерения, имеющие возможность самостоятельно, с определенной цикличностью, передавать полученные параметры на центральной контрольный пункт для автоматической компьютерной обработки, анализа и визуализации. Наличие стационарной системы не отменяет дополнительного применения «ручных» контрольных методов, позволяющих более полно оценить текущее состояние объекта или выполнить контроль параметров, не охваченных автоматизированной системой.

## 2	Нормативные ссылки

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ  26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (СТ СЭВ 2600-80)

ГОСТ Р 52892-2007 Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка её воздействия на конструкцию.

## 3 Состав наблюдений при выполнении постоянного мониторинга

Состав, режим и структура мониторинга обосновываются и определяются на основе положений п. 1.4-1.7. Перечень контролируемых параметров при выполнении мониторинга в соответствии с п. 1.13 должен включать показатели, характеризующие различные свойства объекта культурного наследия.

3.1	При анализе ландшафтно-климатических условий описываются следующие характеристики:

- формы рельефа;

- температура и влажность воздуха;

- атмосферное давление;

- количество и распределение во времени атмосферных осадков;

- направления, скорости и повторяемости ветров;

- величина снегового покрова;

- типы, состояние и изменения растительного покрова.

3.2	При описании эксплуатационных, в том числе температурно-влажностных условий объекта культурного наследия фиксируются:

- функциональное назначение помещений;

- посещаемость (жителей, прихожан, сотрудников и т.п.);

- режимы работы объекта и отдельных блоков (помещений);

- состояние интерьера и утвари;

- освещенность сооружений и территории;

- наличие и состояние инженерных сетей и систем.

- температурно-влажностный режим помещений;

- температура и влажность  конструкций;

- скорости и направления потоков воздуха.

3.3	При выполнении мониторинга инженерно-геологических условий производятся наблюдения за следующими параметрами:

- составом, строением, состоянием и свойствами грунтов, слагающих территорию объекта культурного наследия и основанием сооружений, (особенно пристальное внимание уделяется инженерно-геологическим особенностям техногенного слоя);

- гидрогеологическими условиями территории и локально каждого сооружения;

- инфильтрационными свойствами грунтов, оценкой подземного  и поверхностного стока, а также другими элементами водного баланса;

- изменениями напряженно-деформированного состояния грунтов, и перемещениями грунтов, вызванными инженерно-геологическими, физико-геологическими процессами или  техногенными  воздействиями.

3.4	При наблюдениях за состоянием конструкций, следует фиксировать:

- характеристики новых и развитие существующих повреждений;

- перемещения основных конструктивных элементов (стен, столбов, перекрытий и т.п.);

- напряженно-деформированное состояние конструкций, с использованием результатов тензометрических измерений и расчетов, выполненных с учетом выявленных повреждений;

- виброметрические показатели.

3.5	При мониторинге температурно-влажностного режима следует фиксировать:

- влажность конструкций и воздушной среды;

- температуру воздушной среды;

3.6	При мониторинге экологического состояния объектов культурного наследия и прилегающей территории следует определять:

- радиационное состояние конструкций и помещений;

- уровни шума и вибрации;

- радиационные, санитарно-химические и санитарно-биологические показатели объекта и территории.

## Состав наблюдений при выполнении срочного мониторинга

  - При выполнении срочного мониторинга рекомендуются выполнение наблюдений за изменением всех параметров, указанных в разделе 3 настоящих методических рекомендаций.

  - При выполнении строительных работ по приспособлению объекта культурного наследия, состав наблюдений, указанный в п. 4.1, дополняют наблюдениями за:

- перемещениями ограждения котлована;

- перемещениями грунтового массива в зоне строительства;

- динамическими воздействиями на объект;

- напряжениями в основных несущих конструкциях;

- перемещениями и состоянием конструкции зданий и сооружений окружающей застройки;

- гидрологическими условиями площадки;

- экологическим состоянием строительных материалов.

  - При неординарных природно-климатических воздействиях, состав наблюдений, указанный в п. 4.1, дополняют наблюдениями за:

- перемещениями грунтового массива площадки;

- гидрологическими условиями площадки;

- динамическими воздействиями на объект.

## 5 Мониторинг состояния конструкций зданий и сооружений

5.1	Фиксация перемещений конструкции и грунтового массива

5.1.1	Мониторинг перемещений конструктивных элементов объекта культурного наследия и грунтового массива осуществляется в основном геодезическими методами.

5.1.2	Геодезический мониторинг, как правило, включает следующие этапы:

- подготовительный этап – анализ раннее выполненного геодезического мониторинга, рекогносцировка, составления программы работ, создания опорной геодезической сети, закладка контрольных реперов и марок, проведения начальных измерений, фиксация дефектов геодезическими методами;

- промежуточный этап - проведение измерений, обработка данных создание отчетного текстового графического материала, оперативное информирование заказчика о результатах, выпуск промежуточного отчета;

- завершающий этап -  создание отчетного текстового графического материала, подготовка окончательных выводов и выпуск итого отчета.

5.1.3	Геодезические работы выполняются в планово-высотной системе геодезической сети объекта культурного наследия. Для создания опорной геодезической система создается система из не менее трех глубинных реперов, закладываемых в специально образованные скважины.

В условиях тесной городской застройки репера нивелирной опорной сети могут устанавливаться в стены существующих зданий и сооружений, расположенных в зоне отсутствия существенных техногенных воздействий.

5.1.4.	При выполнении мониторинга перемещений геодезическими методами фиксируется:

- планово-высотные перемещения фундаментов и других конструкции объектов культурного наследия;

- планово-высотные перемещения грунтового массива прилегающего к объекту культурного наследия;

- планово-высотные перемещения вспомогательных конструкций (временного усиления, ограждения котлованов и т.п.);

- наклоны (крены) и прогибы конструкции;

- параметры видимых дефектов (трещин, повреждения кладки и т.п.);

- плановые и высотные перемещения точек установки приборов наблюдения за другими параметрами объекта (в случаи необходимости).

5.1.5	По результатам геодезических наблюдений производиться вычисления относительной разности осадок, крена и кривизны фундаментов, углов наклона стен.

5.1.6	Вертикальные перемещения конструкции и грунтового массива следует измерять одним из следующих методов или их комбинирования: геодезическим, тригонометрическим или гидростатическим, нивелирования, фотограмметрии, лазерного сканирования, GPS-измерений.

Методы измерений вертикальных перемещений должны приниматься в зависимости от целесообразности их применения для обеспеченного заданного класса точности измерений.

5.1.7	Как основной метод при изменении вертикальных перемещений следует применять метод геометрического нивелирования с использованием прецизионных нивелиров.

5.1.8	Горизонтальные перемещения следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: створных наблюдений, отдельных направлений, триангуляции, фотограмметрии, трилатерации, полигонометрии, лазерного сканирования, GPS-измерений.

5.1.9	Как основные при изменении плановых перемещений следует применять методы триангуляции и полигонометрии.

5.1.10.	Определения характеристик контролируемых параметров при геодезическом мониторинге производиться по контрольным высотным и плановым марками. Типы марок выбираются в зависимости от методики проведения измерений и применяемого измерительного оборудования.

5.1.11	Геодезические марки для фиксации осадок должны устанавливаться в характерных точках объектов культурного наследия шагом не более 7 м, но не менее трех марок на каждой стене.

5.1.12	Геодезические марки для определения плановых смещений и наклонов конструкции.

5.1.13	Геодезические наблюдения за движение земной поверхности следует проводить с помощью системы реперов, закладываемых в грунт, а за движением толщи горных пород - с помощью глубинных реперов, закладываемых в скважину. В качестве грунтовых реперов в частности, могут использоваться обечайки колодцев подземных коммуникации.

5.1.14	Для характеристики развития дефектов конструктивных элементов, выявленных в процессе обследования объекта культурного наследия, выполняется их геодезическая фиксация с определением их положения и размеров.

5.1.15	В зависимости от выбранных методик для проведения геодезического мониторинга могут использоваться: теодолиты, нивелиры, тахеометры, фотограмметрическая техника, лазерные сканеры, навигационные системы GPS и прочее, позволяющие получить наблюдаемые параметры с необходимой точностью.

5.1.16	Класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений следует принимать:

- II - для конструкции объектов культурного наследия;

- III - для грунтового массива, в том числе для земляных сооружений.

5.1.17	Допускаемые погрешности в зависимости от класса точности приведены в приложении В.

5.1.18	В процессе работ по выполнению геодезического мониторинга должна производиться камеральная обработка полученных результатов в том числе: проверка полевых журналов, уравнения геодезических сетей, составление ведомостей отметок и перемещений марок, установленных на зданиях или сооружениях, оценка точности проведенных измерений, графическое оформление результатов измерения.

5.1.19	Графический материал по результатам наблюдений следует оформлять в виде: плана и (или) фасада объекта культурного наследия с указанием месторасположения деформационных марок, графиков и эпюр горизонтальных, вертикальных перемещений, кренов.

5.1.20	В ряде случаев, кроме геодезических, необходимо применение других методов фиксации перемещений.

5.1.21	Для определения наклонов элементов конструкций, особенно расположенных во внутренних перемещениях, и в зонах, недоступных для геодезических измерений, рекомендуется применение стационарно установленных или переносных приборов - инклинометров (приложения Е).

Эти же приборы могут быть использованы для осуществления постоянных наблюдений.

5.1.22	При реконструкции объекта культурного наследия с воссозданием ранее существовавших частей или приспособлением объекта в современных условиях эксплуатации с освоением подземного пространства необходимо выполнять мониторинг перемещения ограждения котлована, осадок грунтового массива и гидрологический мониторинг.

5.1.23	Мониторинг осадок и горизонтальных смещений ограждения котлована и грунтового массива при глубине котлована не более 5 метров, возможно, производить геодезическими методами описанными выше.

5.1.24	При глубине котлована более 5 метров следует определять горизонтальные перемещения ограждения по всей высоте ограждения котлована с использованием специально установленных в конструкции ограждения инклинометрических скважин [5]. Применяемое оборудование и схема инклинометрической скважины приведены в приложении Ж.

5.1.25	При глубине котлована более 5-ти метров следует определять послойные осадки грунта, в зоне, примыкающей к ограждениям котлована, что рекомендуется выполнять с помощью специально оборудованных экстензометрических скважин (приложение Ж).

5.1.26	Измерения, указанные в пункте 5.1.24 и 5.1.25 работ, позволяют на ранней стадии определить возможность деформации ограждения котлована и принять меры их предотвращения. Для выполнения измерений указанных в пунктах 5.1.24 и 5.1.25 возможно применение также других методов, обеспечивающих достаточную точность и достоверность результатов.

5.1.27	При неординарных природно-климатических воздействиях, оценка смещений поверхности грунтового массива выполняется геодезическими методами с использованием специально установленных грунтовых реперов; в случае деформаций слоев грунтов большой мощности (более 8 метров), определение послойных перемещений грунтов рекомендуется выполнять с использованием инклинометрических и экстензометрических скважин указанных в пунктах 5.1.24 и 5.1.25.

5.2	Фиксация состояния конструкций

    - Для определения состояния конструкции на каждом цикле наблюдений производится визуальное обследование состояния объекта культурного наследия с фиксацией величины раскрытия трещин или развития других повреждений и выявление вновь появившихся дефектов.

    - Для определения величины раскрытия трещин следует использовать маяки различного типа, устанавливаемые в обязательном порядке на трещины величиной раскрытия более 0,5 мм, или специальные приборы - трещиномеры, позволяющие автоматически фиксировать величину раскрытия трещин через определенные интервалы времени с записью результатов. Характерный тип приборов, применяемых для фиксации величины раскрытия трещин, приведен в приложении Е.

    - Фиксация величины раскрытия трещин должна выполняться с точностью не менее 0,05 мм.

    - Для фиксации напряжений в несущих конструкциях используются тензометрические методы с применением специальных тензометрических датчиков и регистрирующей аппаратуры (приложение Е).

    - Оценка динамических воздействий на конструкции производятся путём виброметрических измерений включающих, определение кинематических параметров колебаний (виброперемещений, виброскорости, виброускорений) ГОСТ 23337 и расчётной оценки влияния динамических воздействий на несущую способность конструкций и эксплуатационную пригодность объекта культурного наследия.

    - Если по результатам мониторинга выявлены деформации, существенно снижающие несущую способность или эксплуатационную пригодность отдельных конструкции или объектов культурного наследия в целом, то необходимо проведение детального инструментального обследования указанных элементов с учетом требований [9-17] и составление заключения о техническом состоянии конструкции, причинах изменения их напряженно - деформированного состояния, необходимости принятия мер по восстановлению или усилению а так же возможности дальнейшей эксплуатации объекта.

    - Срочный мониторинг технического состояния здания и сооружения, попадающего в зону влияния нового строительства или ожидаемых природных воздействий, планируется до начала их проявления.

    - Для определения зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства или реконструкции, производят оценку зоны влияния, величин дополнительных осадок, деформации, изменений гидрологических условий площадки строительства и окружающей застройки в соответствии с действующими нормативными документами [3] и ГОСТ Р 53778.

    - Результаты срочного мониторинга должны сравниваться с результатами прогнозов осадок, деформаций конструктивных элементов сооружений и изменений инженерно-геологических условий, на основании чего делается заключение о соответствии зафиксированных при мониторинге параметров прогнозируемых значениях и в необходимых случаях корректируются прогнозы дальнейшего состояния конструкции и грунтового массива.

    - Для объектов Всемирного наследия и особо ценных или находящихся в предаварийном и аварийном состоянии необходимо проведение научно-технического сопровождения мониторинга [3], [5].

    - В случае обнаружения, при проведении мониторинга, серьезных повреждений, существенно влияющих на несущую способность и эксплуатационную пригодность объекта культурного наследия, его результаты незамедлительно сообщаются заказчику. При возникновении в объекте осадок и деформаций, превышающих указанные в приложениях Г и Д, для принятия решений о снижении воздействий и обеспечения сохранности объекта создается специальная комиссия, включающая организации, выполняющие научно-техническое сопровождение, проектирование, мониторинг и производство работ.

    - Для объектов, представляющих особую историческую и культурную ценность, в том числе объектов Всемирного наследия, или находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, рекомендуется выполнение автоматизированного мониторинга, который должен обеспечивать выполнение измерений контролируемых показателей с заданной частотой или в реальном режиме времени.

## Мониторинг опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов

  - Целью мониторинга физико-геологических и инженерно-геологических процессов является наблюдения за развитием опасных физико-геологические и инженерно-геологических процессов, изменений гидрогеологических условий, свойств грунтов имеющих место в процессе эксплуатации объектов культурного наследия или на прилегающей исторической территории.

  - К опасным процессам относятся карстовые, суффозионные, подтопление, эрозионные, склоновые (оползни, обвалы и др.)

Работы по выполнению мониторинга опасных процессов должны выполняться в соответствии с требованием действующих нормативных документов [3], [4], [21], [22] и [34].

6.3	Мониторинг опасных процессов, как правило, следует организовывать:

- при наличии явных признаков развития опасных процессов;

- наличия косвенных признаков об их возможном влиянии на состояние ИПТС;

- для зданий и сооружений - объектов, попадающих в зону влияния нового строительства в условиях существующей застройки, а также в других случаях, предусмотренных техническим заданием.

6.4	Мониторинг опасных процессов проводится в соответствии с заранее разработанной программой, включающей:

- систему стационарных наблюдений за отдельными компонентами имеющих место или предполагаемых опасных физико-геологические и инженерно-геологических процессов;

- оценку результатов наблюдений;

- прогноз изменения геологической среды и развития опасных процессов и их возможного влияния на состояние объекта культурного наследия.

6.5	Структура (состав, объем, режим) и методы мониторинга должны назначаться из опыта, на основе ранних наблюдений или рассчитываться в зависимости от инженерно-геологических условий объекта культурного наследия и прилегающей территории, конструктивных особенностей объекта, или в соответствии с результатами геотехнического прогноза влияния нового строительства на состояние объекта.

6.6	Инженерно-геологический мониторинг на конкретной площадке строительства должен быть увязан с системой регионального геологического мониторинга при наличии последнего.

6.7	Натурные наблюдения, выполняемые в процессе мониторинга, могут включать:

а) наблюдения за состоянием основания и массивов грунтов и гидрогеологической обстановкой - наблюдения за изменением физико-механических свойств грунтов; измерения напряжений и деформаций в грунтовом массиве; наблюдения за составом и режимом подземных вод; наблюдения за развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, оползни, оседание поверхности и др.); наблюдения за состоянием температурного, электрического и других физических полей;

б) наблюдения за изменением окружающей природной и техногенной среды при опасности деформаций зданий и сооружений на сопредельных участках, загрязнения грунтов и подземных вод, газовыделении, радиационном излучении и т.п. (см. СРП-2007.5 [20]).

6.8	На основе полученных результатов натурных наблюдений уточняются прогнозы, в частности изменения физико-механических свойств  грунтов, напряженно-деформированного состояния грунтового массива и гидрогеологического режима, активизации и развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного решения.

6.9	Для выполнения инженерно-геологического мониторинга применяют следующие виды работ:

- для наблюдений за изменением инженерно-геологических условий - бурение, полевые и лабораторные исследования грунтов, геофизические исследования;

- для контроля за изменением гидрогеологического режима, в том числе развитием депрессионной воронки или подтопления, - устройство системы наблюдательных скважин.

6.10	Общие требования, предъявляемые к мониторингу:

- комплексность, заключающаяся в том, что все наблюдения должны производиться согласованно между собой в пространстве и во времени;

- установка всех точек наблюдений в наиболее характерных местах;

- частота наблюдений определяется интенсивностью и длительностью протекания наблюдаемых процессов;

- точность измерений должна обеспечивать достоверность получаемой информации и согласованность ее с точностью расчетов;

- по результатам мониторинга должен быть составлен отчет.

## 7	Гидрогеологический мониторинг

  - Целью гидрогеологического мониторинга является фиксация происходящих изменения гидрогеологических условий площадки, влияющих на состояние объекта культурного наследия и окружающей территории. Гидрогеологический мониторинг должен выполняться в период проведения на объекте или на прилегающей территории строительных работ и в случае неординарных природно-климатических явлений.

  - Работы по выполнению гидрогеологического мониторинга должны выполняться в соответствии с требованием действующих нормативных документов [3], [4], [21], [22]. При проведении гидрогеологического мониторинга фиксируются уровни, температура и химический состав подземных вод всех горизонтов, пересекаемых ограждением котлована.

  - Для выполнения гидрогеологического мониторинга создается сеть наблюдательных скважин, располагаемых на основе данных о инженерно-геологических и гидрогеологических условий, планируемых строительных мероприятиях и прогноза изменения гидрогеологических условий.

  - Наблюдательные скважины оборудуют, как правило, стальной трубой с фильтром в нижней части, расположенным на ~ 2 метра ниже уровня подземных вод, и отстойником.

  - Для очистки наблюдательных скважин от взвеси и накопившегося в отстойнике осадка производится после ее сооружения и периодически в период эксплуатации прокачка скважин.

  - Замеры уровня грунтовых вод осуществляются при помощи гидрогеологической рулетки с точностью до 1 мм; измерение температуры подземных вод в скважине рекомендуется осуществлять при помощи цифрового термометра с точностью 0,1С.

  - Отбор проб для химического анализа воды осуществляется при помощи водоотборника; лабораторные исследования воды включают: стандартный химический анализ, включая определение её агрессивности к бетону, стальным конструкциям, свинцу и алюминию.

## 8	Мониторинг температурно-влажностного режима

  - Мониторинг температурно-влажностного режима объектов культурного наследия включает контроль за изменением микроклимата и температурно-влажностного режима конструкций объекта, а также (как правило) мониторинг микробиологических образований на поверхности конструктивных элементов.

  - Температурно-влажностный мониторинг является продолжением исследований объекта на протяжении годового цикла.

  - Целью температурно-влажностного мониторинга объекта может являться оценка изменений условий сохранности, произошедших в результате реставрационных вмешательств, введением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изменениями в условиях эксплуатации и другими вмешательствами.

  - Определение параметров температурно-влажностного режима осуществляется в соответствии с методикой и техническими средствами, приведенными в приложении З.

  - Выбор участков для контрольных замеров параметров температурно-влажностного режима конструкций основывается на точках, использовавшихся при годовом обследовании. В зависимости от особенностей каждого конкретного объекта культурного наследия, возможно уменьшение количества точек.

  - Количество замеров температурно-влажностных характеристик конструкций при долговременном мониторинге должно составлять не менее четырех раз в год – в каждый из климатических сезонов.

  - Сбор данных по микроклимату и наружному воздуху должен осуществляться не менее подробно, чем при детальном обследовании. Это связано с тем, что количество данных должно быть достаточным для определения среднесуточных значений температуры и относительной влажности воздуха.

  - Мониторинг температурно-влажностного режима следует проводить в следующих случаях:

–	для зданий и сооружений с неустановившимся температурно-влажностным режимом, вследствие отсутствия или нестабильного отопления и вентиляции, а так же имеющихся протечек, увлажнения стен, сквозных трещин и т.п.;

–	наличия росписи или отделки, а также при расположении в помещениях предметов, представляющих историческую и культурную ценность, сохранность которых требует поддержания определенного температурно-влажностного режима;

–	при проведении ремонтно-реставрационных и других работ.

  - При проведении мониторинга рекомендуется включать в него в полном объеме или частично работы, выполняемые при обследовании температурно-влажностного режима, приведённые в приложении З.

  - При проведении температурно-влажностного мониторинга в рамках общего постоянного мониторинга объекта культурного наследия, наблюдения за состоянием температурно-влажностного режима должны осуществляться в каждом из климатических сезонов года.

## 9	Экологический мониторинг

9.1	Экологический мониторинг конструкций, помещений и окружающей территории

9.1.1	Указанный мониторинг выполняется для оценки экологического состояния:

- конструкций и помещений объекта культурного наследия;

- локальных исторически сложившихся территорий, прилегающих к объекту или входящих в состав ансамбля.

9.1.2	При выполнении экологического мониторинга строительных конструкций и помещений производятся радиационные изыскания и, при наличии сведений о размещении раннее в помещениях различных производств, токсико-химический анализ строительных конструкций.

9.1.3	Радиационный мониторинг включает в себя: оценку внешнего гамма-излучения, в том числе поиск локальных источников, спектрометрический анализ строительных материалов и определение содержания радона в помещениях.

9.1.4	При мониторинге прилегающей территории следует проводить измерения внешнего гамма-излучения, плотности потока радона, а также производить спектрометрическую, санитарно-химическую, санитарно-биологическую оценку состояния почв и грунтов на основании анализа отобранных проб, газогеохимические исследования [19].

9.1.5	Отбор проб почв и грунтов на площадках осуществляется с интервалом 50100 м (но не менее 3 проб на площадке) на глубину залегания техногенных грунтов с интервалом по глубине 1 м [26].

9.1.6	Радиационное состояние конструкций, помещений и площадки не должно превышать предельно допустимых норм [19], [36]; наличие химических, санитарно-биологических загрязнений допускаемых величин, определяемых нормативными документами [24], [25].

9.1.7	Выполнение измерений уровней шума и вибраций в помещениях объекта культурного наследия и на прилегающей территории следует выполнять в соответствии с действующими нормативными положениями ГОСТ 23337, ГОСТ Р 52892; полученные уровни шума и вибрации должны отвечать требованиям приведённым в работе [37].

9.2	Экологический мониторинг при проведении строительных работ

9.2.1	При выполнении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия требуется дополнительно производить входной контроль реставрационных материалов, включая:

- измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения всех используемых материалов;

- определение удельной активности радионуклидов в сыпучих (песок, щебень и др.) и жидких (бетон, раствор и др.) реставрационных материалах экспрессным методом (ГОСТ 30108-94, п.4.1);

- определение удельной активности радионуклидов (радия, калия, тория и цезия) в твердых реставрационных материалах согласно [29];

- отбор проб твердых материалов (железобетон, кирпич, природные камни, утеплители и др.) для измерения в лаборатории.

9.2.2	При возведении пристроек и углублении подвала, выполняемых при приспособлении объекта культурного наследия для современного использования, дополнительно производится определение радионуклидного состава грунта на глубину 10 м ниже подошвы фундамента и химического состава грунтов до уровня подошв фундаментов [23], [24], [25].

9.2.3	При необходимости вывоза с площадки грунта, имеющего загрязнения, следует определять класс опасности грунта для возможности его дальнейшего использования. Результаты экологического обследования перемещаемого грунта согласуются с местными органами Роспотребнадзора.

## 10	Автоматизированный мониторинг

10.1	Для зданий и сооружений, являющихся объектами Всемирного наследия и особо ценными или находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, как правило, используется автоматизированный мониторинг, выполняемый путем создания автоматизированной стационарной системы (станции), которая должна обеспечивать в режиме реального времени выявление изменений контролируемых параметров с локализацией опасных участков (ГОСТ Р 53778).

10.2	Автоматизированная стационарная станция мониторинга должна производить комплексную обработку результатов измерений, выполнять анализ измеренных параметров и сравнивать их с предельно допустимыми значениями.

10.3	Структура автоматизированной системы, методика записи и обработки результатов, обеспечение надежности функционирования системы должны отвечать общим требованиям нормативных документов по созданию и функционированию автоматизированных систем [34], ГОСТ 34.003. Разработка автоматизированной системы, как правило, выполняется с привлечением специализированной организации.

10.4	Автоматическая фиксация наблюдаемых параметров может производиться без создания единой автоматизированной системы с помощью  локальных систем, состоящих из отдельных приборов, фиксирующих измеряемые параметры с заданной частотой опроса, и накопителей данных (например, логгеров).

10.5	Для автоматической фиксации наклонов конструкций рекомендуется применение двух- или одноосевых поверхностных инклинометров, стационарно устанавливаемых на конструкциях или переносных инклинометров в комплекте со стационарными измерительными пластинами (приложение Е). Регистрация раскрытия трещин и напряжений в конструкциях может осуществляться с применением специального приборного обеспечения, схемы работы которого приведена в приложении Е или адекватными методами.

10.6	Фиксация параметров температурно-влажностного режима (например, температура и влажность воздушной среды и конструкций) осуществляется аналогичным образом с помощью соответствующих датчиков и логгеров.

10.7	Для передачи, собранных данных и их последующей обработки в режиме реального времени возможно использовать кабельные сети или интернет.

## Научно-техническое сопровождение

11.1	Научно-техническое сопровождение является обязательным при выполнении работ:

-	на объектах Всемирного наследия и особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации;

-	на объектах, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии;

-	на объектах, расположенных в зонах проявления опасных геологических процессов и подверженных серьезным техногенным воздействиям.

11.2	Научно-техническое сопровождение должно предусматриваться при составлении технического задания, программы работ, проекта мониторинга, в период проведения мониторинга и включает в себя:

-	анализ и обобщение результатов инженерно-технических исследований выполненных раннее;

-	анализ результатов различных видов мониторинга, данных по контролю качества строительства, а также информации и предписаний, поступающих от надзорных и контролирующих организаций;

-	составление прогноза состояния объектов культурного наследия, находящихся в зоне влияния строительства, изменение локальных геологических и климатических факторов;

-	решение сложных технологических и конструктивных вопросов, возникающих в процессе выполнения мониторинга.

11.3	Организацией, выполняющей научно-техническое сопровождение мониторинга, согласовываются программы работ, методики проведения изысканий, выводы и рекомендации по результатам мониторинга.

11.4	В рамках сопровождения инженерно-технических исследований выполняются прогнозные расчеты для оценки влияния планируемых на объекте работ, в том числе по ликвидации негативных факторов, влияющих на состояние конструкций объектов культурного наследия и окружающую застройку.

## 12 Общее техническое заключение

12.1	По результатам постоянного мониторинга выпускается общее техническое заключение (технический отчёт).

12.2	В случае обнаружения в процессе мониторинга значительных изменений состояния объекта культурного наследия, влияющих на его состояние или эксплуатационную пригодность объекта, его результаты незамедлительно сообщаются заказчику до выпуска общего технического заключения для принятия оперативных решений.

12.3	При выполнении срочного мониторинга по каждому циклу наблюдений выпускается техническая справка, содержащая величины контролируемых параметров и выводы о текущем состоянии объекта культурного наследия. В случае фиксации недопустимых изменений контролируемых параметров указываются причины их возникновения и даются рекомендациями по устранению негативных процессов. При завершении срочного мониторинга выпускается общее техническое заключение.

12.4	В общем техническом заключении должна содержаться вся информация, характеризующая объект культурного наследия, включая данные историко-архивных материалов, характеристику ландшафтно-климатических условий территорий, эксплуатационных условий, инженерно-геологических условий площадки размещения и описание конструктивного выполнения объекта.

12.5	В общем техническом заключении должны быть представлены результаты всех видов проведенного мониторинга с указанием выявленных повреждений и динамики их развития, включая ведомости дефектов, графики изменения фиксируемых параметров, акты освидетельствования состояния объекта культурного наследия.

12.6	По результатам анализа и обобщения результатов мониторинга в заключении должны быть даны выводы о состоянии объекта культурного наследия с указанием нормативного уровня его состояния, возможности продолжения его эксплуатации и времени проведения следующего цикла мониторинга.

12.7	В заключении (в случае необходимости) должно содержаться техническое задание по предупреждению и устранению негативных изменений и прогноз их влияния на состояние объекта культурного наследия в целом.

12.8	Все результаты исследования должны быть оформлены в виде инженерно-технического отчета и переданы заказчику. При большом объеме исследования рекомендуется выпускать отдельно тома отчет по каждому направлению мониторинга.

- Библиография

|  | Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» |
|  | СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
|  | Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. – М., Москомархитектура, 1998 |
|  | МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных (Первая редакция). Рекомендовано к применению Письмом Росстроя от 01 ноября 2007 № 543/12 |
|  | Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. М., ЦНИИГАиК, 2004 |
|  | ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», М., Недра, 1991 |
|  | Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей.- М., «Картгеоцентр», Геодезиздат, 1993 |
|  | СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве |
|  | Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. М., Стройиздат, 1975г. |
|  | СНиП 2.02.01-87 Основания зданий и сооружений. Предельные деформации: крен; относительная разность осадок, средняя осадка. |
|  | СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений |
|  | Свод правил СП 27.13330.2011 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84 |
|  | СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции, с изменениями № 1, 2 |
|  | Свод правил СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* |
|  | СНиП II-25-80 Деревянные конструкции, с изменениями |
|  | СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, с изменениями № 1, 2 |
|  | СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры |
|  | МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность |
|  | СРП-2007. Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 4-я редакция |
|  | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ, от 30 декабря 2009 г., с изменениями |
|  | СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства |
|  | СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы |
|  | ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве |
|  | ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве |
|  | SISGEO. Геотехническое оборудование, каталог. |
|  | СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства |
|  | Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», с изменениями |
|  | Постановлением правительства Москвы № 878-ПП от 9 октября 2007 г. «О дополнительных мерах по обеспечению радиационной безопасности в городе Москве» |
|  | СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) |
|  | СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) |
|  | МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения |
|  | Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды / Под ред. И. А. Соболева, Е. Н. Беляева. М.: Медицина, 2002. |
|  | Инструкция по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям в г. Москве. – М: Москомархитектура, 2004. |
|  | РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения |
|  | МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности |
|  | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы |

## Приложение А

Категории технического состояния существующих сооружений

| Категория состояния сооружения | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- |
| I — нормальное | Выполняются требования нормативной и проектной документации по условиям эксплуатации. Необходимость ремонтных работ отсутствует. |
| II -удовлетворительное | С учетом фактических свойств материалов удовлетворяются требования норм, относящиеся к предельным состояниям I группы; требования, относящиеся к предельным состояниям II группы, могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без усиления конструкций. |
| III-неудовлетворительное | Нарушены требования норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных конструкций. |
| IV — предаварийное или аварийное | Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкций. |

П р и м е ч а н и я :

1.	Категория технического состояния устанавливается по результатам технического обследования строительных конструкций сооружения, в том числе фундаментов, а также грунтов основания.

2.	При соответствующем обосновании категория технического состояния реконструируемого сооружения или сооружения, расположенного в зоне влияния нового строительства или реконструкции, может быть повышена, если проектом реконструкции или проектом защитных мероприятий (для окружающей застройки) предусмотрено выполнение работ по усилению грунтов основания, фундаментов и надземной части сооружения.

3.	Категория технического состояния одноэтажных и многоэтажных зданий исторической застройки или памятников истории, архитектуры и культуры с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования не может быть установлена выше категории II — удовлетворительное.

4.	Результаты технического обследования сооружений допускается использовать при сроке давности выполнения технического обследования, не превышающем 3 года для сооружений со следующими категориями технического состояния: I — нормальное и II — удовлетворительное и не превышающем 1,5 года для сооружений со следующими категориями технического состояния: III — неудовлетворительное и IV — предаварийное или аварийное.

## Приложение Б

Максимальный интервал между циклами постоянного мониторинга

| Состояние памятника | Категория объекта культурного наследия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всемирного наследия и особо ценные | Федерального значения | Регионального и местного значения |
| Нормальное и удовлетворительное | 1 раз в год | 1раз в 2 года | 1 раз в 3 года |
| Неудовлетворительное | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Предаварийное или аварийное | 4 раза в год | 3 раза в год | 2 раза в год |

## Приложение В

Допустимые погрешности измерений

| Класс точности измерений | Допустимая средняя квадратичная погрешность в секундах измерения углов для расстояний в м |  |  |  |  |  | Допустимая погрешность измерения перемещений, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | вертикальных | горизонтальных |
| II | 20 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| III | 40 | 20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 5 | 10 |

## Приложение Г

Предельные дополнительные деформации основания фундаментов реконструируемых сооружений

| Сооружения | Категории технического состояния зданий | Предельные дополнительные деформации основания фундаментов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительная разность осадок (s/L)u | Максимальная осадка Smax ad,u ,см |
| 1 Одноэтажные и многоэтажные бескаркасные здания со стенами из крупных панелей | I II III | 0,0020 0,0010 0,0007 | 4,0 3,0 2,0 |
| 2 Одноэтажные и многоэтажные бескаркасные здания со стенами из кирпича или крупных блоков без армирования | I II III | 0,003 0,0015 0,001 | 4,0 3,0 2,0 |
| 3 Одноэтажные и многоэтажные бескаркасные здания со стенами из кирпича или крупных блоков с армированием или железо- бетонными поясами | I II III | 0,0035 0,0018 0,0012 | 5,0 4,0 3,0 |
| 4 Многоэтажные и одноэтажные здания исторической застройки или памятники истории, архитектуры и культуры с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования | I II III | --- 0,0009 0,0007 | — 1,5 1,0 |

П р и м е ч а н и е :

- Категория состояния конструкции здания определяется в соответствии с пунктом 1.14 настоящей части методических рекомендаций.

- Объекты культурного наследия, как правило, не имеют I категорию состояния, II категория – состояние удовлетворительное, III – состояние неудовлетворительное, IV – состояние предаварийное, IV* - состояние аварийное.

## Приложение Д

Предельные дополнительные деформации основания фундаментов сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции

| Сооружения | Категория технического состояния зданий | Предельные дополнительные деформации основания фундаментов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительная разность осадок | Максимальная осадка Smax ad,u, см |
| 1 Гражданские и производственные одноэтажные и многоэтажные здания с полным железобетонным каркасом | I II III | 0,0020 0,0010 0,0007 | 5,0 3,0 2,0 |
| 2 Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из крупных панелей | I II III | 0,0016 0,0008 0,0005 | 4 ,0 3,0 2,0 |
| 3 Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами их крупных блоков или кирпичной кладки без армирования | I II III | 0 ,0020 0,0010 0,0007 | 4 ,0 3,0 1,0 |
| 4 Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из кирпича или бетонных блоков с арматурными или железобетонными поясами | I II III | 0,0024 0,0015 0,0010 | 5 ,0 3,0 2,0 |
| 5 Многоэтажные и одноэтажные здания исторической застройки или памятники истории, архитектуры и культуры с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования | I II III | — 0,0006 0,0004 | — 1,0 0,5 |
| 6 Высокие жесткие сооружения и трубы | I II III | 0,004 0,002 0,001 | 5,0 3,0 2,0 |

## Приложение Е

- Приборы для определения величины раскрытия трещин и наклонов конструкций

Принципиальная схема измерения трещин показана на приведенном ниже рисунке 1.1.

Рис.1.1

Прибор, как правило, включает корпус с датчиком и репер. Обе части снабжены винтовыми анкерами. Анкеры закрепляются на противоположных сторонах (трещины).

Требуемые характеристики:

Разрешение не более 0.01 мм;

Общая точность ± 0.3%;

Определение наклонов стен зданий  производиться стационарными и переносными наклономерами. Вид стационарного поверхностного инклинометра показан на рис 1.2.

Рис. 1.2.

Принципиальная схема установки датчика представлена на рис.1.3.

Рис. 1.3.

Считывание результатов измерений осуществляется с помощью регистратора данных (рис. 1.4). Системное программное обеспечение регистратора данных должно обеспечивать функции приема входных сигналов от измерителя угла наклона, хранение их в памяти прибора и передачу для последующей обработки.

Рис.1.4.

Вид переносного инклинометра показан на рис. 1.5.

При эксплуатации переносной инклинометр устанавливается на специальную пластину, стационарно установленную на поверхность сооружения. Измерения могут проводиться на горизонтальных или вертикальных поверхностях.

Замеры в двух перпендикулярных плоскостях могут проводиться при повороте прибора на 90° на горизонтальной поверхности.

Рис.1.5.

Для определения напряжений стальных или железобетонных конструкций возможно применение датчиков, вид которых показан на рис 1.6. При измерении напряжений в кирпичной и каменной кладке возможно использование этих же датчиков устанавливаемых на стальных закладных элементах, жёстко прикреплённых к кладке.

Чувствительность датчика не менее 1 

Рис. 1.6.

## Приложение Ж

- Технология мониторинга плановых перемещений ограждающих конструкций котлована и послойных осадок грунта

Выполнение мониторинга плановых перемещений ограждающих конструкций возможно производить с использованием инклинометров.

Для выполнения измерений в ограждение котлована устанавливаются стальные обсадные трубы с герметичной заглушкой трубы снизу, в которые вставляют инклинометрические пластиковые трубы. Пространство между пластиковой и обсадной трубами заполняется специальным твердеющим раствором.

В состав контрольно-измерительной инклинометрической аппаратуры обычно входят (рис.2.1.-2.5.):

-обсадные трубы которые снабжены канавками и позволяют проводить измерения на различных уровнях в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, рис.2.1;

- инклинометрический зонд (представляет собой цилиндрическую капсулу из нержавеющей стали и снабженную двумя роликовыми каретками, в которую помещен инклинометрический датчик, с сервоприводом измеряющий наклон в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, рис. 2.2);

- кабель управления (предназначен для опускания зонда в обсадную трубу и обеспечения электрического соединения со считывающим устройством и снабжен метками, расположенными с шагом 0,5 м, рис. 2.2);

- считывающее устройство (предназначено для снятия показаний инклинометра на различных глубинах (рис.2. 3);

- применяется также различное дополнительное оборудование (ролик со стопором, головка подвески, монтажные приспособления, крышка, запираемая на устье и т.д. см. рис.2.4).

Вид оснащенной инклинометрической скважины показан на рис. 2.5, схема инклинометрической наблюдательной скважины показана на рис 2.7

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 2.2.

Рис. 2.3

Рис. 2.4

Рис. 2.5

Для считывания и передачи данных на компьютер со считывающего устройства применяется специальное программное обеспечение.

Выполнение мониторинга послойных осадок грунта производится с использованием измерений перемещений верха обсадной пластиковой трубы геодезическими методами и измерения вертикальных перемещений магнитных марок в грунте по обсадной пластиковой трубе установленную в специально оборудованную экстензометрическую скважину с применением контрольно-измерительной аппаратуры.

Для выполнения измерений в пробуренную скважину устанавливается обсадная (удаляемая) металлическая труба, в которую опускается колонна обсадных труб c расположенными снаружи магнитными кольцевыми метками (рис. 2.6), с донной крышкой и верхней заглушкой крышками. Магнитные метки устанавливаются снаружи внутренней обсадной трубы с шагом 1 метр. Обсадная металлическая труба вынимается из скважины.

Пространство между внутренней обсадной трубой и грунтовым массивом заполняется специальным раствором слабой прочности

В состав контрольно-измерительной экстензонометрической аппаратуры как правило входят (рис. 2.1.-2.6., 2.8):

- обсадные трубы(рис. 2.1);

- магнитные кольца (рис. 2.6);

Рис. 2.6

- бобина с кабелем, на конце которого расположен коммутирующий зонд.

Схема инклинометрической наблюдательной скважины

Рис.2.7.

Схема экстензометрической наблюдательной скважины

Рис. 2.8.

## Приложение З

- Методика и технические средства фиксации параметров при выполнении мониторинга температурно-влажностного режима (ТВР)

1. Определение ТВР конструкций

1.1	Определение участков (точек) для постоянных замеров в годовом цикле происходит на основании результатов предварительного инструментального обследования. Оптимальный набор участков должен, по возможности, охватывать все зоны влажности, существующие на участках конструкций, доступных для замеров.

1.2	Каждый участок представляет собой «вертикаль» на стене, состоящую из нескольких точек. Частота точек зависит от интенсивности изменения увлажненности конструкций. В случае если на объекте культурного наследия установлены строительные леса, целесообразно проводить замеры по всей высоте стены.

1.3	Параллельно с замерами неразрушающими методами целесообразно произвести в тех же точках отбор проб. Сопоставление данных, полученных при помощи влагомеров с данными, полученными весовым методом, позволит в какой-то степени «откалибровать» влагомеры для данного конкретного объекта. В особенности это актуально для сильно засоленных конструкций.

1.4	Необходимо также на данном этапе определить точки контроля микробиологического состояния конструкций, поскольку микробиология является косвенной характеристикой тепловлажностного состояния. Точки контроля микробиологического состояния должны быть связаны с зонами различного увлажнения.

1.5	Если объект культурного наследия имеет несколько этажей (включая повальные помещения или подклеты), то при выборе точек, необходимо соотносить вертикали между собой так, чтобы иметь возможность их последующего сравнения при анализе.

1.6	Особое внимание следует уделить участкам примыкания различного рода пристроек (места стыков стен), а также наиболее уязвимым деталям с точки зрения их теплотехнических характеристик. К таким узлам, прежде всего, относятся оконные и дверные проемы. Необходимо отслеживать температуру поверхности стекла, рамы, откосов на протяжении годового цикла, в особенности, в зимний период, всех окон и дверей, доступных для измерения.

1.7	Для возможности последующей объективной интерпретации, необходимо проводить два замера влажностного и микробиологического состояния конструкций в сезон. В случае необходимости возможно сокращение числа замеров в зимний и летний периоды до одного.

2. Определение ТВР воздушной среды

2.1	Для фиксации параметров воздушного режима применяются две группы приборов: механические (психрометры, самописцы) и электронные. Электронные подразделяются на регистрирующие и записывающие. Первые рассчитаны на разовые замеры температуры и относительной влажности воздуха. Вторые (логгеры) предполагают накопительный характер сбора информации и предназначены для долговременных исследований.

2.2	Логгеры позволяют устанавливать необходимую периодичность фиксации данных (от одного измерения в минуту, до одного измерения в сутки). Логгеры возможно оставлять на объекте на достаточно продолжительное время, зависящее от частоты сбора информации.

2.3	При выборе местоположения логгеров внутри помещения следует размещать прибор:

- в центральной части исследуемой зоны;

- выше трехметровой зоны;

- вдали от отопительных приборов.

При необходимости оценки режима работы системы отопление-вентиляция-кондиционирование (ОВК) логгеры также надо устанавливать вблизи исполнительных устройств системы (отопительных приборов, воздухораздаточных решеток и т.п.).

2.4	Распределение логгеров зависит от особенностей объема объекта культурного наследия. Если объектом исследования является здание гражданской архитектуры, то достаточно рассматривать изменения параметров воздушной среды только в плане. В культовых постройках, обладающих развитой вертикалью, необходимо оценивать изменение параметров воздуха по высоте, в частности, в районе сводов и барабанов.

2.5	При размещении логгера на открытом воздухе с целью фиксации метеоданных, следует обратить внимание на то, чтобы он был защищен от прямого попадания осадков и прямого ветрового задувания.

Методическое издание

С Б О Р Н И К

Реставрационные нормы и правила

Методические рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

РНиП

Москва-2013

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП ЦНРПМ)

109544, Москва, ул. Школьная, д. 24

Право на распространение указанного документа принадлежит ФГУП ЦНРПМ.

Материалы издания не могут быть изданы в любой форме без получения разрешения от издателя.

За информацией о приобретении нормативно-методического издания обращаться в ФГУП ЦНРПМ

Телефон:  (495) 678-52-12.  Факс: (495) 678-11-31

e-mail: info@cnrpm.ru;

www.cnrpm.ru